پلت فرم بهداشت و مراقبت های اورژانسی برای سالمندان و افراد معلول در شهر هوشمند

نکات برجسته :

- پیشنهاد سیستم مراقبت های بهداشتی و اورژانسی برای فرد معلول

- مدل سنجش محور مردمی برای مراقبت های بهداشتی

- جزء اصلی سیستم های مراقبت های بهداشتی ما شبکه ای از سنسورهای بی سیم روی بدن است

- نمونه اولیه برای سیستم مراقبت بهداشتی

چکیده : پلت فرم بهداشت و مراقبت های اورژانسی برای سالمندان و افراد معلول در شهر هوشمند و ظـهـور فناوری های Context-aware و دستگاه های IOT  منعکس کننده این مطلب هستند که کیفیت زندگی انسانی به یکی از مهم ترین جنبه های شهرهای هوشمند تبدیل شده است و هدف نظارت بر سلامت سالمندان و افراد معلول توانسته توجه و تمرکز زیادی را به خود جلب کند. سیستم های مراقبت های بهداشتی بر کامپونت هایی که مسئولیت سنجش احساس،پردازش،ذخیره سازی و استنتاج و پاسخ هستند متکی میباشند. به منظور ایجاد قابلیت همکاری در میان سیستم های مختلف مراقبت های بهداشتی ، یک استاندارد برای دسترسی یکنواخت اطلاعات مربوط به مراقبت های بهداشتی متمرکز از طریق زیر ساخت های اساسی مورد نیاز است. در این مقاله یک چهارچوب سنجش مردم محور برای مراقبت از سالمندان و افراد معلول پیشنهاد میشود. هدف این پلت فرم نظارت بر سلامت سالمندان و افراد معلول و واکنش های اوژانسی در زمانی که وضعیت بهداشتی و یا پزشکی فرد غیر طبیعی است میباشد. ما در سه موضوع تمرکز داریم : الف) استفاده محتوایی از تلفن همراه در محیط مردم محور ، ب) پاسخ اوژانسی به وسیله اطلاعات متن محور ، ج) مدل های منابع تلفن همراه به عنوان خدمات. یکی از ویژگی های متمایز کننده کارها این است که منابع پزشکی به طور ماثر برای ارائه خدمات پزشکی به صورت بلادرنگ و در موارد اضطراری استفاده میشود و به طور هم زمان شبکه اجتماعی سالمندان را گسترش میدهد. اجرای سیستم نشان داد که سیستم سنجش مردم محور در مراقبت های بهداشتی و اوژانسی کارآمد و مرقون به صرفه میباشد.

کلمات کلیدی : بهداشت و درمان ، اینترنت چیزها ، شبکه سنسورهای بیسیم روی بدن ، شهر هوشمند ، سنجش مردم محور

1 – مقدمه

اخیرا واژه شهر هوشمند (Hollands. 2008) بعنوان یک کلمه کلیدی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. شهرهای هوشمند از تکنولوژی های دیجیتال برای بهبود کیفیت و عملکرد خدمات شهری استفاده میکنند. استانداردهای بهداشتی در سراسر جهان، شاخص های مهم پیشرفت و تمدن بشری را زیر نظر میگیرد. چون آنها به شدت بر روی اقتصاد کشور و کیفیت زندگی شهروندان تاثیر میگذارد. بسیاری از کشورها و شرکت های چند ملیتی منابع مالی زیادی را برای تحقیق در مورد زندگی سالم ، ثروتمند و موفق در شهرهای هوشمند سرمایه گذاری میکنند.

جمعیت انسانی روز به روز در حال افزایش است. انتظار میرود هفت میلیارد جمعیت کنونی در سال 2012 به 9.6 میلیارد در سال 2050 افزایش یابد (Population reference bureau,2014). به طور مشابه ، جمعیت افراد معلول به علت معلولیت های طبیعی و همچنین هزینه های حوادث و یا بلایای اجتناب ناپذیر به طور مداوم افزایش پیدا میکند (WHO,2014). تعداد افراد سالخورده ای که در حال زیاد شدن هستند یک مشکل بزرگ برای دو کشور توسعه یافته ژاپن و چین میباشند. تا سال 2050 در ژاپن ، میزان افراد سالخورده به 72 درصد خواهد رسید. که باعث ایجاد نگرانی های جدی برای فعالیت های روزمره زندگی افراد ایجاد میکند. اخیرا پیشرفت های تکنولوژی با چنین چالش هایی مواجه هستند تا به بقا و زندگی بهتر افراد کمک کنند. پس پیشرفت بیشتر پروتکل های مراقبت های بهداشتی دیجیتال و خودکار بسیار مورد نیاز است. خدمات روزانه مراقبت های بهداشتی از طریق موبایل برای افراد مجرد و تنها مثل افراد مسن و یا افراد معلول از اهمیت بیشتری برخوردار است (GhaffarianHoseiniet al.,2013). که گزارش عمومی اروپا روند زندگی آسوده محیطی (AAL) را مورد بررسی قرار داد (Fin. 2005). مطالعات مشاوره و مراقبت در بریتانیا دریافتند که افراد سالمند و معلول ترجیح میدهند در خانه خود زندگی کنند نه در بیمارستان ها و مراکز مراقبت (Yanget al.,2014a) ، به این تربیت آنها نیاز به حمایت مستقل در خانه هایشان دارند. به منظور بهبود کیفیت زندگی سالمندان و افراد معلول مهم است این اطمینان را ایجاد کنیم "تضمین بدهیم" که کمک به این افراد در صورت نیاز اورژانسی به موقع تنظیم شود.

شبکه سنجش مردم محور برای مقیاس های بزرگ، موبایل، برنامه های ادراک حسی در منطقه شهری مناسب هستند. این برنامه ها اطلاعات شخصی را از طریق بیگ دیتای شهرها و به وسیله علایق مردم به مکان ها و هدف های آنها بدست می آورند (Campbellet al.,2008). اینترنت چیزها IOT یک فناوری موثر و پرطرفدار در زمینه شهرهای هوشمند میباشد. سیستم مراقبت های بهداشتی شامل یک دستگاه سنجش "نمونه گیری" قابل حمل پوشیدنی همراه باتری است که با هدف سنجش پارامتری های مختلف فیزیکی انسان ایجاد شده است (ITU.,2015). سیستم مراقبت های بهداشتی با استفاده از محاسبات تلفن همراه و فناوری های ارتباطات بی سیم اطلاعات سالمندان و افراد معلول به صورت دوره ای و یا مستمر اندازه گیری و تجزیه و تحلیل میکند (Pawaret al.,2012).

به منظور راحت کردن زندگی روزمره سالمندان و افراد معلول دستگاه های هوشمند توسعه پیدا کردند اما این دستگاه ها دارای محدودیت هایی میباشند. بعنوان مثال در گزارشی یکی از معاونان فنلاند (Fin. 2005) به این نکته اشاره کرد که دستگاه های هوشمند اگر با خدماتی از جمله پشتیبانی و کمک رسانی رسمی و غیر رسمی همراه نباشد مفید نیست. یک راهکار توسط (Sunet al.,2006) پیشنهاد شده که وجود مراقبین غیر رسمی را برای مراقبت و ارائه خدمات به موقع و ارزشمندتر ضروری میدادند. آنها همچنین یک ابزاری را برای ارزیابی عملکرد مراقبین غیر رسمی توسعه دادند که انجمن کمک متقابل نامیده میشود بعنوان مثال انجمنی که اعضای آن ممکن است درخواست کمک کند و یا اینکه انگیزه های برای مراقبت از دیگران داشته باشند.

زمان میتواند مانند یک محرک برای نقش مراقبت کننده باشد. هدف از اینکار بهره برداری از توانایی های IOT فوق و همچنین ایجاد یک سیتم هوشمند همراه با مانیتورینگ بلادرنگ و اثر مقابل برای مراقبت شخصی سالمندان و افراد معلول در خانه خودشان میباشد. مدل پیشنهادی فقط مراقبت های پزشکی را برای سالمند فراهم نمیکند بلکه از وضعیت روحی و شادی آنها نیز مراقبت کرده و به آنها شانس شرکت در فعالیت هایی را میدهد که نمیتوانند در مراقبت های پزشکی معمول دریافت کنند. این تحقیق به شرح زیر انجام شده است: در بخش دو تحقیقاتی که قبلاٌ در مورد سیستم های بهداشتی انجام شده را به همراه تاریخ آن توضیح میدهیم. در بخش سوم معماری سیستم و چهارچوب سنجش مردم محور پیشنهاد شده و در بخش چهارم سنسورهای مراقبت های بهداشتی ، دستگاه های هوشمند و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفته. در بخش پنجم معماری نرم افزار سیستم پیشنهادی را ارائه دادیم و در بخش ششم با توجه به چهارچوب پیشنهادی یک سیستم را برای نشان دادن قابلیت های این چارچوب اجرا کردیم و این تحقیق با پایان دادن اظهارات در بخش هفتم به پایان میرسد.

2 - کارهای مرتبط

سیستم های اطلاعاتی سلامت عمدتا برای افراد حرفه ای طراحی شده که بتوانند اطلاعات بیمار را وارد، دریافت و تبادل اطلاعات انجام دهند. این سیستم ها شامل تعداد زیادی دستگاه تلفن همراه میباشد و متخصص بهداشت و درمان به وسیله کامپیوتر قرار گرفته شده رومیز خود دستگاه های موبایلی که در کنار بیمار قرار گرفته شده را پشتیبانی میکند (Pollard et al.,2001) و (Kjeldskov et al,. 2004). با توجه به مراقبت های بهداشتی، تحقیق گسترده ای در زمینه ایجاد سیستم های مراقبت بهداشتی هوشمند مثل CODE BLUE، ISIM و خانه پزشکی هوشمند دانشگاه روچستر انجام شد (Almudevaret al.,2005) و محیط های هوشمندی که مردم را احاطه کرده مثل AWARE HOME و BELAMI "پروژه دو جانبه آلمان و گرجستان" کمک کردند تا سیستم مراقبت پیشگرانه ای را ایجاد کنند (Georgia Tech) و (Bilateral German-Hungarian Project).

UBIMON قصد دارد یک سیستم مراقبت بهداشتی هوشمند و مرقون به صرفه را توسعه دهد (UbiMon 2015). MIT MEDIALAB در حال توسعه MITHRILL است که بینش کاملی از رابط کاربری انسان فراهم میکند (MIThrill 2015). HITLAB بر روی رابطه های با کیفیت و رایانه های قابل پوشیدن جدید تمرکز میکند (HITLab 2015). ناسا در حال توسعه یک سیستم مانیتوریگ فیزیولوژیکی پوشیدنی برای فضا نوردان به نام LIFE GUARD است (NASA 2015). IEE802.15.6 قصد ارائه و فراهم کردن Low-Power-in-Body و استانداردهای بی سیم برای برنامه های پزشکی و غیرپزشکی را دارد (IEEE 2007). IEEE1073 در حال تلاش برای راه حل های هفت لایه ارتباطات بیسیم در WBAN است.

سیستم های فوق سرویس گرا "Service-Oriented" هستند و میتوانند در سه گروه اصلی تقسیم شوند. 1 - سیستم های بهبود ایمنی یا سلامت 2 - نظارت بر بهداشت و سلامتی 3 - سیستم های ارتباط اجتماعی. اگر چه تحقیق بر روی "خانه های هوشمند" استقلال سالمندان و افراد معلول را بهبود بخشید و کارهای دستی مورد نیاز را کاهش داد. اما محدودیت اصلی آن عدم ارتباط با جامعه بیرونی است که این مسئله ذاتا سرویس را محدود کرده و ممکن است کاربر را از دنیای واقعی خارج کند.

برای غلبه بر این موضوع برخی از پروژه ها شروع به ارتباط با انجمن های خارجی کردند. یکی از این پروژه ها COPLINTHO برده که یک سیستم الکترونیکی مراقبت از خانه را ایجاد کرده که ترکیبی از بازیگرانی از خانواده، دوستان و تیم کلی مراقبت است. محدودیت این پروژه این است که ارتباطات فقط بر مبنای اطلاعات پزشکی بیمار متمرکز است. چهارچوب عمومی برنامه و مکانیزم های آن برنامه سرویس گیرنده را توانمند در استفاده و دسترسی به قابلیت های شبکه اصلی میکند (Mantaset al.,2010).

سیستم های بیمار، مخصوصا برای سالمندان و افراد معلول به دلیل محدودیت های ادراکی و فقدان آموزش با دستگاه های تعاملی، طراحی دشواری داشته و همچنین سن آنها خطرات استفاده نادرست از دستگاه را به وجود می آورد (M. Backeretal.,2006). برای هماهنگی با این هدف یک شبکه اجتماعی توسط Bear Work برای کمک به افراد سالخورده پیشنهاد شد (Beeret al.,2002,Beeret al.,2003). اما موفق به توسعه مکانیسمی برای تعیین خدمات و نقشه برداری نشدو فقط میتواند مراقبان حرفه ای را برنامه ریزی کند.

مدل های مختلفی از مراقبت های بهداشتی تاکنون طراحی شده اند. طرح مختصری در مورد برخی مدل ها در جدول یک ارائه شده است. این سیستم های مدل، از فن آوری های مختلف برای نظارت بر سلامت بیمار در مکان های مختلف "در محیط باز و یا محیط داخلی" و از سنسورهای مختلف فن آوری های ارتباطات داده و خدمات مرتبط استفاده کرده اند. این سیستم ها نه تنها امکانات نظارت بهداشتی را در مکان های خاص فراهم میکند. همچنین پرونده های نظارت بر سلامت را براساس پارامترهای ذکر شده نگه داری میکند. تکنولوژی ارتباط داده استفاده شده به صورت سیمی و یا فرکانس رادیویی (RF) میباشد و از تعداد مختلف بین دو تا ده سنسور بهره میبرد. ارتباط بین تلفن همراه و سرور از طریق شبکه چند منظوره یعنیWLAN ،GSM ،3G ، GPRS ایجاد شده است. مدل های قبلی مراقبت های بهداشتی گزارش شده به صورتی هستند که بیماران در استفاده از این مدل ها توانایی استفاده از مزایا و امکانات شبکه های اجتماعی را نداشتند. تحقیق ما عمدتا بر طراحی یک مدل سیستم مراقبت از سلامت راه دور میباشد که سلامت روان و فیزیک سالمندان و افراد معلول را با استفاده از شبکه های اجتماعی فراهم کند.

جدول شماره یک - خلاصه ای از سیستم های مراقبت های بهداشتی

3 - معماری سیستم بهداشت و درمان اورژانسی

IOT سیستم نظارت بر سلامت از راه دور را فعال کرد که دارای مزایای فراوانی نسبت به سیتم نظارت بر سلامت معمولی دارد. اجزای سنجش سلامت، بسیار جمع و جور و قابل حمل بوده و به بیمار اجازه میدهد آنها را مانند یک ساعت بر دست کنند و تحت نظارت باشند. دستگاه نظارت مراقبت بهداشتی فعال شده توسط IOT که به بیمار متصل شده است . بیمار را بعنوان یک بیمار مجازی در دنیای دیجیتال در نظر میگیرد و بیمار مجازی شرایط دقیق فیزیولوژی را بعنوان یک بیمار واقعی دارد. یک پزشک میتواند یک بیمار را تنها چند بار در روز تحت نظارت قرار دهد اما در هر لحظه ممکن است برای بیمار یک مسئله بهداشتی بحرانی رخ دهد. بنابراین نظارت بر 7/24 از اطلاعات سلامت ضروری است .

همچنین IOT این قابلیت را به بیمار میدهد که به اینترنت و سایر دستگاه ها دسترسی داشته باشد، و وضعیت سلامت یک بیمار را میتوان بدون وقفه مورد نظارت و بررسی قرار داد و این امکان را فراهم میکند تا فاکتورهای بحرانی بیماری بلافاصله تشخیص داده شود تا اقدامات مناسب انجام شود. با اجرای IOT جمع آوری سریع تر داده ها، کم حجم تر و بدون خطا امکان پذیر میشود که در روش های دستی هرگز امکان پذیر نبوده است. در چارچوب پیشنهادی چالش ها با توجه به برنامه های مراقبت های بهداشتی مورد بحث قرار میگیرد. این چارچوب، بخشی از سیستم نظارت بر مراقبت های بهداشتی را توسط IOT فعال میکند و در شکل 3 طراحی سیستم ارائه شده است که برای سیستم مراقبت بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد .

این سیستم شامل دو بخش است محلی "Local"، و از راه دور ، بخش از راه دور ذخیره سازی را امکان پذیر میسازد و داده ها را به جویندگان خدمات راه دور مانند ارائه دهندگان خدمات اورژانس ، پزشکان و ارائه دهندگان بیمه ارائه میکند. بخش محلی هم با جمع آوری اطلاعات از سنسورهای متصل به بیمار، ارتباط دارد . از جمع کننده داده که مبتنی برArduino است برای جمع آوری داده های حسگر قبل از فرستادن به واحد پردازش داده استفاده میشود. همچنین داده های خام جمع آوری شده را برای تولید اطلاعات معنی دار که میتواند توسط متخصصان و پزشکان درک شود را پردازش میکنند. پس اطلاعات پردازش شده را نمایش داده و به سرور راه دور ارسال میکند.  " آردینو یک پلت فرم الکترونیکی منبع باز است که از آن برای نمونه برداری استفاده میشود"

شکل یک - معماری سیستم مراقبت بهداشتی

1 – 3 - چهارچوب سنجش افراد در مراکز بهداشت و درمان

سناریوهای پیش بینی شده ای با کیفیت بالا و مدیریت مراقبت های بهداشتی مبتنی بر افراد به صورت مشخص در چند حوزه هستند بعنوان مثال ، بیمار، پزشک و انجمن علمی میباشند . قابلیت همکاری در سطح اطلاعات مهم است به دلیل آنکه داده های خام از دستگاه های ناهمگونی که به علت عدم استاندارد بودن، ذاتا با هم سازگار نیستند حاصل میشود که دلیل آن تولید شدن در صنایع رقابتی است. شبکه بی سیم WBSN ، دستگاه های هوشمند و تلفن های هوشمند از عناصر کلیدی مدل سنجش افراد محور هستند که داده ها را از محیط گسترده ای بدست آورده و کارهای نظارتی و مراقبت های بهداشتی را کامل میکند. مراقبت های بهداشتی افراد محور، درک نیاز به بلادرنگ بودن را بهتر میدانند و مدل فیزیکی میتواند پیشنهاد های دقیق تر از بیگ دیتاها دریافت کند. بخش 1-1-3 مدل سازی زمینه مراقبت های بهداشتی افراد محور را ارائه میکند و بخش 2-1-3 به کشف انجمن های اجتماعی میپردازد .

1 – 1 – 3 - مدل سازی محتوا

چالش اصلی سیتم مراقبت های بهداشتی مرکزی آمریکا این بود که آخرین اطلاعات بیمار و داده های گذشته آن را در سیستم مراقبت های بهداشتی فرد ادغام شده و اطلاعات جمع آوری شده را برای پشتیبانی از تصمیم ایجاد شود. برای این منظور چند نکته باید رعایت شود. اول از همه باید همه داده ها از منابع چندگانه به صورت جداگانه جمع آوری شوند. مثل حسگرها ، آرشیوها و دیتابیس ها. علاوه بر این به منظور فراهم کردن آنها به یک روش معنادار و آسان این داده ها باید در یک پلت فرم اشتراک گذاری داده ذخیره شوند و به صورت یکنواخت نمایش داده شوند. هنگامی که داده ها ذخیره میشوند ، به یکسری از مکانیزم های بازیابی و تجزیه و تحلیل نیاز داریم و در آخر یک METADATA  به اشتراک گذاشته میشود که برای ارائه اطلاعات لازم بوده و فرآیند ارزیابی وضعیت راه دور بیمار را مشخص میکند و از دکتر برای تصمیم گیری پشتیبانی میکند. به منـظـور رعایت این نکـات چار چوب سنجش افراد چهار قسمت زیر را تعریف میکند. 1 - دستگاه 2 - زمینه مراقبت های بهداشتی 3 - آگاهی اجتماعی 4 - آگاهی مکان "LOCATION" ، شکل دو چهار بخش از چارچوب سنجش افراد را نشان میدهد .

شکل دو - مدل سازی چهارچوب سنجش افراد

1 – دستگاه : ما دستگاه های مختلفی مانند تلفن های هوشمند داریم. این دستگاه ها صفت های ثابت مالک دستگاه و خود دستگاه و همچنین بیماری های مزمن، آرشیو وضعیت سلامتی، اطلاعات اجتماعی، اطلاعاتی از خود دستگاه و غیره را ذخیره و به روز رسانی میکند دستگاه هایی که در سیستمها مورد استفاده قرار میگیرند نه تنها ابزاری برای دریافت اطلاعاتی محلی هستند بلکه یک رابط کاربری برای ارتباط برقرار کردن با دنیای فیزیکی سایبری میباشند. بعنوان مثال دستگاه مراقبت های بهداشتی سالمندان و افراد معلول میتواند وضعیت بیمار را به صورت بلادرنگ "real Time" نشان داده و همچنین محیط اطراف آن را درک کند . فردی که دسـتگاه سیتـم آگاهی را حمل میکند برای تبادل اطلاعات به سمت مجموعه ای از سایر دستگاه های فیزیکی حرکت میکند و این در حالی است که مردم میتوانند به ساختمان های مختلف در سراسر شبکه سنسورهای بی سیم "WSN" حرکت کنند . WSN میتواند داده ها را از ساختمان های مختلف بدست آورند زیرا مردم در فعالیت های اجتماعی شرکت میکنند.

2 - مکان : محرک دستگاه به وضعیت فیزیکی و آنلاین اجازه تشخیص پویایی جامعه را میدهد. موقعیت دقیق شخص میتواند شناسایی منابع اطراف جامعه اجتماعی را فعال کند . تلفن های همراه ناشناس باعث افزایش محرک فیزیکی شبکه و یا ارتباط دستگاه ها برای دسترسی به مطالب و کامنت دادن به افراد دیگر میشود.

3 - زمینه مراقبت های بهداشتی : مدل حمایتی سلامت، قوانین همکاری از منابع آفلاین اجتماعی ، تاریخ مجازی، اطلاعات مراقبت های بهداشتی و مراقبت های بهداشتی بلادرنگ WBSN را توصیف میکند. قانون فردی از طریق ماژل دستگاه توسط تعامل پویا با جوامع بروز میشود .برای مثال دستگاه هایی که توسط افراد مختلف در زمان های مختلف در شهرهای هوشمند بازدید شده بود گروه های مجازی را براساس اولویت و وزن در جامعه مجازی رتبه بندی کرده بودند. در مقایسه با تعریف زمینه موجود مدل مراقبت های بهداشتی از مشارکت کاربران و تشخیص بلادرنگ توسط دستگاه فیزیکی بدست می آید. آستانه هشدارهای حیاتی فیزیولوژیکی را میتوان از طریق تلفن های هوشمند مشخص کرد و اولویت تماس های اضطراری را توسط بازدید های اخیر دوستان که ثبت شده رتبه بندی کرد.

4 - آگاهی اجتماعی : آگاهی اجتماعی شامل انجمن های مجازی و منابع شبکه های اجتماعی آنلاین است. بشر از طریق فعالیت های اجتماعی برای ایجاد و یا متوقف کردن ارتباط بین همسایگان ، دستگاه های فیزیکی و شبکه های اجتماعی استفاده میکند. جامعه به معنای خوشه ای است که توسط اتصال و یا ارتباط بین رابطه اشیاء به هم متصل شده است مانند انسان، دستگاه و اتصال. اشیاء هوشمند مبتنی بر IP یک سرویس مستقل را ترسیم میکنند و بعنوان یک نود مجازی هستند. وضعیت داینامیک گره مجازی تقسیمات جامعه مجازی را تغییر میدهد. هنگامی که یک دستگاه تغییر مکان میدهد یا اجاره داده شده و یا معیوب میشود گره مجازی ارتباطات فعلی را قطع میکند. وضعیت محیط اطراف به دقت توسط دستگاه های موبایل مشخص میشود .

2 – 1 – 3 - کشف انجمن های اجتماعی

نیازهای درخواست کننده به سه دسته تقسیم میشود : زنگ هشدار ، در خواست فوری ، درخواست مشارکت فعال. سیگنال های هشدار میتوانند توسط کاربر یا دستگاه ایجاد شود که در بالاترین اولویت است. سیگنال های مشارکت کننده نشان دهنده تمایل فرد برای شرکت در یک فعالیت است و دارای اولویت دوم است .درخواست غیر اضطراری برای مراقبت با کمترین اولویت است. نیازهای یک فرد سالخورده میتواند توسط 3 بازیگر زیر انجام شود :

- مراقبت حرفه ای : افرادی که دارای مهارت های تخصصی و خلاقانه و آموزش و تجربه هستند .

- مراقبان غیر رسمی : این نوع از ارائه دهندگان خدمات معمولا افراد معمولی، داوطلبان و یا به طور خاص افراد شاغل هستند.

- شرکت کنندگان : کسانی که مایل به پیوستن به فعالیت ها هستند .آنها به یک فعالیت گروهی پایبند میشوند و یا یکی را شروع میکنند .

شکل سه، نمای کلی برنامه ریزی فرآیند را برای تجزیه یک نیاز در انجمن کمک های متقابل ارائه میدهد. روند پردازش درخواست کاربر با روش "شرکت کننده" به شرح ذیل است :

1 - وقتی یک سیگنال دریافت میشود بررسی کنید که آیا زنگ هشدار است، اگر بله ، به مرحله 6 بروید و اگر نه به مرحله 2 بروید.

2 - بررسی کنید آیا سیگنال شرکت کننده است، اگر نه به مرحله 3 بروید و در غیر اینصورت به 1-2 بروید.

1 – 2 - بررسی کنید آیا فعالیت مشارکتی در حال انجام است، در صورت نیاز اگر چنین است به این فعالیت ملحق شوید در غیر اینصورت به مرحله 1-2 بروید .

2 – 2 - فعالیت مشارکتی جدید به عنوان کاربر مورد نیاز آغاز میشود.

3 – 2 - بررسی کنید آیا محدودیت زمانی برآورده شده است اگر چنین است به مرحله 3 بروید در غیر این صورت صبر کنید.

3 - این نیاز به عنوان یک درخواست غیر فوری محسوب میشود.

4 - مرکز خدمات به دنبال یک مراقبت کننده برای در خواست کننده بر اساس اولویت درخواست کننده خواهد بود که میتواند مراقبت حرفه ای یا غیر رسمی باشد.

5 - درخواست کننده ترجیح میدهد مراقبت غیر رسمی باشد. اگر یک مراقبت غیر رسمی پیدا شود در خواست کننده میتواند از مراقبت کننده غیر رسمی کمک بگیرد در غیر این صورت به مرحله میرود.

6 - درخواست کننده خدمات حرفه ای را ترجیح میدهد. مراقبت های حرفه ای در دسترس است و قادر به انجام هرگونه درخواست است.

شکل سه : نمای کلی یک فرایند برای تجزیه درخواست.

4 - سنسورهای پزشکی و دستگاه های فیزیکی مراقبت های بهداشتی

(الف) سنسورهای بیولوژیکی مراقبت های بهداشتی

در سیستم مراقبت های بهداشتی پیشنهاد شده سنسورهای پزشکی منبع داده های متنی میباشد و جمع کننده داده ها را شی هوشمند نامیده ایم که برای جمع آوری داده های سنسور مورد استفاده قرار میگیرد.

شی هوشمند همچنین داده های خام جمع آوری شده را برای تولید اطلاعات معنی دار که میتواند توسط متخصصان و پزشکان مورد استفاده قرار گیرد را پردازش میکنند. در این سیستم پیشنهادی چند سسنسور به یک فرد متصل میشود. سنسورهایی که در سیستم مراقبت های بهداشتی پیشنهاد شده و از طرف ما مورد استفاده قرار میگیرند عبارت اند از: سنسور اکسیژن، سنسورهای الکتروکاردیوگرام ECG، سنسور دما، سنسورهای پالس، حسگر موقعیت بدن، سنسور GSR، سنسور قند خون و EMG. شکل چهار برخی از مهمترین سنسورهایی را نشان میدهد که در سیستم پیشنهادی ما مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود میتوان سنسورهای بیشتری را در سیستم نظارت بر سلامت در صورت پیشنهاد پزشکان متخصص به کار برد. تمام این سنسورها به یک دستگاه هوشمند متصل میشود و سپس داده ها از طریق دستگا های هوشمند و به وسیله ارتباطات آنلاین چند منظوره آپلود می شود.

شکل چهار - سنسورهای بیومتریک سیم مراقبت های بهداشتی

علاوه بر این داده ها میتوانند برای تشخیص ناهنجاری ها مورد استفاده قرار گیرند و در شرایط اضطراری یک هشدار ایجاد کنند. پارامترهای مراقبت بهداشتی برای سنسورها در جدول شماره 2 ارائه شده است.

جدول شماره دو - پارامترهای نظارت بر دستگا های مراقبت بهداشتی

(ب) وسایل فیزیکی مراقبت های بهداشتی

گوشی هوشمند : گوشی هوشمند محبوب ترین دستگاه موجود در زندگی روزمره مردم است. گسترش یافتن گوشی های هوشمند با قابلیت سنجش، فرصتی برای طراحی های سیستم هایی را ایجاد کرده که مقدار زیادی از اطلاعات را در مورد رفتار اجتماعی افراد در یافت میکند. تلفن های هوشمند موجود مانند اندروید، آیفون و بلک بری دارای ویژگی های مشترک مثل جی پی اس و بلوتوث هستند. در این کار از جی پی اس برای درک مکان فیزیکی افراد استفاده میشود و از بلوتوث برای اتصال اشیا هوشمند مثل صندلی چرخ دار هوشمند و شبکه سنسورهای بی سیم نصب شده روی بدن استفاده میشود. آزمایش در وای فای و 4G LTE محدوده ادراک را به وسیله بازدید از زیر ساخت cloud افزایش میدهد. صندلی چرخ دار هوشمند را در مقایسه با یک صندلی چرخ دار ساده در نظر بگیرید، صندلی چرخ دار هوشمند عملکرد بیشتری را توسط نصب سنسورها و محرک ها ایجاد میکند. عملکرد صنـدلی چرخ دار هـوشمـند شـامـل : الف - مکان یابی کاربر، ب - تشخیص سقوط از صندلی، ج - سنجش سقوط از صندلی و د - زنگ هشدار

1 – 4 - شبکه حسگر بی سیم بدن و پارامتر فیزیولوژیکی اساسی

WBSN برای برنامه مراقبت های بهداشتی بلادرنگ در زندگی روزمره مناسب است و چارچوب اختصاصی پیشنهادی دارای برنامه ریزی موثر و انعطاف پذیر میباشد. ضربان قلب و اکوکاردیوگرافی شاخص های معمول سلامتی میباشد. ما BSN را برای تشخیص پارامترهای فیزیولوژیکی حیاتی غیر طبیعی ارائه میدهیم، سنسورها از طریق بلوتوث به تلفن همراه هوشمند متصل میشوند. شی هوشمند مبتنی بر افراد دارای ویژگیهای زیر است:

الف) نودهای حسگر بیسیم، محرک ها و شی هوشمند با استفاده از پرتکل IEEE802.15.4 به گت وی هوشمند تلفنی متصل میشوند، بنابراین مزایای زیادی در بهره وری و راندمان وجود دارد.

ب) آسان برای استفاده، این دستگاه ها به صورت مداوم بدون نیاز به دستیار برای متصل شدن کار میکند.

ج) کم هزینه، افزایش نودهای حسگر با توجه به نیازهای فرد حذف و یا اضافه میشود و به عنوان یک گوشی همراه هوشمند به عنوان دستگاه اصلی، ارزان تر و به صورت گسترده تری در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرد.

2 – 4 - متودولوژی و آنالیز داده ها

در رویکرد ما، تصمیم گیری به خودی خود توسط گره حسگر انجام میشود. رویداد E در شکل تعدادی از مقادیر آستانه پارامتر تعریف شده است. فرض کنید سه پارامتر E1 و E2 و E3 برای تیم مراقبت بهداشتی S تعریف شده است.

S = (E1 E2 E3)

اگر مقادیر پارامترها به یکدیگر وابسته باشند E3Th و E2Th و E1Th به ترتیب مقادیر آستانه E3 و E2 و E1 هستند، پس تابع جمع آوری داده میتواند به صورت زیر تعریف شود:

جمع آوری داده بر اساس رویداد، در واقع استفاده از منابع ارتباطی و هزینه های بالقوه را تا حد زیادی کاهش میدهد. اما به نظر می رسد که داده های بهداشتی به دلیل طبیعت شان نباید به آستانه برسد. اگر به پارامترهای خاصی اشاره کنیم، اطلاعات مربوط به سلامت را درک میکنید. قوانین فازی از دسته های عضویت در پارامترهای مختلف برای تصمیم گیری وقایع استفاده میکنند. بنابراین، در سیستم ما به جای پارامترهای آستانه از قوانین فازی استفاده میکنیم. مفهوم فازی ابتدا توسط لطفی زاده معرفی شده که به صورت مجموعه ها و خواص منطقی آن را توصیف کرده. الف) خواندن غیر مستقیم و غیر قابل اعتماد سنسورها، تا حدودی مدارا میشود. ب) منطق فازی مانند فرایند تفکر انسان کار میکند. ج) در مقایسه با الگوریتم های دیگر که مبتنی بر نظریه احتمالات هستند، منطق فازی حالت بصری بیشتر و آسانتر برای استفاده میباشد .

شکل پنج - نمودار مفهومی تجزیه تحلیل داده های سنسور

مفهوم مجموعه داده های منطق فازی در شکل پنج نشان داده شده است. در زیر سه مرحله برای فازی سازی استفاده میشود.

مرحله یک : طیف وسیعی از مقادیر واقعی که ما از سنسور دریافت میکنیم مجموعه ای از مقادیر شکننده هستند به عنوان مثال، یک مقدار مجموعه شکننده x € X (که در آن x مجموعه ای از تمام مقادیری است که احتمالا توسط سنسور میتواند خوانده شود). در حال حاضر با استفاده از داده های مبتنی بر دانش توسط پرسنل متخصص توابع عضویت ایجاد میشود. FUZZIFIRE داده های خام را به متغییرهای زبانی فازی تبدیل میکند. لطفی زاده متغییرهای زبانی را به عنوان متغیرهایی تعریف کرد که مقادیر آنها عدد نیستند بلکه کلمات یا جملاتی در یک زبان طبیعی یا مصنوعی هستند.

مرحله دوم: موتوراستنتاج به گونه ای طراحی شـده که میتـواند ورودیـهای فازی مرحـلـه قبل را با استفاده از فرضیه if در نظر بگیرد، بعد از آن با کلنجار با قانون و اساس و متغییرهای فازی خروجی را نتیجه گیری کند. فرضیه شامل متغییرهای ورودی فازی است که با توابع منطقی مثل AND ، OR ، NOT مرتبط شده و در نتیجه شامل متغییر خروجی فازی میشود.

مرحله سوم: در نهایت متغییرهای خروجی فازی به وسیله FUZZIFIED به مجموعه ای شکننده تبدیل میشوند. این مقادیر واضح را میتوان برای تولید وقایع و اقدامات مورد نظر استفاده کرد. عمل DEFUZZIFIED با استفاده از روش Centroid انجام میشود.

سیستم مراقبت بهداشتی فعلی شامل بسیاری از سنسورها است که برخی از خواص فیزیکی بدن انسان را اندازه گیری میکنند.

5 - ساختار هوشمند و معماری نرم افزار

1 – 5 - ساختار شی هوشمند

WSN در تمامی حوزه های شهری، شهرهای هوشمند به کار گرفته شده تا محیط اطراف خود را درک و اشیاء را به اینترنت اضافه کند. همانطور که در شکل پنچ نشان داده شده یک نود هوشمند کلاسیک دارای سنسورها\ فعال کننده، ماژول CPU، ماژول رادیویی و ماژول مدیریت باتری است. CPU نود هوشمند دارای قابلیت پردازش و ذخیره سازی اطلاعات به صورت محدود است. وظایف منطقی CPU شامل : الف) رابط دستگاه، ب) رمزگذاری داده، ج)پیام ها با وزن سبک برای آسایش وب سرویس و د)کنترل دستگاه و جدول لینک ها میباشد.

الف) از رابط دستگاه برای تبدیل سیگنال رمز نگاری و رمز گشایی استفاده میشود .

ب) نود سنسور فیزیکی/ فعال کننده از طریق وب سرویس restful بسته بندی شده و به عنوان یک منبع مجازی از طریق API قابل دسترسی است.

ج) از رمزنگاری داده ها برای ساخت تابع formalism ، اطلاعات آنلاین / آفلاین استفاده میشود. فرمت کوچکی از شی هوشمند یا نود ها میتواند به صورت مستقیم توسط موتور جستجو مورد بررسی قرار گیرد . مانند: hCard ، hProduct ، hReview و غیره. پس از رمزگشایی معنایی، داده های جمع آوری شده درسیستم پایگاه داده سبکی مثل SQLITE ذخیره میشود.

د) کنترل سرویس و جدول لینک برای تعریف سرویس مشتری ، مجوز ، مکانیزم رویداد ، QOS لینک میباشد. جدول لینک ها برای ذخیره توپولوژی محلی و مسیر فعلی مورد استفاده قرار میگیرد.

دستگاه فیزیکی یک پکیج از سرویس است که توسط URL کوتاه بازدید میشود. پلت فرم شبکه اشیا هوشمند برای اتصال به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشند. نود سنسور می تواند با استفاده از پرتکل های بی سیم مانند ZIGBEE ، بلوتوث ، ANT یا ارتباطات با سیم مثل fiberbus و CAN ارتباط برقرار کنند. با این حال این مدل از نودها توانایی انتقال داده به وسیله HTTP راندارد. وب سرویس های سبک وزن در گت وی های هوشمند ساخته شده و هدف آن مجازی سازی دستگاه فیزیکی برای نودهای مجازی است و نود های مجازی را میتوان از طریق URL مشاهده کرد. ارتباط واقعی بین نودهای فیزیکی و پلت فرم IOT توسط وب سرویس restful مخفی"پنهان" میشود.

شکل پنج - ساختار داده نود فیزیکی

2 – 5 - معماری نرم افزار

پیاده سازی فعلی از مدل 6LowPAN و همچنین شبکه هاب سنسور بی سیم روی بدن پشتیبانی میکند(wbsns). ارتباط بین اگریگیتور و میان افزار بر اساس سرویس TCP/IP و سرویس های وب Restful است که در حال حاضر از xml و json به عنوان فرمت های داده پشتیبانی میکند. Representational State Transfer (REST) یک اصطلاح طراحی وب سرویس است که از معماری client-server استفاده میکند و در آن سرویس های وب توسط URL شناسایی میشوند. منابع معماری را میـتوان به سه بخش تـقسیم کرد : (1-2-5) لایـه دسترسی به داده ها، (2-2-5) لایـه تبدیل فیزیکی سایبری و (3-2-5) لایـه اشتراک گذاری. شکل 6 معماری نرم افزار را نشان میدهد.

1 – 2 – 5 - لایه دسترسی به داده ها

اگریگیتور داده / اطلاعات را به پلت فرم انجمن در قالب JSON ارسال و بروز میکند و خزنده “crawler” از طریق پروتکل ipv6 اطلاعات را از وب سرویس restful جمع آوری میکند. در این مدل، ماژل های مبتنی بر ipv4 زیر را ارائه میدهیم: WS-*API ، وب سرویس soap ، سوکت سرویس برای جمع آوری منابع متنوع مثل منابع رسانه ای و ویدیویی.

2 – 2 – 5 - لایه فیزیکی تبدیل

هدف این لایه تقسیم جامعه و ساختن زمینه رسمی از منابع ناهمگون جمع شده است. که شامل ماژول های ثبت شی، جامعه مجازی، دستگاه و مدیریت رویداد، ماژول encoder و جدول لینک بلادرنگ است. از ماژول ثبت نام برای وارد کردن نام و مالکیت اجتماعی دستگاه فیزیکی استفاده میشود. ماژول جامعه مجازی برای مدیریت دسته بندی جامعه نودها استفاده میشود. ماژول دستگاه و رویداد برای ثبت تحرکات کاربر ، فعالیت های اجتماعی فرد و نقش بخش جدید جامعه به دلیل فعالیت ها. به عنوان مثال زمانیکه فرد سالخورده و یا فرد معلول و ضعیف بیماری غیر طبیعی را تشخیص میدهد، دستگاه و ماژول رویداد میتواند توصیه به ارسال آلارم (به چه شخص و چگونه ) با توجه به اتربیوت های دستگاه و انجمن بکند. ماژول رمزنگاری برای ایجاد یکپارچه داخلی بوسیله کدهای EPC global از Auto-Id استفاده میکند. ماژول جدول لینکها برای ذخیره کردن ارتباطات بلادرنگ در جامعه نودهای مجازی، مانند همسایگی نودها، اتصال جوامع ،دوستی اجتماعی آنلاین و غیره استفاده میشود.

3 – 2 – 5 - لایه اشتراک داده

هدف این لایه اشتراک گذاشتن داده ها و سرویس به برنامه و یا خود تلفن همراه است. لایه اشتراک داده شامل شبکه اجتماعی آنلاین ، مدیریت DNS، رتبه بندی، انتشار Atom و دسترسی کنترل WS-*API است. ماژول شبکه اجتماعی آنلاین برای رجیستر کردن شی هوشمند به شبکه اجتماعی از API  شخص ثالث مثل فیسبوک، توییتر یا wechat استفاده میکند. ماژول مدیریت DNS برای قالب بندی منابع متنوع از آدرس های IP یا URL های مختلف استفاده میکند و طول دامنه ها را کوتا میکند هر شی یا انجمن به یک آی دی منحصر به فرد به شبکه اجتماعی آنلاین ارجاع میشود. بنابراین هر منبع یا شی هوشمندی میتواند با کاربرانی در شبکه اجتماعی آنلاین ارتباط برقرار کند مثل بازدید، نظر دادن، لایک کردن و رتبه دهی. ماژول رتبه دهی برای ثبت رتبه بندی جهانی نودهای مجازی بازدید شده و انجمن آنها استفاده میشود و توسط تلفن های هوشمند سالمندان و معلولان به روز میشود.

شکل 6 – معماری نرم افزار سیستم مراقبتهای بهداشتی پیشنهاد شده

6 - تجزیه و تحلیل سیستم و پیاده سازی

این سیستم در محیط آزمایشگاهی تحقیقاتی اجرا شده است. در برنامه ما کاربران در یک فضای داخلی متشکل از دو اتاق و هر اتاق تحت کنترل توسط سنسور WSN ; ZigBee WSN و توسعه دهنده Eurotech برای حس کردن و نشان دادن دما، رطوبت و وجود آب در کف زمین مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور نمایش قابلیت همکاری بین چند محصول از این سیستم به هر اتاق intel imot bodes اضافه شد تا محسط زیست بیشتری را درک کند. هر دو نود Eurotech WSN و Imote2 داده ها را به یک کامپیوتر محلی (یعنی کامپیوتر شخصی کاربر) می فرستد جایی که دو دستگاه اگریگیتور داده سرور راه دور را تغذیه میکند. یعنی یکی برای Eurotech WSN و یگی برای Imot2.

در مورد کاربر ما قصد داریم نظارت از راه دور سلامت سالمندان یا افراد معلول را انجام دهیم. دستگاه های فیزیکی و سنسورها توسط کاربر به هم متصل میشود همانطور که در شکل چهار نشان داده شده، حسگر ضربان قلب در مچ دست، سنسورهای ECG در کمر و نود سینک در کمربند کاربر مورد استفاده قرار میگیرد. همه این دستگاه ها توسط ماژل CC2540 با هر پرتکل خاصی میتوانند ارتباط برقرار کنند. برای مکان کاربر که باید شناخته شود هر اتاق یک RFID reader در نبش ورودی اتاق دارد و هر کاربر تگ RFID خود را به عنوان مثال به گوشی خود متصل میکند. هنگامی که نود وارد اتاق میشود، برچسب مربوطه خوانده میشود و سطح اطلاعات کاربر با محیط مناسـب با مکان مرتبط میـشود. ما دوربینـها را با نـودهـای بیسـیم نصب کرده ایم. گت وی بر اساس ARM context-9، جـمـع آوری دادهای نـودهای حـسگر به وسیـلـه سیـستم عامـل انـدرویـد و مـحرکـها از طریـق مـاژول CC2530 Zigbee-complaince. برای برآورده کردن نیازها به قابلیت استفاده، ساده کردن تعامل کاربر، کاربر باید فقط دستگاه را روشن کند و اندازه گیری ها انجام شود، داده ها بدون هیچ اقدام دیگری به مخزن ارسال شود، نیاز است .

سیستم مراقبت سالمندان یا معلولان شهر هوشمند در برنامه های کاربری در مقیاس بزرگ نیازمند مدیریت شهر و سازمانها برای مقابله با وضعیت اضطراری دارد. در شکل هشت یک وب پرتال برای نظارت بر وضعیت سلامت سالمندان یا معلولان به صورت بلادرنگ ارائه شده است. بستگان میتوانند موقعیت مکانی فرد معلول، پارامترهای فیزیکی غیر طبیعی و وضعیت هشدار را مشاهده کنند. در سیستم مراقبت از راه دور سالمندان و افراد معلول تنها، نه تنها جسم درک میشود بلکه افرادی هم هستند که از این سیستم استفاده میکنند. تلفن هوشمند، دستگاه هسته ای شبکه حسگر مرکزی محسوب شده و فقط یک گت وی برای انتقال داده ها و دستورالعمل ها بین نودها و اینترنت نیست بلکه رابطی بین دنیای انسان و دنیای فیزیکی است. خانواده های افراد ساخورده و معلول یا پزشکان میتوانند از راه دور داده ها را ببیند و یا نودهای شبکه وایرلس حسگرهای روی بدن را کنترل نمایند.

همانطور که در شکل هشت نشان داده شده است فرد سالمند یا معلول میتواند وضعیت سلامت و محیط اطراف خود را از طریق تلفن همراه ارسال کند.

شکل هشت - پورتال وب سایت مراقبت های اورژانسی برای افراد معلول و سالمند پارامترهای فیزولوژیکی غیر طبیعی را تشخیص میدهد و یک زنگ خطر را در (a) ایجاد میکند. اولویت تماس اضطراری از طریق جامعه اجتماعی در (b) و در یافت جریان share شده و دوربین در (c).

شکل نه - استفاده از تلفن هوشمند برای سیستم مراقبت های بهداشتی و اورژانسی، پنجره اصلی برنامه در (a) نشان داده شده است، موقعیت جغرافیایی کاربر در روی نقشه در (b)، و تلفن هوشمند پارامترهای فیزیولوژیکی حیاتی کاربرا در (c) درک میکند.

7 - نتیجه گیری

افراد سالخورده و معلول بخش مهمی از جامعه ما بوده و اهمیت زیادی داشته و نیاز به مراقبتهای ویژه دارند. افزایش ثابت جمعیت سالمندان و افراد معلول باعث چالش های بزرگی برای جامعه ما میشود. در مقایسه با تلاش های که برای توسعه فناوری های IOT و دستگاه های هوشمند برای کمک به افراد سالخورده و معلول جامعه که اکثرا در خانه تنها زندگی میکنند، تحقیقات کمی در زمینه حفظ سلامت جسمی و رانی سالمندان انجام شده است. این افراد نیازمند مراقبتهای مداوم و اورژانسی هستند.

در این مقاله یک چارچوب برای حمایت از مدیریت سلامت مبتنی بر افراد ارائه شده و رویکرد پیشنهادی با استفاده از پرونده ای که تمرکز به نظارت بلادرنگ دارد ارائه شد. به منظور رسیدگی به ناهمگونی اطلاعات مربوطه و غلبه بر تکه تکه شدن ابزار هوشمند درگیر، یک مولفه همکاری مشترک با منابع باز پیشنهاد شده است. مجموعه قابل توجهی از سنسورهای فیزیولوژیکی و حسگرهای محیطی در نظر گرفته شد و داده های آنها جمع آوری، پردازش و نظارت شدند.

ما از این مدل برای نظارت بر سالمندان و افراد معلول به صورت مداوم استفاده میکنیم و در صورت نیاز به فرد کمک اضطراری ارائه میشود و همچنین انجمن های اجتماعی این امکان را فراهم میکند که فرد به فعالیت های گروهی بپیوندد و این باعث حفظ و حتی ایجاد شبکه های اجتماعی جدید میشود.که از طریق آن سالمند و افراد معلول میتوانند سلامت جسمی خود را با مشارکت در فعالیت های جسمانی بهبود دهند.

Healthcare

Internet of Things

Wireless Body Sensor Network

Smart City

people-centric Sensing