نظارت بر سلامت هوشمند: یک پارادایم تشخیص آسیب شناسی صوتی برای شهرهای هوشمند

چکیده - با افزایش تقاضا برای خدمات اتوماتیک سازی، از راه دور، هوشمند، و خدمات بهداشتی بلادرنگ در شهرهای هوشمند، نظارت بر سلامت هوشمند ضروری است تا مراقبت های کامل و بروز شده را برای ساکنین فراهم کند. در این نظارت، رسانه های مرتبط با سلامت یا سیگنال های جمع آوری شده از دستگاه های هوشمند / اشیاء، انتقال و پردازش می شوند تا نیاز به مراقبت های با کیفیت رفع شود. با این حال، چالش برای ایجاد یک چارچوب یا یک روش برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مراقبت های بهداشتی مرتبط با رسانه ها یا سیگنال ها (مانند سیگنال های voice/audio، video و یا الکتروگلوتوگرافی-EGG) برای برآورده ساختن نیازهای بهداشتی پیچیده مورد نیاز برای مدیریت موفق شهر هوشمند لازم است. برای این منظور، این مقاله یک چارچوب نظارت مبتنی بر ابر هوشمند برای مراقبت های بهداشتی ارائه می دهد که با وسایل هوشمند اطراف، محیط ها و ذینفعان شهر هوشمند برای مراقبت های بهداشتی مناسب و قابل دسترس در ارتباط است.به عنوان یک مطالعه موردی، نظارت بر مراقبت های بهداشتی شهر هوشمند، یک روش تشخیص آسیب شناسی صوتی (VPD) پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی، دو نوع ورودی، سیگنال صوتی و سیگنال EGG استفاده می شود. دستگاه های ورودی به اینترنت متصل می شوند و سیگنال های گرفته شده به ابر منتقل می شوند. سپس سیگنال ها پردازش شده و به صورت نرمال یا آسیب شناسی همراه با نمره اطمینان طبقه بندی میشوند. این نتایج به پزشکان رجیستر شده منتقل می شود برای انجام تصمیم گیری نهایی و اقدامات مناسب. برای پردازش سیگنال ها، ویژگی های محلی از مشتق مرتبه اول، سیگنال صوتی استخراج می شود، و شکل و ویژگی های کپسترال از سیگنال EGG استخراج می شود. برای طبقه بندی، از رویکرد مبتنی بر مدل ترکیبی گاوسی استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که روش پیشنهادی می تواند VPD را که بیش از 93٪ دقیق تر، بدست آورد.

کلمات کلیدی :  بهداشت و درمان هوشمند ، شهر هوشمند ، تشخیص آسیب شناسی صدا ، رسانه های مبتنی بر ابر مراقبت های بهداشتی

1 – مقدمه

با توجه به افزایش محبوبیت محاسبات ابری، فناوری های مراقبت های بهداشتی (به عنوان مثال سنسورهای هوشمند، دستگاه ها و سیستم ها) و فناوری های ارتباطی هوشمند، نظارت بر سلامت هوشمند [1] در حال حاضر به عنوان یک بخش ضروری از شهرهای هوشمند برای ارائه مراقبت های منظم و با کیفیت به بیماران ساکن شهر میباشد. پیدایش، تجزیه و تحلیل بیگ دیتاهای مراقبت های بهداشتی همراه با محاسبات ابر باعث ایجاد پتانسیل برای پردازش، ذخیره و مدیریت محتوای رسانه ای مربوط به مراقبت های بهداشتی برای تصمیم گیری پیچیده شده است. با این حال، به دلیل وجود مقدار زیادی از سنسورهای هوشمند، دستگاه ها، مراقبت های بهداشتی مبتنی بر محتوای رسانه ای و داده های هوشمند ارتباطات، (از قبیل خانه های هوشمند، بیمارستان های هوشمند، بیماران و متخصصان مراقبت های بهداشتی) پردازش رسانه های مرتبط با بیمار (تشخیص، استخراج و طبقه بندی)، به اشتراک گذاری و ادغام با سیستم های مراقبت های بهداشتی موجود برای بهبود کیفیت مراقبت های بیمار باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر، دولت های شهر هوشمند [2] در سراسر جهان در حال تلاش برای توسعه سیستم مراقبت بهداشتی هستند تا آینده سیتم مراقبت های بهداشتی هوشمند خود را [3] با استفاده از فن آوری های نظارت بر مراقبت سلامت هوشمند به نفع خود ساکنان شهر توسعه دهند.

به دلیل افزایش سود اجتماعی و اقتصادی، توجه زیادی به توسعه راه حل های هوشمند مراقبت های بهداشتی برای شهرهای هوشمند صورت گرفته است. سولاناس و همکاران [1]  چالش های سلامت هوشمند در زمینه شهرهای هوشمند، جایی که سنسورها به همراه اتصال ناهمگن برای ارائه خدمات بهداشتی به ساکنان شهر هوشمند استفاده می شود، میباشد. به منظور ارائه چنین خدماتی، دما، رطوبت، و شرایط حریم خصوصی از سنسورهای هوشمند باید به روزرسانی شود [4]. با این حال، چالشی است که خدمات ارائه شده برای پردازش رسانه های پیچیده مرتبط با بیمار را در نظر بگیرد. در این راستا، حسین [5]، چارچوبی برای نظارت بر وضعیت بیمار پیشنهاد کرد که در آن داده های بیمار با استفاده از speech|voice و بیان صورت می گیرد. به همین ترتیب، Chenet و همکاران [6]  چارچوب نظارت مراقبت بهداشتی هوشمند را با استفاده از فناوری های ابر و فناوری های بیگ دیتا ارائه دادند. پتانسیل ترکیبی IOT در شهرهای هوشمند [7,8]، سنسورهای هوشمند و تکنولوژی های ابر و بیگ دیتا به ارائه خدمات بهداشتی هوشمند بلادرنگ به ساکنین شهر کمک می کند [6]. با این وجود، یک سیستم مراقبت بهداشتی هوشمند و همه جانبه در شهر هوشمند باید مواردی مثل شناسایی، استخراج، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارائه داده های رسانه ای مربوط به سلامتی به صورت بلادرنگ برای مراقبت های پیشگیرانه و با کیفیت بالا را داشته باشد.

تقریبا 7.7٪ کودکان آمریکایی که بین 3 تا 17 سال داشتند دارای اختلالات مربوط به صدا، گفتار و بلعیدن در سال 2011 بودند [9].  نزدیک به 7.6٪ بزرگسالان آمریکایی که 18 سال و بالاتر داشتند در سال 2013 مشکلات صوتی داشتند [10]. علاوه بر این، 20 درصد معلمان آمریکایی که 4 درصد از نیروی کار ایالات متحده را تشکیل می دهند، دارای اختلالات صوتی بوده اند. به طور کلی، معلمان و خوانندگان از صداهای خود بیشتر از سایر متخصصان استفاده می کنند. اکثر معلمانی که به اختلالات صوتی مبتلا هستند، از ساعت کاری و از افسردگی رنج میبرند. و فقط چند نفر از این معلمان به دلایل مختلف به دنبال درمان پزشکی هستند.که به نوبه خود وضعیت را تشدید می کند. و باعث افزایش زیاد هزینه های، پزشکی برای درمان در مراحل بعدی اختلالات صوتی و دست مزد معلمان جایگزین میشود. اگر یک سیستم مستمر نظارت بر اختلالات صوتی وجود داشته باشد، و همچنین ، مشاوره پزشکی، میتواند باعث بهبود این وضعیت شود. مشکل اصلی عدم مراجعه بیماران مراکز یا بیمارستان های پزشکی برای درمان اولیه یا پیگیری میباشد. سیستم نظارت هوشمند در شهری هوشمند می تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند. در این مورد، بیماران غالبا نیازی به مراجعه به پزشک نداشته و به راحتی می توانند توصیه یا بازخورد لازم را از پزشکان در شهرهای هوشمند دریافت کنند و در خانه خود بمانند.

دو روش تشخیص آسیب شناسی صوتی وجود دارد: یکی از موارد درونی و دیگری بیرونی است. در روش درونی، یک پزشک آموزش دیده از ابزارهای مخصوصی مثل استروبوسکوپ، لارنگوسکوپ یا آندوسکوپ برای ارزیابی بیمار استفاده می کند. چندین مسئله در این روش وجود دارد؛ برای مثال دکتر باید آموزش ببیند و دقت تشخیص بستگی به تخصص او دارد. همچنین، این روش پرهزینه و ناراحت کننده است و نیاز به گندزدایی " sterilization" دارد. همچنین برای پزشکی ار راه دور مناسب نیست. بنابراین، روش بیرونی، در میان بیماران محبوبیت به دست می آورد؛ با این حال، ما به شدت معتقدیم که این روش فقط به عنوان یک ابزار کمک کننده برای پزشکان، که باید تشخیص نهایی را انجام دهند مناسب است. در روش جسمی، سیگنال های صدا، ورودی به یک سیستم برای تشخیص اینکه صدای طبیعی یا دارای آسیب است میباشد. دقت روش جسمی، بستگی به دقت الگوریتم مورد استفاده در سیستم دارد.

در این مقاله، ما یک روش خودکار VPD برای استقرار در شهر هوشمند پیشنهاد می کنیم تا به صورت مداوم به بیماران مبتلا به آسیب های صوتی نظارت داشته باشیم. در روش پیشنهادی، ما از دو نوع سیگنال ورودی استفاده می کنیم، یک سیگنال صوتی که توسط دستگاه ضبط یا تلفن هوشمند گرفته شده و یک سیگنال الکتریکی (EGG) که توسط یک دستگاه EGG گرفته شده است. این دو سیگنال به صورت جداگانه پردازش می شوند و قبل از تصمیم گیری با هم ادغام می شوند. بعد از گرفتن سیگنال ها، سیگنال ها برای پردازش و طبقه بندی به ابر منتقل می شوند. برای پردازش، مشتق مرتبه اول سیگنال ها که به دلیل کاهش نسبت سیگنال به نویز، استفاده می شود، برای گرفتن بخش ضعیف ، آسیب های صوتی در سیگنال بهتر است. برای سیگنال صوتی، ویژگی های محلی از اسپکترومتر مشتق مرتبه اول آن استخراج شده است. برای سیگنال EGG معمولا از خارج قسمت و اوج ویژگی های همراه با برخی از ویژگی های کپسترال استفاده می شود. در بخش مدل سازی، ما از مدل ترکیبی گاوس (GMMs) استفاده می کنیم. سهم عمده روش پیشنهادی، ادغام سیگنال صوتی و سیگنال EGG در VPD است; تا جایی که من در جریانم این نخستین ادغام در یک محیط ابر رسانه ای است. در یکی از مطالعه ها در مورد ترکیب سیگنال های صوتی و EGG در VPD وجود دارد. با این حال، امکان ادغام در ابر مورد مطالعه قرار نگرفته است [11]. باقی مانده مقاله به شرح زیر است: بخش 2 چارچوب نظارت مبتنی بر مراقبت بهداشتی پیشنهاد شده همراه با روش پردازش رسانه ای، از جمله استخراج سیگنال (audio/voice ، EGG و ویدیو)، مدل سازی، طبقه بندی و ادغام را توصیف می کند. بخش 3 آزمایشات، نتایج و بحث را ارائه می دهد در نهایت، بخش 5، مقاله را به پایان می رساند.

2 - کارهای مرتبط

در این بخش، ما اول وضعیت سلامت و امنیت هوشمند را توصیف می کنیم. سپس روش های VPD موجود را مورد بحث قرار می دهیم.

1 – 2 - بهداشت و درمان هوشمند

مراقبت های بهداشتی هوشمند در سال های اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده است. با ظهور فن آوری های IOT ، موبایل و ابر، فراوانی خدمات مرتبط با مراقبت های بهداشتی [1-3,16,18]، پروژه ها [12,13]، چارچوب [14] و مطالعات اخیرا [15,17,23]  گزارش شده است.  در بهداشت و درمان هوشمند، ساکنان و یا بیماران در شهر هوشمند نقش مهمی در مراقبت از خودشان با استفاده از اتصال هوشمند، سنسورها و ارتباط به سیستم های دیگر شهر هوشمند بازی کند. کارکنان مراقبت های بهداشتی و نگهبانان به داده های مراقبت های بهداشتی به صورت بلادرنگ دسترسی داشته و یا به صورت مجزا برای تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک آینده شهر هوشمند مورد استفاده قرار گیرد.

Patsakis و همکاران [2] تلاش کرد تا خدمات بهداشتی هوشمند را مانند ارائه خدمات پزشکی به ساکنان شهرهای هوشمند توصیف کند که در آن مردم با استفاده از برنامه های کاربردی تلفن هوشمند می توانند مسیر مکان مورد نظر خود را پیدا کنند. Liu و همکاران [16] یک چارچوب سلامت هوشمند تعاملی را در زمینه شهرهای هوشمند پیشنهاد داد که در آن ثبت داده های مربوط به رادیولوژی و پرونده های سلامت الکترونیکی، مورد توجه قرار گرفته است. تعداد زیادی از ساکنان مبتلا به دیابت، و در این زمینه، Banarjee  و Gupta [17] برنامه های نظارت بر گلوکز هوشمند را بر اساس برخی از تغییرات زمینه مانند محل (در خانه، بیمارستان و یا خارج از منزل)، فعالیت های روزانه و برنامه های تلفن همراه را شرح می دهند. درمان اضطراری یکی از اجزای مهم ارائه مراقبت های بهداشتی و بهداشتی به ساکنان شهرهای هوشمند است. هنگامی که یک آریتمی قلبی غیر منتظره رخ میدهد، اقدامات فوری برای صرفه جویی در زمان ضروری است. از این رو، سامانی وZhu  [18] یک آمبولانس مبتنی بر ربات با استفاده از دفيبريلاتور خارجي اتوماتيك برای درمان آریتمی های قلب با هوشمندی طراحی کردند. برای ارسال ربات به شهروند هدف، استفاده از تِله کنترل و امکانات اتوماتیک همراه با سنسورهای هوشمند در نظر گرفته شده است.

موفقیت مراقبت بهداشتی شهر هوشمند بستگی به استفاده مناسب از سنسورهای هوشمند (مثلا سنسورهای هوشمند یا دستگاه های پوشیدنی)، ارتباطات، تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها و فناوری های ابر، را دارد [19]. اتصال هوشمند یکی از عوامل کلیدی برای ارائه خدمات بهداشتی در شهرهای هوشمند است، جایی که محلی سازی مبتنی بر ابر [20] و تکنیک های آگاه سازی IOT | IOT-aware [21] می تواند برای ردیابی و نظارت بر بیماران برای ارائه خدمات ضروری برای رفاه آنها استفاده شود. به طور مشابه، حسن و همکاران [22] یک پلت فرم IOT با کمک ابر را برای یک سناریوی فراگیر در زمینه بهداشت و درمان در یک محیط هوشمندانه پیشنهاد کردند. طراحی های پیشنهادی از لحاظ مالی و پشتیبانی از قابلیت همکاری و دسترسی lightweight ، متنوع هستند. نویسندگان علاوه بر این، در مورد سختی های یک سیستم ابر IOT که باید قبل از پذیرش گسترده در حوزه مراقبت های بهداشتی فراگیر مورد توجه قرار گیرد بحث کردند. یک مدل از نمونه اولیه IOT-cloud  برای نظارت جامع بهداشتی با هدف سلامتی توسعه داده شد و مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد مراقبت بهداشتی، پیشنهادی ما تاثیر مستقیمی بر سلامت متصل می گزارد و چالش های راه اندازی یک راه حل مبتنی بر VPD مبتنی بر خودکار سازی را برطرف می کند. این باعث استفاده از پتانسیل حسگرهای هوشمند و فناوری های ابر می شود. در بخش بعدی، روش های فعلی VPD مورد بحث قرار می گیرد.

2 – 2 - شناسایی آسیب شناسی صوتی (VPD)

در این بخش، ما روش های پیشرفته VPD را بررسی می کنیم. ویژگی هایی که در چنین روش هایی مورد استفاده قرار می گیرند می توانند در دو گروه اصلی طبقه بندی شوند:

- ویژگی هایی که کیفیت صدا را تعیین می کنند

- ویژگی هایی که از برنامه های تشخیص گفتار یا میکروفن وارد می شوند

اولین گروه از ویژگی ها شامل لرزش، با عصبانیت حرف زدن، نسبت هارمونی به نویز، برجسته شدن اوج کپسترال (CPP)، و پریود اوج " pitch period" یا فرکانس اصلی میباشد [24]. دومین گروه از ویژگی ها شامل فرکانس مل ضریب کپسترال (MFCC) ، فاکتورهای پیش بینی کننده خطی ، فرکانس مل ضریب کپسترال ، الگوهای مشتق شده از هم جدا، تخمین نویز glottal و مدل all-pole میباشد [25,28]. لیبرمن در سال 1961، اختلالات در اوج "زیر و بمی صدا" را در VPD مورد بررسی قرار داد [29]. Yumoto و همکاران نسبت هارمونیک به نویز را برای شناسایی خشونت صدا در سال 1982 معرفی کردند [30]. CPP در سال 2003 معرفی شد و مشخص شد که مقیاس (پیمانه، اندازه، واحد) خوبی از دیسفونی است. همه این مقیاس ها (پیمانه ها، اندازه ها، واحد ها) به شدت در نرم افزار تجاری و عمومی قابل استفاده است [31]. برخی از این مقیاس ها برای پیش بینی پریود اوج مورد نیاز است، و این کار دشواری است، از این رو، در استفاده از این مقیاس ها یکی باید با دقت نتایج را تفسیر کند.

برای جلوگیری از این مشکل، چندین ویژگی دیگر معرفی شده است که مستقیما به پریود اوج وابسته نیستند. تخمین نویز منبع glottal " مربوط به دهانه نای" در مورد VPD مورد استفاده قرار گرفته است [25,32]. اگر چه نویز منبع glottal " مربوط به دهانه نای" نمی تواند به صورت مستقیم نظاره شود، ولی می توان آن را با معکوس کردن فیلتر صدا یا گفتار ورودی محاسبه کرد [33]. Markaki و Stylianou [34] ویژگی های طیفی مدلاسیون را برای تشخیص آسیب شناسی صدا پیشنهاد کردند. ویژگی های بلند مدت برای یک برنامه کاربردی مورد استفاده قرار گرفت و منطق همراه با دقت بالایی در آن یافت شد [35]. خوشه بندی چگالی و کلاس بندی ماشین بردار به تازگی مورد استفاده قرار گرفته است [36]. اکثر این روش ها در پایگاه داده های خصوصی یا پایگاه داده چشم و گوش در ماساچوست (MEEI)  [37] مورد آزمایش قرار گرفتند که مسائل بسیاری دارند [24].

چارچوب های چندگانه ای برای VPD در ابر وجود دارد. محمد و همکاران [38] یک چارچوب ارزیابی آسیب شناسی صوتی از یکپارچه سازی IoT و ابر را پیشنهاد کردند. دیگران نیز چارچوب های دیگری با استفاده از بیگ دیتا پیشنهاد کردند [39]. در این چارچوب، تنها روش گفتار مورد استفاده قرار گرفت. از این رو، ما نتیجه می گیریم که چارچوب VPD دارای دقت بالایی بوده و می تواند به صورت بلادرنگ در یک محیط از شهر هوشمند کار کند. از این رو، روش VPD پیشنهادی ما میتواند به جامعه کمک کند، زیرا با یکپارچه سازی سیگنال های صوتی و EGG و زمان پردازش قابل قبول که به صورت موازی در سرورهای ابر صورت می پذیرد، دقت تشخیص بالایی را به دست می آورد.

3 - چارچوب پیشنهادی و روش VPD

ما در ابتدا یک سناریو سلامت هوشمند برای شهرهای هوشمند در بخش 1-3 ارائه می دهیم. سپس ما در مورد معماری سیستم در بخش 2-3 صحبت می کنیم. در نهایت در بخش 3-3 جزئیات روش VPD را که شامل پردازش سیگنال (صدا و EGG)، طبقه بندی ، مدل سازی و ادغام برای تشخیص بهتر در موارد پیچیده میشود را توضیح میدهیم.

1 – 3 – سناریو

شهرهای هوشمند از سیستم های دیجیتال متصل استفاده می کنند که ساکنین را قادر می سازد تا مراقبت های بهداشتی خود را از طریق سنسورهای هوشمند، اتصال، تکنولوژی ابر و دسترسی به پرونده های پزشکی خود داشته باشند. علاوه بر این، این اتصالات، سنسورهای پوشیدنی و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها از زیرساخت های شهر هوشمند بوده و ساکنین را قادر می سازند تا اطلاعات سلامت خود را به موقع ارسال کندد، و این در حالی است که کارکنان مراقبت های بهداشتی، به سلامت آنها نظارت کرده و آنها را از راه دور راهنمایی می کنند. مرکز مراقبت بهداشتی متمرکز بوده و به موفقیت و بهبود شهر های هوشمند با کاهش خطاهای پزشکی، آزمایش ها و بازدید از مراکز بهداشتی درمانی، در نتیجه کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی و نتایج بهبود بیماران کمک میکند. در اینجا، ما یک سناریوی کاربردی در زندگی واقعی برای ارائه مراقبت های بهداشتی پیشنهادی ارائه می دهیم.

یک فرد (لزوما بیمار) ابتدا خود را در یک ارائه دهنده خدمات بهداشتی هوشمند در زیرساخت شهر هوشمند رجیستر می کند به طوری که کارکنان مراقبت های بهداشتی می تواند از راه دور سیگنال های سلامتی شخص را کنترل کنند و این در حالی است که او در محل مورد نظر خود باقی می ماند "به طور مثال خانه ، دفتر کار،  درمانگاه راه دور و یا جایی خارج از خانه". ارائه دهنده خدمات با مراکز درمانی (مانند پزشکان، پرستاران و درمانگران) که مرتبط با مشکلات صوتی و بلع میباشد در ارتباط است. کاربر رجیستر شده هم دارای یک دستگاه EGG که یک گردنبند بسیار سبک وزن و راحت است میباشد. هنگامی که شخص صحبت می کند، ضبط کننده تلفن هوشمند ، سخنرانی وی را ظبط کرده و؛ همزمان، دستگاه EGG سیگنال های glottal را ضبط کرده و آن را به تلفن هوشمند ارسال می کند که از طریق قابلیت های Wi-Fi یا cellular data ارسال شوند. با توجه به نتیجه VPD، هشدارها برای اقدام، به شخص ثالثی در شهر هوشمند (به عنوان مثال، بیمارستان، شرکت بیمه یا داروخانه) ارسال می شوند. تلفن هوشمند می تواند هر دو سیگنال گفتار و EGG را به ابر مراقبت های بهداشتی برای پردازش ارسال کند. مدیر کلاد "ابر"، نتایج تجزیه و تحلیل و تشخیص این سیگنال ها را به متخصصان مراقبت های بهداشتی می فرستد، که بیشتر به بررسی وضعیت و ارجاع درمان خاصی به فرد می پردازند. از این رو، زیرساخت های شهر هوشمند می تواند خدمات تقاضای مراقبت های بهداشتی را به وسیله اتصال خدمات متفاوت به شهروندانی که دور هستند در دریافت خدمات بهداشتی به صورت ساده کمک کنند.

2 – 3 - معماری سیستم

ما چارچوبی برای نظارت بر مراقبت های بهداشتی شهر هوشمند پیشنهاد کردیم که در شکل 1 نشان داده شده است. این چارچوب شامل سه سطح است که بدون نیاز به خدمات و دستگاه های edge (دستگاه های هوشمند، سنسورها و ذینفعان شهر هوشمند) با ابر رسانه های بهداشتی از طریق فناوری های ارتباطات هوشمند ادغام می شوند. این سطوح همکاری ترکیب، به اشتراک گذاری، تبادل، و پردازش اطلاعات مربوطه (مانند رسانه ها و مراقبت های بهداشتی) برای ارائه خدمات مراقبت بهداشتی هوشمند به ساکنان شهر هوشمند آماده میکند. ویژگی ها و مشخصات سه لایه در زیر شرح داده شده است.

- Edge (کاربران، سنسورهای هوشمند و ذینفعان شهرهای هوشمند)

این لایه یک لایه خدمات بهداشتی هوشمند است که به واسطه آن دستگاه های edge، سنسورها، و ذینفعان مراقبت بهداشتی شهر هوشمند، اشتراک گذاری، و تبادل اطلاعات با سطوح دیگر از طریق machine to machine (M2M) انجام میدهند. سنسورهای edge هوشمند و دستگاه ها توسط یک بیمار پوشیده شده یا مورد استفاده قرار می گیرند یا در محیط های شهر هوشمند قرار می گیرند که می تواند شامل خانه های هوشمند، اتاق های بیمارستان یا کلینیک ها باشد. ذینفعان مراقبت های بهداشتی شهر هوشمند میتوانند شامل بیمارستان های هوشمند، حمل ونقل اضطراری هوشمند، مراکز آسیب شناسی و تشخیص، کاربران (بیماران با دستگاه های هوشمند یا متخصصین مراقبت های بهداشتی)، شرکت های بیمه درمانی، موسسات تحقیقاتی و دولت شهر هوشمند باشند. به عنوان مثال، بیمار مبتلا به اختلال صدا که مجهز به تکنولوژی تشخیص (صدا / صورت / EGG) هستند می تواند از راه دور توسط ارائه دهندگان سرویس مراقبت های بهداشتی نظارت شود. اول دستگاه هوشمند ساخته شده خلاصه و داده های محلی را پردازش می کند تا با سرعت زیاد اختلالات بررسی شود. سپس اطلاعات سلامت بیمار و اطلاعات فیزیولوژیکی به ابر و مراکز بهداشتی برای پردازش های بیشتر ارسال می شود. با توجه به شدت اختلال یا موارد حیاتی بیمار، ذینفعان در دسترس برای مراقبت های بهداشتی می توانند به سرعت دسترسی و تجزیه و تحلیل پرونده های سلامت بیمار (PHR) را انجام دهند و همچنان به نظارت بر بیمار ادامه دهند. به دلیل فضای محدود و هزینه بالای مراقبت در بیمارستان ها، در موارد غیر اضطراری، امکانات بهداشتی خانه های هوشمند می تواند برای نظارت استفاده شود. PHR برای تحقیقات بیشتر در مؤسسات تحقیقاتی ذخیره می شود. این مقدار زیادی از داده های بیمارستانی بخشی از تجزیه و تحلیل داده های مراقبت های بهداشتی است که در دولت شهر هوشمند برای برنامه ریزی و مدیریت مراقبت بهداشتی شهر هوشمند استفاده می شود.

- ارتباطات هوشمند

این لایه پشتیبانی، از ارتباطات ناهمگن (به عنوان مثال، سیمی و بی سیم) از طریق کانکشن گت وی و دیگر شبکه های ارتباطی با برد کوتاه پشتیبانی می کند. این لایه از پروتکل های مختلف از Zigbee تا 4G برای فعال کردن نقاط مختلف دستگاه های edge و سنسورهای هوشمند پشتیبانی می کند. به طور معمول، ارتباط هایی با برد کوتاه، می تواند ارتباط بین سنسورهای هوشمند و دستگاه های توزیع شده را در خانه های هوشمند یا بیمارستان های موجود در شهرهای هوشمند را برقرار کند. دستگاه های هوشمند (گوشی های هوشمند) به وسیله edge می تواند به عنوان یک گت وی ارتباطی برای مراکز edge و ابر اطلاعات به وسیله این ارتباط هوشمند عمل کنند. این سطح همچنین با استفاده از API های مختلف و پروتکل ها، اطلاعات سلامت را در بین رسانه های ابر و دستگاه های متنوع edge تبادل میکند. دستگاه های هوشمند edge (به عنوان مثال لپ تاپ ها، گوشی های هوشمند یا سنسورها) با توانایی های ارتباطی که دارند برای به دست آوردن اطلاعات مراقبت های بهداشتی استفاده می شوند، و قبل از پردازش آن، به صورت محلی و از طریق این سطح به ابر ارائه می شود.

شکل 1 سیستم پیشنهادی مراقبت های بهداشتی شهر هوشمند

- ابر رسانه های مراقبت های بهداشتی و مراکز داده

این لایه ، هاست های مراکز داده، سرورهای پردازش، ابزارها و تکنیک ها را برای تجزیه و تحلیل بیگ دیتا های مراقبت های بهداشتی پیاده سازی می کند. همچنین مدیریت برنامه های در حال اجرا، ذخیره سازی، ارتباطات، و مدیریت منابع توزیع در مراکز داده ابر و دستگاه های edge صورت می پذیرد. با استفاده از حجم ها و سیگنال های فیزیولوژیکی مختلف دریافت شده توسط دستگاه های هوشمند edge ، تکنیک های پردازش سیگنال، برای استخراج ویژگی هایی (مانند صدا، EGG و سیگنال های ویدئویی) مورد نیاز برای طبقه بندی و تسهیل تصمیم گیری برای متخصصین مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد. هنگامی که سیگنال های بیمار گرفته می شود،یک ابر کوچک محلی یا لایه edge قبل از پردازش با استفاده از خبرگی مراقبت های بهداشتی که از طریق شبکه های ارتباطی هوشمند تحویل می شود (سطح 2) آغاز می شود این ابر رسانه های مراقبت بهداشتی و مراکز داده (مرحله 3) برای پردازش بیشتر، ذخیره سازی، هماهنگ سازی و اشتراک گذاری بوده به طوری که ذینفعان شهر هوشمند توانایی دسترسی و تجزیه و تحلیل PHR را در همه جا برای مراقبت بهتر از ساکنان داشته باشند.

3 – 3 - روش VPD

شکل 2 یک بلوک کلی از روش VPD پیشنهادی برای استقرار در شهرهای هوشمند را نشان می دهد. دو نوع سیگنال گرفته شده از بیماران وجود دارد: سیگنال صوتی و سیگنال EGG. ویژگی ها از این سیگنال ها استخراج می شود و دو GMMs آموزش داده می شوند، یکی برای صداهای نرمال و دیگری برای صداهای پاتولوژیک. در طول طبقه بندی، این مدل ها و ویژگی ها برای طبقه بندی ورودی به عنوان نرمال یا پاتولوژیک استفاده می شود. پردازش و طبقه بندی در ابر انجام می شود. در بخش های بعدی، ما پردازش و طبقه بندی دقیق تر را توضیح می دهیم.

1 – 3 – 3 - پردازش سیگنال صوتی

در بسیاری از روش های معمول اتوماتیک VPD، سیگنال صوتی به عنوان ورودی استفاده می شود. به طور خاص، سیگنال صوتی / a / که عمدتا به دلیل روشنی مشخصه های آن و راحتی تلفظ یک بیمار مبتلا به پاتولوژی صدا مورد استفاده قرار می گیرد. در رویکرد مان، ما نیز روی سیگنال صدا / a / تمرکز می کنیم. در اکثر روش های معمول اتوماتیک VPD، سیگنال صوتی به عنوان ورودی استفاده می شود. سیگنال صوتی شامل دو ویژگی اصلی منبع glottal و مجرای آوایی تشدید " vocal tract resonance " میباشند. برای تشخیص پاتولوژی صدا، سیگنال glottal بسیار مهم بوده، زیرا این امر شامل باز شدن و بسته شدن تارهای صوتی میشود. پاتولوژی صدا به صورت کلی در زمانی که برخی اختلالات غیر طبیعی مانع از باز و بسته شدن تارهای صوتی میشود اتفاق می افتد. در این روش ما، سیگنال glottal را از سیگنال صوتی با استفاده از الگوریتم فیلترینگ معکوس تکراری استخراج می کنیم. در این الگوریتم، ابتدا یک فیلتر high-pass برای سیگنال اعمال میشود تا مانع از ناپایداری فرکانس های پایین شود. دوم، مجرای آوایی تشدید با استفاده از یک طرح کدگذاری پیش بینی خطی سازگار و تخمین زده شده و با فیلتر کردن معکوس برداشته می شود.   یکپارچگی برای حذف ارتعاشات لب مورد استفاده قرار میگیرد. کل فرآیند به صورت تکراری اجرا می شود تا ارزیابی دقیق سیگنال glottal از سیگنال صوتی بدست آید. برای محاسبه LR، سه فریم قبل و بعد از فریم فعلی مورد استفاده قرار میگیرد، زیرا این قابلیت برای ضبط وقفه های صوتی در نمونه های پاتیولوژی است. اگر ما از فریم های بیشتری استفاده کنیم، فرکانس های صوتی از بین می رود، و اگر از فریم های کمتر استفاده کنیم، ممکن است فوکوس صوتی را ضبط نکند.

گام دوم استخراج ویژگی های سیگنال صوتی، گرفتن یک مشتق مرتبه اول از سیگنال glottal است. مشتق اول مرتبه، ابتدا نسبت سیگنال به نویز را کاهش می دهد که برای رفع اختلالات ناچیز ناشی از ارتعاشات نامنظم در برابر انحرافات صوتی پاتولوژیک مفید است. گام بعدی سیگنال از دامنه زمانی به دامنه فرکانس برای تولید spectrogram تبدیل میشود. گام بعدی این است که یک مجموعه فیلتر Mel-scaled را که شامل 24 فیلتر باند عبور است را در Spectrogram برای تولید Mel-spectrogram اعمال کنید. سپس، با استفاده از رگرسیون های خطی در طول محورهای زمان و فرکانس، ویژگی های محلی (LF) را محاسبه می کنیم. اگر MEL_S (t, f) نشان دهنده Mel-spectrogram در زمان t و فرکانس (فيلتر) f باشد پس رگرسیون خطی (LR) با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

برای محاسبه LR، سه فریم قبل و بعد از فریم فعلی مورد استفاده قرار میگیرد، زیرا این قابلیت برای ضبط وقفه های صوتی در نمونه های پاتیولوژی است. اگر ما از فریم های بیشتری استفاده کنیم، فرکانس های صوتی از بین می رود، و اگر از فریم های کمتر استفاده کنیم، ممکن است فوکوس صوتی را ضبط نکند. گام بعدی این است که با استفاده از کسینوس گسسته LR ها ترکیب کنیم. بعد از این مرحله، ما 12 ویژگی در طول محورهای زمان و فرکانس در هر فریم داریم. ما مشتق مرتبه اول را که از قدرت خام سیگنال بدست آمده در هر فریم اضافه می کنیم، و نتیجه آن 25 ویژگی در هر فریم است. سپس این ویژگی ها به مدل یا طبقه بندی مربوطه منتقل می شود. کل فرآیند استخراج ویژگی ها از سیگنال صوتی در شکل 3 نشان داده شده است.

2 – 3 – 3 - پردازش سیگنال EGG

EGG یک دستگاه غیر تهاجمی است که برای تخمین محل اتصال دو تار صوتی استفاده می شود. دو الکترود در سطح حنجره وجود دارد و یک جریان ضعیف و یک فرکانس بالا از طریق این الکترودها عبور می کند. هنگامی که تارهای صوتی باز و بسته می شود، باعث ایجاد اختلاف در امپدانس الکتریکی می شوند. تارهای صوتی مجموعه ای از بافت ها هستند که به خوبی از الکتریسیته استفاده می کنند.

هنگامی که تارهای صوتی باز می شود، ناحیه glottal افزایش می یابد (به این معنی که هوا بیشتر عبور می کند) و از این رو امپدانس الکتریکی در سراسر منطقه نیز افزایش می یابد. در مقابل، هنگامی که تارهای صوتی بسته میشود، هوا کمتر می شود، و امپدانس کاهش می یابد. این تغییر امپدانس توسط دستگاه EGG گرفته شده است.

شکل 2 نمودار بلوک روش پیشنهاد شده VPD

شکل 3 نمودار بلوک پردازش سیگنال پیشنهاد شده

شکل 4 نمودار بلوک پردازش سیگنال پیشنهاد شده EGG

برای استخراج ویژگی ها از سیگنال EGG، ما از دو نوع ویژگی استفاده می کنیم: یکی به شکل سیگنال و دیگری را از دامنه کپسترال بدست می آوریم. ویژگی های شکل شامل . تقسیم بسته، . تقسیم باز، دامنه پیک و عرض پیک است. روند استخراج ویژگی از سیگنال EGG در شکل 4 نشان داده شده است. تقسیمات بسته و باز با استفاده از معادلات زیر محاسبه می شوند:

در شکل 5 جایی که Tc و To نشان داده شده ما آستانه را به حدود 25٪ از بالاترین دامنه میرسانیم. مشتق مرتبه اول از سیگنال EGG برای پردازش ویژگی ها استفاده می شود. دامنه پیک و پیک عرض در هر فریم از سیگنال مشتق مرتبه اول محاسبه می شود. این ویژگی های پیک برای شناسایی پاتولوژیکی مهم هستند، زیرا در یک سیگنال پاتولوژیک این اوج ها نه مرتفع و نه تیز است.

ویژگی های کپسترال با استفاده از توالی، تبدیل فوریه و مجموعه فیلتر Mel-scale (حاوی 12 فیلتر تصویب باند) و گرفتن مشتق مرتبه اول در طول زمان به دست آمده است. بعد از اعمال DCT، ویژگی ها به شش کاهش می یابد. ممکن است قابل توجه باشد که ویژگی های کپسترال در ادبیات سیگنال EGG کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است.

شکل 6 نشان می دهد که چگونه ویژگی های کپسترال یا کپسترال می تواند برای تشخیص پاتولوژیکی صدا مفید باشد. در این تصویر، برای یک صدای نرمال، قله های کپسترال به خوبی تعریف شده و دوره ای هستند، در حالی که صداهای پاتولوژیک نامنظم و غیر متناوب هستند.

شکل 5 محاسبه تقریبی سیگنال EGG

3 – 3 – 3 - مدل سازی و طبقه بندی

GMM برای مدل سازی در رویکرد ما استفاده می شود. این روش مدل سازی یک فرایند تصادفی بوده و قابل اطمینان تر از تکنیک مبتنی بر شبکه عصبی است، زیرا پارامترهای کمتری دارد. در سناریوی ما دو کلاس وجود دارد: نرمال و پاتولوژیک. بنابراین، ما دو GMM داریم. ترکیب های مختلفی در هر GMM مورد آزمایش قرار گرفت، و ما دریافتیم که تعداد مطلوب ترکیب ها 16 است. طبقه بندی با استفاده از لگاریتم درست نمایی مینیمم بین ویژگی ها و مدل ها محاسبه میشود (شکل 7).

4 – 3 – 3 – ترکیب امتیاز

برخی از محدودیت های برای تشخیص پاتولوژیکی در سیگنال EGG وجود دارد. به طور مثال، سیگنال، هیچ اطلاعات معناداری را وقتی که تارهای صوتی در حالت باز است منتقل نمیکند. علاوه بر این، در حین نرم شدن صدا، تارهای صوتی ممکن است بدون تماس و یا کم تماس باشند؛ از این رو، ما نیاز به اطلاعات اضافی برای تکمیل ایرادات سیگنال EGG داریم. بنابراین، در روش ما، نمرات طبقه بندی بدست آمده از سیگنال های صوتی و EGG را برای رسیدن به حداکثر دقت، فیوز "ترکیب" می کنیم.

شکل 6 تغییرات طیفی از صداهای نرمال و پاتولوژیک. سیگنال های a ، EGG و b از صدای نرمال و صدای آسیب پذیر؛ c و d طیف هایی که از اولین مشتقات سیگنال های مربوطه بدست می آید

شکل 7 دقت روش برای تعداد دفعات ترکیب در GMM

ما امتیازات را با استفاده از یک قانون جمع بندی بیزی، که طبقه بندی مطلوب را با برآورد احتمالی بالاتر محاسبه می کند، با هم ترکیب می کنیم.

جایی که P(XC) احتمال قبلی کلاس c است، و fi عملکرد نمره خروجی کلاس C در کلاس j-th است. CS ممکن است برای پزشک مفید باشد، زیرا یک سطح اطمینان از روش پیشنهادی برای طبقه بندی آسیب شناسی می دهد. به عنوان مثال، اگر متد یک CS بالا، را برای یک نمونه پاتولوژیک تولید کند، پزشک ممکن است آن را به عنوان یک نمونه پاتولوژیک با احتمال بالابسیار تفسیر باشد؛ با این حال، اگر متد یک CS کم، را برای یک نمونه پاتولوژیک تولید کند، پزشک ممکن است خصوصیات نمونه را دقیق تر بررسی کند، زیرا این روش به اندازه کافی قابل قبول نیست.

4 - آزمایشات، نتایج و بحث

برای آزمایش امکان سنجی روش پیشنهادی، آزمایشهای متفاوتی را با استفاده ازSaarbrucken Voice Database (SVD) انجام دادیم، زیرا حاوی سیگنال های صوتی و EGG برای یک فرد است. این یک پایگاه داده ثبت شده از بومیان آلمانی است. مواردی از / a / I / and / u / وجود دارد که در حالت طبيعی، بالا و کم ارتفاع تلفظ می شود. در مطالعه ما ما فقط نمونه های / a / تولید شده در دامنه طبیعی را انتخاب کردیم، و برای کسانی که صحبت میکردند هر دو سیگنال صوتی و سیگنال EGG ثبت شد.

در اولین آزمایش، ما بررسی عناصر ترکیب در GMM ها را بررسی کردیم. آزمایش ها برای سیگنال صوتی و سیگنال EGG به طور جداگانه انجام شد (بدون ترکیب امتیاز). شکل G6 دقت روش برای سیگنال های متفاوت ورودی را با استفاده از ترکیب های مختلف نشان می دهد. ما دریافتیم که بهترین دقت با استفاده از 16 ترکیب برای هر دو سیگنال ورودی بدست آمد. دو و چهار ترکیب کارایی خوبی برای سیگنال EGG نداشتند. در آزمایش های بعدی، تعداد ترکیب ها را با 16 عدد ثابت کردیم.

بعد، روش پیشنهادی را با روشهای دیگر مقایسه کردیم. برای سیگنال صدا، ما روش محبوب MFCC و برنامه صدای چند بعدی (MDVP) را مقایسه کردیم. در آزمایشات، سه معیار سنجش شد: دقت، حساسیت و مشخصه. جدول 1 مقادیر این معیارها را برای هر روش نشان می دهد. روش مبتنی بر ویژگی های محلی پیشنهاد شد که از دو روش دیگر به مراتب بهتر عمل میکند. روش پيشنهادي با سيگنال صوتي فقط دقت 92.8٪، حساسيت 92.4٪ و دقت 91.8٪ را به دست آورد. برای سیگنال EGG ما روش مان را فقط با ویژگی های شکل و ویژگی های کپسترال مقایسه کردیم. توجه داشته باشید که چهار ویژگی شکل (نسبت و اوج) و شش ویژگی برای کپسترال وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که شکل و ویژگی های کپسترال برای تشخیص آسیب شناسی صدا از سیگنال EGG ، مهم هستند. نتایج به دست آمده در جدول 2 نشان داده شده است. روش پیشنهادی با سیگنال EGG دقت 77.7٪، حساسیت 76.7٪ و دقت 77.5٪ را به دست آورده که بهتر از آنهایی است که از ویژگی های شکل یا کپسترال استفاده می کنند. بر اساس نتایج بدست آمده، می توان نتیجه گرفت که شکل و ویژگی های کپسترال برای تشخیص آسیب شناسی صدا از سیگنال EGG ، مهم هستند.

جدول 1 دقت (Acc)، حساسیت (Sn) و مشخصه (Sp) برای روش های استفاده از سیگنال صوتی تنها

جدول 2 دقت (Acc)، حساسیت (Sn) و مشخصه (Sp) برای روش های استفاده از سیگنال EGG تنها

روش پیشنهادی با استفاده از سیگنال صوتی و سیگنال EGG با دو روش دیگر مقایسه شد، یکی با استفاده از الگوی مشتق درهم (IDP) و دیگری با استفاده از ویژگی های MDVP. ما این دو روش را انتخاب کردیم زیرا روش مبتنی بر IDP به خوبی با سیگنال صوتی انجام می شود و روش مبتنی بر MDVP روشی رایج است. تطابق مقادیری در شکل 8 نشان داده شده است.

روش پیشنهادی از دو روش دیگر استفاده کرد. و آن را به دقت 94.2٪ رسید، در حالی که روش مبتنی بر IDP و مبتنی بر MDVP به ترتیب دارای دقت 93.3 و 77.6 درصدی هستند. این دقت بالا روش پیشنهادی به دلیل تلفیقی غیر خطی از دو روش ورودی (سیگنال های صوتی و EGG) است. از نتایج، همچنین نتیجه می گیریم که سیگنال صوتی می تواند پاتولوژی صدا را بهتر از سیگنال EGG تشخیص دهد. شکل 9، منحنی عملیاتی گیرنده (ROC) روش پیشنهادی را نشان می دهد که دارای یک منطقه تحت منحنی 0.931 است.

شکل 8 مقایسه مقادیر دقیق روش های مختلف

این نتایج تجربی نشان می دهد که روش پیشنهادی می تواند با موفقیت آسیب شناسی های صوتی را تشخیص دهد. توجه داشته باشید پردازش و طبقه بندی در ابر انجام می شود؛ از این رو، پردازش اضافی بر روی دستگاه های جانبی مشتری وجود ندارد. نمرات و نتایج طبقه بندی می تواند به پزشکان ثبت شده ارسال شود که می توانند تصمیمات پایانی در مورد تشخیص و تجویز داروهای خاص یا درمان داشته باشند.

5 - نتیجه گیری

مراقبت های بهداشتی هوشمند، اخیرا به دلیل مزایای فوق العاده ای که می تواند برای ساکنان شهر های هوشمند با توجه به رفاه آنها به ارمغان بیاورد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله یک روش مراقبت بهداشتی هوشمند در یک شهر هوشمند ارائه شده است. علاوه بر این، یک روش اتوماتیک VPD به عنوان یک مطالعه موردی توسعه داده شد. این روش دو نوع سیگنال ورودی، صوتی و EGG را به وجود می آورد که در طبیعت مکمل هستند. ویژگی های محلی از سیگنال صوتی و ویژگی های شکل و کپسترال از سیگنال EGG در ابر استخراج می شود. با استفاده از این ویژگی ها، طبقه بندی مبتنی بر GMM تصمیم گیری در مورد شناسایی آسیب شناسی را ارائه می دهد. سپس خروجی به پزشکان ثبت شده منتقل می شود، که پس از آن اقدامات مناسب را انجام می دهند. دقت روش پیشنهادی بیش از 93٪ در پایگاه داده SVD است، که دقیت بالاتری از برخی از روش های مربوط به دولت دارد. در مطالعه آینده، ما بر سایر انواع نظارت بهداشتی در یک شهر هوشمند تمرکز خواهیم کرد.

شکل 9 منحنی ROC روش پیشنهادی

Smart healthcare

Smart city

Voice pathology detection

Healthcare media-cloud