يك سيستم خبره براي مديريت لحظه اي ترافيك در شبكه هاي بيسيم محلي

مترجم: محمد رضا احدیان

دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه …

Ahadian2@gmail.com

چكيده

در اين مقاله به بررسي كنترل تجمع و جريان و همچنين ازدياد بار لحظهاي ترافيك از طريق شبكههاي بي سيم محلي به شبكه هاي خورشيدي موبايل پرداخته مي شود. سيستم كنترل طراحي شده بر مبناي يك سيستم تخصصي سلسله مراتبي ميباشد كه در آن گنجانده شده است. اين سيستم جريانهاي ترافيك فرستنده گيرندهها را براي بهبود شرايط شبكه  و دستيابي به محدودههاي مناسب براي تاخير و  توان عملياتي متناسب با اپليكيشن به كار مي بندد. در شبكههاي بيسيم، تاخير و توان عملياتي به اندازه پكت (‌بسته)، بازهي زماني انتقال بسته، و تراكم اتصال گره وابسته است. بنابراين، كنترل موجود در گره مقصد تاخير يك طرفه و تغييرات تاخير يك طرفه مربوط به ترافيك وارد شده را ميانگين گيري مي نمايد. بر اين اساس اندازه بسته و بازه زماني انتقال بسته را در گره مبدا به وسيله ي نتقال يك دستور كنترل به مبدا، تنظيم مي نمايد. اگر سطح غالب ترافيك در شبكه عليرغم عمليات كنترلي، از ظرفيت آن فراتر رود دستگاه براي انتقال آسنكرون بار ِاضافي به يك شبكه اضافي مهيا مي شود.

مدل كنترل به وسيلهي يك شبيه سازي از ترافيك پروتكل صدا در اينترنت در شبيه ساز ِ شبكه OMNeT++ ارزيابي شد. نتايج نشان دادهاند كه سيستم تخصصي ساخته شده، قادر به تنظيم اندازه بسته و تناسب آن با بهينهي ترافيك ِ مربوط به كاربرد و ترافيك انتقال را دارد و هنچنين قابليت ِانتقال به يك شبكهي ديگر در صورتي كه ميزان بار ترافيك از ظرفيت شبكه فراتر رود را نيز دارا ميباشد، و اين امر ربطي به عمليات كنترلي انجام شده ندارد. اگرچه اين كار در اصل به خاطر مسائل ِكنترل تراكم و جريان  سيستم هاي شبكههاي بي سيم محلي انجام شد و شبيه سازيها و نتيجهها براي سيستم IEEE 802.11b تهيه شد، روشها و تكنيكها محدود به اين سيستمها نمي شود، بلكه براي ساير شبكههاي فعال با packet نيز كاربرد دارد.

کلمات کلیدی

سیستم خبره، کنترل فازی، کنترل جریان، تخلیه، زمان واقعی ترافیک، شبکههای بیسیم محلی

مقدمه

با استفادهي هر روزه از شبكههاي سلولار، قابليت حركت و سيار بودن در حين ارتباط براي كاربران نهايي تبديل به يك واقعيت عادي شده است. يك شرط سيار بودن به زودي ارتباطات مبتني بر اينترنت نيز ايجاد شد، و اكنون شبكههاي تلفن موبايل (‌سيار) با تحولي بلند مدت به سوي ساختار زيربنايي پروتكل اينترنت در حركت مي باشند كه داراي اين هدف نهايي است كه تمامي سرويسهاي ارائه شده توسط شبكههاي سلولار نسل دوم و سوم را به وسيلهي يك شبكهيIP ارائه نمايد، اگرچه شبكههاي پروتكل كنترل انتقال در اصل براي كاربردهاي موبايل (‌سيار) طراحي نشده بودند. براي مثال، دستگاه هايي كه روي اينترنت هستند به وسيله ي يك IP آدرس شناسايي مي شوند، كه داراي نقش دوگانه ميباشد: اول اين كه به عنوان يك شناسايي كننده و دوم به عنوان يك مكان نما براي دستگاههاي شبكه شده عمل ميكند. اگر يك دستگاه نقطهي اتصال خود را تغيير دهد، كه ميتواند دسترسي به شبكهي بيسيم يا وايرلس باشد، IP آدرس آن نيز تغيير مي كند، كه بدان معناست كه دستگاه هاي ديكر در شبكه اگر بخواهند كه با اين دستگاه در ارتباط باشند بايد آدرس IP جديد آن را داشته باشند. تغيير در آدرس IP موجب شكست پروتكل لايه بالاتر مي شود، كه براي كاربردهايي كه اتصالات حساس دارند يا كاربردهايي كه نياز به رجيستر كردن آدرس IP دارند، مساله ساز است.

امروزه، قابليت تحرك در شبكههاي IP مبتني بر دسترسي به تكنولوژيهاي وايرلس ميباشد، و گرايش به سمت تجهيز دستگاههاي موبايل مي باشد، مانند تلفنهاي هوشمند با برنامه هاي اينترنتي چندگانه. برنامههاي كاربردي مختلف، به طور كلي به وسيلهي سرويس دهندههاي اينترنتي متفاوت كار مي كنند ( ISPها ). براي كاربران نهايي، اين تكنولوژيها اساساً از نظر پوشش و عملكرد متفاوت ميباشند.

يك دستگاه موبايل شبكهاي مي تواند از اينترفيسهاي قابل دسترس استفاده نمايند چه به صورت تكي و يا به صورت همزمان از چندين برنامه بهره ببرد. دستگاهي كه به طور همزمان از چندين اينترفيس شبكه استفاده ميكند يك مورد خاص از چند خانه كردن گره ميباشد. يك دستگاه كه داراي چند خانه ميباشند داراي چندين IP آدرس ميباشد كه بر روي يك اينترفيس شبكه يا روي اينترفيسهاي مختلف ثبت شده است.

چند خانه كردن گرهها متفاوت با چند خانه كردن سايت ميباشد، كه ميتوان آن را به عنوان يك پيكر بندي شبكه در نظر گرفت كه داراي بيش از يك سرويس دهنده ميباشد اما ارتباط ترانزيت بين آن ها برقرار نمينمايد. در چند خانه كردن سايت، كاربران نهايي نيازي به مديريت دستگاههاي خود به هيچ صورتي نخواهند داشت. زماني كه يك دستگاه شبكه به صورت چند خانهاي در ميآيد، مسيرهاي چندگانهاي بين دستگاههاي مبدا و مقصد ايجاد ميشود. مسيرها از نظر قيمت، سرعت دادهها و ركود و انگيختگي و از بين رفتن PACKETها متفاوت هستند. نظارت بر مسيرها، با اتصالات موازي، امكان ارائهي انواع جديد از تكنيكهاي مهندسي ترافيك را امكان پذير مينمايد، در حالي كه چند خانه كردن سايت اصولاً به منظور افزايش قابليت اطمينان در اتصالات اينترنتي در نظر گرفته ميشود.

در اين مقاله، كنترل تراكم و جريان مبتني بر تاخير و اضافه بار ترافيك لحظهاي از شبكههاي بيسيم محلي به شبكههاي سلولار در دستگاههاي موبايل چند خانهاي را بررسي ميكنيم. در WLANها ، تاخير و پوشش بستگي به اندازه بسته، بازه زماني انتقال بسته ، و تراكم اتصال دارد. بنابراين، سيستمهاي كنترلي را طراحي و اعمال كرديم تا اندازههاي بستههاي مربوط به دريافت كنندهها را تنظيم نمايد تا به حد پوشش و تاخير وابسته به اپليكيشن برسد و از ايجاد اضافه بار جلوگيري شود. اگر عليرغم عمليات كنترلي، ترافيك در شبكهها از ميزان ظرفيت فراتر رود، دستگاهها براي اجراي عمل سرريز كردن بار ترافيك به صورت آسنكرون، به يك شبكه ديگر مهيا ميشوند. در كار ما، فرضيات تحقيقاتي ميتواند به عنوان دستگاههاي چند خانهاي و چند سرعتي ناميده شوند كه در WLAN عمل ميكنند و اپليكيشنهاي لحظهاي را به منظور به ماكزيمم رساندن ظرفيت شبكه با بهينه سازي اندازهي بستهها اجرا مينمايند. زماني كه به آستانهي عملياتي برسد، اتصالها به صورت آسنكرون بار خود را به شبكههاي سلولار تخليه مينمايند. منظور از ترافيك لحظهاي، صداي موجود در پروتكل اينترنت، تماسهاي ويدئويي، و بازيهاي تعاملي ميباشد. با فرضيهي بالا، پرسش تحقيقاتي براي كار ما ميتواند به اين صورت مطرح شود: با افزايش ترافيك WLAN و تعداد كاربران چه زمان بايد شروع به انتقال ترافيك ِ اپليكيشنهاي لحظهاي به يك شبكهي ديگر كرد و چگونه مي توان اين كار را براي اجتناب از ايجاد اضافه بار انجام داد؟

مدل كنترلي از شبيه سازي ترافيك VoIP در شبيه ساز شبكهي OMNET ++ ارزيابي میشود. حتي اگر اين كار به منظور كنترل تراكم و جريان سيستمهاي WLAN انجام شود، روشها و تكنيكها محدود به اين سيستمها نميشود. اين كار همچنين قابل كاربرد براي ساير شبكههاي فعال شونده با PACKET نيز كاربرد دارد.

ادامه مقاله به اين ترتيب است، بخش 2 بررسي ِ ساير مقالات در زمينهي كنترل اندازه PACKET در WLANها، مديريت مسير چند خانهاي ميباشد، و انتخاب شبكه ميباشد. بخش 3 بر استاندارد سازي چندخانهاي و اضافه بارها ميپردازد. بخش 4 سيستم تصميم گيري سلسله مراتبي طراحي شده را خلاصه ميكند، كه داراي يك واحد كنترل اندازه بسته و تخليه اضافه بار ترافيك از WLAN ها به واحدهاي شبكهاي سلولار ميباشد. بخش 5 مدل شبيه سازي را تشريح ميكند و بخش 6 نتايج شبيه سازي را ارائه مينمايد. بخش 7 خط مشي تخقيقات آينده را مشخص مينمايد و در نهايت نتايج در بخش 8 ارائه شده است.

بررسي مقالات

بهينه سازي اندازه بسته در WLAN ها

کورهونن و وانگ تاثير اندازه بسته را بر روي سرعت و تاخير در يك WLAN مبتني بر IEEE 802.11 بررسي كردهاند. تحليلها نشان ميدهد كه يك اتصال و ارتباط معين بين اندازه بسته، ويژگيهاي خطاي بين و ويژگيهاي تاخير مشاهده شده وجود دارد. به طور كل، واضح است كه عملكرد شبكههاي بيسيم نسبت به اندازهي بسته حساس ميباشد و اين كه بهبود چشمگير عملكرد زماني حاصل مي شود كه اندازه خوبي براي بستهها مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال، پرادهان، وادیا، کریشنا و بخشی اين امر را براي ترافيك TCP بر روي يك شبكه ي بيسيم نشان داده اند.

Chee and David (1989), Lettieri and Srivastava (1998), and Chien et al. (1999)  همگي بر روي ارتباط بين طول فريم و پوشش متمركز هستند، اما هيچ يک روش دقيقي را براي كنترل ديناميك طول فريم و به حداكثر رساندن توان ارائه نميكنند. Smadi and Szabados (2006) بر روي بهينه سازي اندازه بسته در رفع خطا متمركز شده اند اما آنها اندازهي بهينهي بسته را براي بهبد عملكرد در نظر نميگيرند. Sheu, Lee, Chen, Yu, and Huang (2000) يك كنترلر اندازهي بسته را ارائه مينمايند كه عملكرد WLANها را كه به وسيلهي اجاقهاي ماكروويو دچار تداخل ميشدند، بهبود ميبخشد. نشان داده شده است كه PLFC ترافيك توان پروتكل ديتاگرام كاربر UPD را بهبود ميبخشد، اما مولفين پيشرفت عملكرد را در هنگام افزايش كاربران و افزايش ترافيك در نظر نگرفتهاند. Sankarasubramaniam, Akyildiz, and McLaughlin (2003)  به بررسي بهينهسازي اندازه بستهها براي كفايت انرژي پرداختهاند، و Younis, Farrag, and D’Amico (2009) اين امر را براي امنيت و توان در نظر گرفتهاند، اما روشهاي آنها اصولاً به صورت آماري ميباشد،‌ به اين معنا كه اندازهي بسته بايد از پيش بهينه شده باشد. در اغلب مقالات منتشر شده ، انحراف انتگرال نسبي را ارائه و مقايسه نمودهايم، و همچنين سيستمهاي كنترل FUZZY را براي دستيابي به ماكزيمم توان ارائه كرديم كه بر مبناي بهينه سازي اندازهي بسته در WLANهاي تك جهتي و دو جهتي استوار است. هدف از سيسم تخصصي سلسله مراتبي طراحي شده در اين مقاله، رسيدن به تاخير وابسته به اپليكيشن و حد توان براي ماكزيمم تعداد چنين اتصالات لحظهاي به يك شبكهي ديگر ميباشد.

مديريت مسير چند خانه اي

در چند خانه كردن گرهها،‌ گرههاي نهايي مسئوليت مديريت مسير را به عهده دارنده. Feket اشاره ميكند كه چند خانهسازي را ميتوان براي مهندسي ترافيك پيشرفته يا اشتراك گذاري تكنيكها مورد استفاده قرار داد، مانند توازن بار و پخش بار، و توزيع ترافيك در اينترفيسها و دادههاي چندگانه. در توازن بار، جريانهاي مختلف ترافيك روي مسيرهاي متفاوت فرستاده مي شوند. در پخش بار، بستهها متعلق به جريانهاي يكسان هستند كه در مسيرهاي متفاوت فرستاده ميشوند.

Kandula, Lin, Badirkhanli, and Katab (2008), Singh, Alpcan, Agrawal, and Sharma (2010), and Yao, Kanhere, and Hassan (2009)  از پارامترهاي كيفيت خدمات براي توازن بار ترافيك در شبكهها استفاده مي كنند. در مهندسي ترافيك به مركزيت هاست، اين كار با انتخاب IP مبدا مناسب براي بستههاي بيرون رونده و اطلاع رساني گرهها در مورد IP بستههاي داخل شونده انجام ميشود. در مهندسي ترافيك شبكهها، اين كار از طريق تنظيم پروتكل روتينگ يا ريشه يابي انجام ميشود.

انتخاب اينترفيس چند خانه اي

روش هاي رايج براي انتخاب شبكه مبتني بر تخمين پارامتر هاي QoS براي هر شبكه ي قابل دسترس مي باشد.

پارامتر هاي QoS شبكه را مانند تاخير و ظرفيت مورد توجه قرار مي دهدند. در مقالات، محققان بيشتر به حوزه هايي با مركزيت كاربران توجه نموده اند، در ميان آن ها مي توان به مصرف توان دستگاهها،يا هزينه استفاده از شبكه

نيز اشاره كرد.

در برخي از مراجع ذكر شده ، از جمله موارد مربوط به  يك كاربر موظف به ذخيره سياست گذاري ها و ارجحيت ها مي باشد. روش  يك تركيب از منطق FUZZY و الگوريتم هاي ژنريك براي تعيين وزن براي هر معيار مورد استفاده قرار مي گيرد. BARI AND LENUG از الگوريتم طبقه بندي براي مقايسه ي روش هاي موجود براي شرايط ايده آل استفاده مي كنند. SONG AND JMSLIPOUR از محاسبات تحليلي براي دسته بندي گزينه ها بهره مي برند.  از تكنيك هاي برنامه نويسي ساختاري و استفاده از حل كننده ها براي مسائل مديريت جريان چند خانه اي استفاده مي كنند. ان ها متريك هاي كيفيت كاربرد ها  را بيش از QoS شبكه مورد توجه قرار مي دهد و ادعا دارند كه تصميمات بر مبناي QoS شبكه منجر به عملكرد بهينه كاربري نخواهد شد.

تخليه بار ترافيك

توجه داشته باشيد كه چگونه دسترسي به به Wifi مي تواند براي كاهش فشار بر روي طيف 3G در يك فضاي VEIHICULAR مورد استفاده قرار گيرد، به اين ترتيب كه هر زمان كه امكان داشته باشد، اين ترافيك را انتقال مي دهد. ان ها اشاره كرده اند كه ميانگين دسترسي به WiFi و 3G در سطح شهر ها به ترتيب 11% و 87 % بوده است. محققين همچنين اشاره كرده اند كه در نيمي از موقعيت هاي مكاني كه WIFI وجود دارد، ميران پوشش آن بسيار كم تر از پوشش دهندگي 3G مي باشد، و سرعت تلفات WIFI بيشتر است. نتايج نشان مي دهد كه روش مستقيم براي تركيب دو مورد مي تواند بار 3G را حداكثر تا 11% كاهش دهد. براي كاربرد هايي كه به شدت حساس به تاخير يا تلفت هستند، مانند VoIP ، محققين مكانيسم هايي را طراحي كرده اند كه در صورتي كه WIF نتواند با موفقيت بسته را در يك مدت زمان معين انتقال دهند، به سرعت بر روي 3G سوئيچ مي شود. مكانيسم سوئيچينگ در صورتي كه لايه لينك WIFI نتواند بسته را در كم تر از يك استانه ي تاخير ارسال نمايد، بسته را بر روي 3G مي فرستد.

نيز به چگونگي كاهش فشار بررسي طيف 3G در محيط VEHICULAR  مي پردازد. آنها فرض مي كنند مه سيار بودن داراي يك روند روزانه مي باشد و اين كه الگوي كاربرد يك كاربر معين شناخته شده است. اين فرضيات در تصميم گيري براي تخليه بار ديتا روي سيتم هاي WLAN مورد اساتفاده قرار مي گيرد.

محققين در QUALCOMM تذكر داده اند كه اپراتور ها بيش از هرچير از سيستم هاي MCN نسل سوم سود مي برند كه داراي تخليه بار  WIFI مي باشند . همچنين آن ها اظهار داشته اند كه MCN ها بايد مقداري ترافيك را از جمله VoIP روي 3G نگاه دارند، حتي زماني كه WIFI در دسترس باشد.

يك معماري را پيشنهاد و ارزيابي مي كند كه ترافيك ديتا را از شبكه هاي سلولار به AP هاي WIFI شهري و به شبكه هاي موبايل منتقل مي كند. آنها همچنين روش هاي انتقال را را براي جريان هاي پايين رونده و بالارونده ارائه مي دهند و همچنين كاربرد هاي مناسب براي اي معناري را ارائه مي نمايند. انها فرض مي كنند كه تعداد چشمگيري از داده هاي موبايل مقاوم در برابر تاخير هستند، و يك شبكه ي مقاوم در برابر تاخير را ارائه مي نمايند.

استاندارد سازي مربوط به چند خانه كردن

دستگاه هاي  چند خانه اي مجهز به اينترفيس هاي چند گانه ي شبكه هستند، كه هريك مربوط به تكنولوژي دسترسي متفاوتي هستند. با گزينه هاي چندگانه در زمينه تكنولبوژي دسترسي، چالشي در زمينه ي مديريت ايجاد مي شود كه به وسيله ي سازمان هي استاندارد سازي مختلفي با آن برخورد مي شود،‌ از جمله انستيتو مهندسي الكترونيم و الكتريك ieee ، نيروي كاري مهندسي اين IEFT و پروژه شراكتي نسل سوم 3GPP . در IEEE handover مستقل رسانه MIH يك تكنولوژي روش دسترسي را ارائه مي نمايد كه براي handover عمودي بهينه در دستگاه هاي موبايل با اينترفيس هاي چندگانه مورد نياز است. فعاليت هاي استاندارد سازي مربوطه به IETF و 3GPP در بخس 3.1 و 3.2 به ترتيب تشريح شده اند.

استاندارد سازي چند خانه اي در IETF

چند خانه كردن مي تواند در لايه هاي مختلفي از پروتكل اجرا شود. براي مثال، روش هاي چند خانه سازي در لايه شبكه مشابه با لايه هاي بالايي است، كه توسعه كاربرد را ساده تر مي كند. با اين حال، لايه بالاتر داراي اگاهي بيشتري از طبيعت ِ ترافيك پيش رونده مي باشد. اين امر مي تواند دقت بيشتري را در تصميم گيري ايجاد نمايد، مثلا با توجه به QoS و همچنين فضايي براي طراحي لايه متقاطع ايجاد مي نمايد.

چند خانه سازي سايت با پروتكل IPv6 يك روش چند خانه سازي IPv6 مي باشد كه يك شناساگر لايه ي بالايي و مكان ياب حقيقي را تعريف مي كند. بسط هاي mobility مربوط به گروه كاري  IPv6، بسط هايي از IPv6 موبايل را براي پشنيباني گره هاي چند خانه طراحي نموده است.  بسط هايي از ipv6 موبايل را ارائه نموده اند كه به گره سيار اجازه مي دهد تا ادرس هاي چند گانه را در خانه و در گره مربوطه رجيستر نمايد. پروتكل مكان ياب locator/ip seperatot ( جدا كننده id) ويژگي هاي مكاني و شناساگر ادرس هاي IP را تفكيك مي كند. اين امر چند خانه سازي را با امكان تخصيص مكان ياب هاي ريشه يابي چندگانه براي شناساگر نهايي فراهم مي كند.  تذكر مي دهد كه پروتكل شناسايي هاست، يك پروتكل چند خانه سازي نيست بلكه يك بسط ِ چند خانه سازي را براي اين كار تعريف مي كند.

در لايه ي انتقال، چندين روتكل وجود دارد كه قابليت هاي چند خانه سازي را پشتيباني مي كند و يا آن ها را در خود دارد. پروتكل انتقال كنترل جريان يك پروتكل اتصال و پيام مي باشد كه داراي قابليت هاي چند خانه سازي مي باشد. يك اتصال يا ارتباط متشكل است از جريان هايي چندگانه هر ارتباط ممكن است چند ادرس مبدا و مقصد داشته باشد و تنها يك جفت در هر لحظه مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر يك خطا بروز نمايد، يك جفت ادرس ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد.  اصول اوليه اي را براي يك پروتكل لايه بالا تعريف مي كنند كه امكان مشخص كردن ِ ادرس مبدا  و ادرس مقصد را براي بسته هاي انتقالي فراهم مي نمايد، به اين ترتيب كه مسير اوليه را تغيير مي دهد و مسير اوليه كنوني و ساير اطلاعات مربوطه با بازيابي مي نمايد.  يك بسط را تعريف مي كنند كه به گره هاي انتهايي امكان مي دهد تا به صورت ديناميك ادرس هايي را به يك اتحاديه اضافه كرده يا آن ها را حذف كند. اين بسط به SCTP امكان مي دهد تا در برابر تغييرات در مجموعه ادرس ها واكنش نشان دهد.

TCP چند مسيري انتشار بار را پشتيباني مي نمايد. يك دستگاه چند خانه اي مي تواند از MPTCP استفاده نمايد به اين ترتيب كه يك اتصال چند جرياني را با peer برقرار نمايد. هر زري جريان داراي جفت ادرس ip متفاوتي است.  يك بسط اينترفيس را براي MPTDP ارائه مي نمايند كه به كاربر امكان مي دهد كه MPTCP را فعال/ غير فعال نمايند، مجموعه ادري ها و اينترفيس هاي شبكه را براي زير جريان ها تعريف نمايند، و اطلاعات را در مورد جريان هاي كنوني جمع كنند. چند  خانه سازي براي پروتكل كنترل تجمع ديتاگرام به وسیله ي مجموعه اي از اتصالات مجزا با اتصال اصلي انجام مي شود.

استاندارد سازي چند خانه سازي در 3GPP

انتخاب شبكه براي گزينش بهتري تكنولوژي دسترسي نمي تواند همواره به طور كامل از انتخاب سرويس دهنده مجزا باشد. 3GPP مشخص كننده ي قوانين  براي انتخاب يك سرويس دهنده ي مي باشد. چالش مربوط به يك دستگاه ِ wlan 3GPP اين است كه از مناسب ترين تكنولوژي دسترسي بدون تداخل با قوانين مربوط به انتخاب سرويس دهنده استفاده كند.

قوانين و استاندارد هاي كنوني فراهم كننده ي دستگاه هاي ادرس دهي ip و ابزار هاي عملياتي براي حل مسائل mobility ، امنيتي ، QoS و تغييرات در هر شبكه ي عملياتي مي باشد. LTE هاي نو ظهور و معماري all-IP كه امكان اتصال ipv6 و دوگانه ipv4/ipv6 را فراهم كرده و امكان سيار بودن را بين شبكه هاي 3GPP و غير 3GPP و شبكه هاي legacy ايجاد مي كند. سطح كاربرد چند خانه سازي در چهارچوب 3GPP نمي باشد، اما فعال كننده هاي متعددي براي چند خانه سازي تحت مطالعه هستند. اين موارد شامل وسايل يك اپراتور براي بهينه سازي دسترسي 3GPP به وسيله ي ACCESS Network Discovery and Selection Function در  GPP TS و 3GPP-WLAN مي باشد. اتصال شبكه ديتا مسير هاي متعددي را دارد. پشتيباني براي چندخانه سازي و دسترسي چندگانه همزمان در LTE نيز همچنين بهه وسيله گروه كاري IETF MEXT اجرا مي شود. فعال كننده ها براي تخليه ي بار جريان هاي ترافيك انتخابي براي دسترسي به غير 3GPP به وسيله ي چنديد گروه 3GPP مشخص شده است كه تخت عنوان " جريان ip سيار و تخليه بار WLAN " و " تخليه بار ترافيك IP انتخابي  به عنوان بخشي از 3GPP شناخته مي شود.

يك سيستم تصميم گيري براي مديريت ترافيك لحظه اي

سيستم تصميم گيري طراحي شده بر مبناي يك سيستم تخصيي دولايه است كه در آن گنجانده شده است. شكل 1. لايه بالاتر براي فعال كردن عمليات در لايه ي پايين تر طراحي شده است يعني اين لايه تصميم گيري مي كند كه ايا اماده تخليه بار ترافيكي بشود يا جريان فرستنده گيرنده ها را بر اساس شرایط شبكه ها تنظيم نمايد.

در ابتدا منطق تصميم گيري كنترل را به سمت واحد كنترل اندازه بسته هدايت مي كند و امكان مي دهد كه جريان آن را حداقل براي يك بازهزماني تنطيم شده كنترل نمايد. زمان ميانگين فروكش كردن براي كنترلر اندازه بسته ها جدود 32.50 ثانيه است. جدول 4. اگر زمان تاخير پس از زمان فروكش بيش از 3 برابر بالاتر از مقدار استانه  بماند، منطق تصميم گيري توابع ِ تخليه بار ترافك رافعال خواهد نمود.  منطق تصميم گيري براي مديريت لحظه اي ترافيك داراي يك قانون است " اگر تاخير بيش از مقدار استانه باشد يا پوشش به اندازه لازم نباشد، انگاه به مرحله ي تخليبه بار برويد. واحد تخليه بار ترافيك سيگنال هاي كنترل را در حوزه ي پوشش خود نظارت مي نمايد تا تعيين نمايد كه ايا گره ديگري تخليه ي بار يا فرايند قطع اتصال را پيش از آن صورت داده است يا خير. اين واحد با توجه به اين قانون عمل مي كند، اگر يك تخليه بار خارجي يا فرايند قطع اتصال در حال اجرا باشد، انگاه تخليه بار داخلي را كسر كنيد و كنترل را له واحد منطق تصميم گيري بازگردانيد و اگر نه تخليه بار داخلي انجام شود و كنترل به واحد تصميم گيري منطقي بازگردانده شود

كنترلر هاي PID و كنترلر هاي اندازه ي بسته كه طراحي شده اند در گره هاي مقصد مورد استفاده قرار مي گيرند ه اين منظور كه اندازه بار بسته ترافيك  را به صورت لحظه اي تغيير دهد. در سيستم ما، تمام گره هاي مقصد تجمع را به استفاده از اندازه گيري خطاي تاخير يكطرفه و تغيير در خطاي تاخير يكطرفه را تحت نظر دارند. هر دو كنترل كننده طوري طراحي شده اند كه به هدف وابسته به اپليكيشن و سطح دقيق پوشش درر شرايط كانال برسند.

تخليه كننده هاي بار ترافيكي در گره هاي مقصد مورد استفاده قرا ر گرفته اند تا تخليه بار به يك شبكه ديكر صورت گيرد. تخليه كننده زماني فعال مي شود كه سطح ترافيك در WLAN از ظرفيت آن فراتر رود. اين تخليه كننده فريم هاي كنترل شبكه را نظارت مي نمايد تا مشاهده نمايد كه آيا هريك از گره هاي مجاور اماده ي تخليه بار اضافي ترافيك هست يا خير. اگر تخليه كننده مشاهده نمايد كه يك گره در مجاورت اماده تخليه ترافيك اضافي هست، تخليه كننده فرايند تخليه ترافيك خود را اجرا مي نمايد تا تاثيرات تخليه ترافيك گره مجاور را در زمان تاخير تعيين نمايد. اگر زمان تاخير به اندازه گاهي كاهش نيابد، گره به فرايند تخليه ادامه خواهد داد. در غير اين صورت منطق تصميم گيري كنترل را به كنترلر اندازه بسته انتقال مي دهد.

كنترلر مشتقي انتگرال نسبي

يك كنترل مشتق – انتگرال نسبي ( PID) يك مكانيسم كنترل فيدبك است كه به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد. يك كنترلر PID مقدار خطا را محاسبه مي كند،‌ همچنين اختلاف بين يك متغير فرايند و يك نقطه مطلوب را نيز محاسبه مي نمايد و همچنين براي به حداقل رساندن خطا با تنظيم ورودي هاي فرايند كنترل اقدام مي نمايد. مقدار نسبي تعيين كننده واكنش كنترلر نسبت به خطاي كنوني مي باشد، مقدار انتگرال تعيين كننده ي واكنش نسبت به  مجموع خطا هاي اخير است، و مقدار مشتق تعيين كننده واكنش به سرعتي است كه در آن خطا تغيير مي نمايد. مجموع ِ اين سه عمل براي تنظيم المان هاي فرايند مورد استفاده قرار مي گيرد، مانند اندازه بسته در فرستنده – گيرنده. در كنترلر PID طراحي شده، خطاي تاخير يكطرفه، محموع خطا هاي اخير و تغيير در خطابه عنوان مقادير ورودي استفاده مي شوند. مقدار خروجي كنترلر تغييرات در اندازه ي بار بسته است. اندازه بار بسته جديد برابر با تغيير ايجاد شده در اندازه بار بسته + اندازه قبلي بسته مي باشد. در  ما با موفقيت از كنترلر براي دستيابي به يك مجموعه تاخير هدف وابسته به اپليكيشن با ماكزيمم توان عملياتي در كانال غالب استفاده كريدم.ماكزيمم توان عملياتي به جاي مينيمم توان مورد نياز لازم است مثلا در مكالمات ويدئويي با كدينگ قابل محاسبه.

اين كنترلر مي تواند در معادله زير ارائه شود :

كه pi تغييرات در بار بسته است، kp يك تقويت كننده ي نسبي است، ki يك تقويت كننده ي انتگرال است و kd يك تقويت كننده مشتق مي باشد و t زمان است.

مقالات شامل فرضيه هايي از انواع متفاوتي از قوانين تنظيمات است، ميان آن ها  حدسياتي در مورد مقادير پارامتر ها دارد. اغلب اين قوانين تنظيمي شامل نقطه ي اغاز براي كي كنترلر pid با fine-tuning به علاوه، روش هاي تيونينگ اتوماتي براي كنترلر هاي pid طراحي شده اند، و اين يكي از اهداف تحقيقات ما در اينده مي باشد. در اين جا مقادير پارامتر ها از طريق كاربرد روش هاي Ziegler – Nichols به عنوان يك نقطه ي اغاز براي تنظيمات تجربي و ازمايشي ، تعريف مي شوند. روش هاي   به صورت ممفصل در Ogata ارائه شده است.

كنترلر fuzzy

كنترل fuzzy در اصل براي در بر گرفتن ورودي يك اپراتور انساني يا تخصصي مهندسي سيستم طراحي شده است، كه به راحتي به وسيله ي معادلات ديفرانسيلي قابل تعريف نيست. در سيستم كنترل fuzzy كه در اين جا طراحي شده است، متغير هاي ورودي و خروجي به صورت زباني ارائه شده اند. در اين كاربرد، متغير هاي ورودي عبارتند از خطاي تاخير يكطرفه ي ميانگين، و تغييرات در خطاي تاخير يكطرفه و مقدار خروجي برابر با افزايش اندازه بسته مي باشد. اين روش به عنوان يك استاتژي دو ورودي و تك خروجي ياد مي شود. ساختار كنترلر قرار داده شده در ترمينال كاربر در شكل 1 نشان داده شده است.

فرايند fuzzyfication در شكل 2 و 3 نشان داده شده است. در شكل 2 ، خطاي تاخير Ed برابر با -24.92  ميلي ثانيه است. تغيير در تاخير برابر با 6.644 ميلي ثانيه است كه در در جه 0.77 برابر با صفر و مثبت كوچك در درجه ي 0.23  است. شكل 3 را ببينيد.

پايه ي قوانين شامل سيست گذاري هاي كنترل است ، كه معمولا به صورت جملات شرطي بيان مي شوند يعني قواني اگر- انگاه. در اين كاربرد، يك مدل ِ از يك سيستم به وسيله ي روابط جمله اي تعريف شده است. روابط عبارتي از پايه قواني كه به معادلات عددي تبديل شده اند، كه براي كاهش بار محاسباتي در كنترلر انجام شده است. فرض كنيد به عنوان مثال،  يك سطح عبارتي براي متغير Xi است.  سطوح عبارتي با اعداد جايگزين مي شوند . جهت تعامل بين مجموعه fuzzy به وسيله ي ضريب  ارائه شده است. اين بدان معناست كه جهت هاي تغييرات در متغيیر خروجي رو به كاهش يا افزايش است، كه بستگي  به جهت تغييرات در متغير هاي وودي دارد. لذا معادله ي فشرده اي براي خروجي Zij ايجاد مي شود

اين نمايش روابط عبارتي به معادلات عبارتي براي اين كاربرد را در شكل 5 مي بينيد. براي مثال، مي توانيم در شكل 5 بخوانيم كه اگر Ed منفي كوچك باشد و  برابر صفر باشد، انگاه تعييرات در اندازه بسته مثبت كوچك است. در معادلات عبارتي ، مي توان آن را به صورت  بيان نمود. مثال هاي نقض ديگر توسط  ارائه شده است. از طرف ديگر ، منطق تصميم گيري لايه بالاتر  براي مديريت ترافيك كه به منظور محركي براي اجراي عمليات مي باشد، به صورت قوانين اگر انگاه بيان شده اند.

فرايند منطقي خروجي  كنترل عبارتي را ايجاد مي كند، افزايش اندازه بسته، كه سپس به حوزه فيزيكي برگردانده مي شود تا مقدار خروجي كنترل و تغيير در اندازه بسته پيدا شود. در فاز defuzzification روش مركز سطح استفاده مي شود و فرايند defuzzyfication در شکل 4 نشان داده شده است. از اين شكل مي توان ديد كه تغيير در اندازه بسته مپبت كوچك در درجه 0.52 و مثبت بزرگ در درجه 0.48 است. مقدار خروجي crisp نشان دهنده مركز سطح است يعني اندازه بسته 43 بيت بالاي مقدار قبلي است. دستور كنترل توسط بسته هايي acknowledgment  به نقطه ي مبدا باز مي گردد.

تطابق

براي تطابق با تاخير وابسته با كاربرد و شرايط توان عملياتي، سيستم تخصصي شرايط را به صورت ورودي هاي تاخير وابسته به كاربرد و تو مقداري توان عملياتي ايجاد م ينمايد. براي ترافيك Voip  تاخير هدف برابر با ماكزيم مقدار قابل قبول و توان عملياتي هدف برابر با نقداري ثابت است. كنترل لحظه اي جريان ترافيك در اين صورت از طريق بهينه سازي اندازه بسته و بازه هاي زماني انتقال بسته براي تاخير و توان عملياني در شرايط غالب كانال انجام مي شود و اگر سطح ترافيك شبكه بالا تر از ظرفيت باشد، عمليات كنترل دستگاه و تاخير افرايش مي يابد و توان عملياتي براي برخي گره ها كم مي شود.

براي نگه داشتن توابع عضويت و استقلال منطقي از وابستگي كامل به مقدار تاخير و اندازه بسته، سيستم تخصصي از مقادير ورودي نسبي استفاده  مي كند.انگاه سيستم تخصصي تعيين كننده ي افزايش اندازه بسته به عنوان يك مقدار خروجي است. با تغيیر كامل خروجي ، مانند تاخير، توابع عضويت بايد براي تمام تاخيرهاي ممكن مجددا تعريف شوند.

پيچيدكي محاسباتي

سيستم تخصصي براي مديريت لحظه اي ترافيك در گره هاي موبايل موجب افزايش پيچيدگي محاسبات براي گره ها مي شود. تضمم اعمال براي سيستم شامل تبادل بين پيچيدگي، زمان لازم براي محاسبات، حافطه دسترسي تصادفي، و حافظه مورد نياز و بهره مفيد توسط الگوريتم است. اين ها موجب افزايش بار محاسباتي شده است.

منطق تصميم گيري دو مقايسه را پس از دريافت هر 21 بسته انجام مي دهد يكي براي استانه تاخير و يكي براي مقدار توان عملياتي، تا اين قانون اعمال شود اگر تاخير بيشتر از استانه باشد يا توان عملياتي برابر با شرط نباشد، انگاه به تخليه ترافيك برويد. واحد تخليه ترافيك مقايسه اي انجام مي دهد تا تصميم بگيرد كه بازگشته يا به ادامه تخليه برود كه مقايسه با دستور اگر تخليه بار خارجي يا فرايند قطع اتصال در حال انجام است، انگاه تخليه داخلي متوقف و مكنترل به واحد منطق تصميم گيري بازگردد و اگر هيچ تخليه بار يا قطعه اتصال خارجي ديده نشده، انگاه به تخليه بار داخلي رفته و كنترل به واحد تصميم گيري منطقي بارگردد.

بار محاسباتي فرايند اسكن و قطع اتصال در نظر گرفته نمي شود، زیرا روش هاي استاندارد IEEE است مشاهده كنيد بخش 4.3. هر گره شبكه در محدوده پوشش راديويي به انتقال گوش مي دهد و از اولين ادرس در 802.11 WLAN براي تعيين اينگه به فراين ادامه دهد يا خير استفاده می كند.و همچنين mac header نو ع فريم ، فعل سازي گره را انجام مي دهد. كنترل فيدبك fuzzuy به تدريج بار محاسبات را افزايش مي دهد كه با انتقال سطح اپايكيشن پس از هر 21 بسته دريافت شده انجام مي شود. فاز fuzzyfication نيازمنده حداكثر 2*9  مقايسه 2*2 افزايش و 2*1 ضرب است. در مقايسه ها ، مقادير روردي با بخش هايي از توابع عضويت مقايسه مي شوند كه محدوده دينامي متغیير هاي ورودي را پوشش می دهد شكل 2. پس از مقايسه كه شناسايي ليبل ثابت fuzzy انجام مي شود، درجه عضويت با ضرب باز ه بين نقطه گوشه و مقدار crisp در زاويه خط محاسبه مي شود.فرايند منطقي براي معادلات عبارتي بيش تر از هشت ضرب ، چهار جمع، چهار تقسيم و شش مقايسه  min/max نيست. فاز defuzzyfivation نياز منده 2*5 ضرب براي تعريف مولفه ي افقي در مركز سطح است.

با توجه به  مي توان تخمين زد كه يك عمليات نيازمند  است كه يعني 56 عمليات از كنترل فيدبك fuzzy نياز به  دارد اگر مقدار  استفاده شود.

روش هاي تخليه بار ترافيك

يك فريم درخواست ارتباط از يك ايسنگاه WLAN يك نقطه دسترسي را فعال مي كند تا منابعي را به ان تخصيص دهد، و با كارت شبكه راديويي ان سنكرن شود و ارتباطي را با ID ان براي RNIC برقرار كند. ايستگاه مي توان يك فريم قطع ارتباط به نقطه اتصال بفرستند اگر تمايل به اتمام ارتباط داشته باشد. نقطه اتقال مي تواند حافظه تخصيص داده را ازاد كرده و RNIC را از جدول ارتباط حذف كند.

يگ گره WLAN  به طور پيوسته تمام  كانال تخصيص داده شده را اسكن مي كند ت ا ببيند اگر كانال ازاد است يا فريم دريافت شده براي آن فرستاده شده است. اگر يك گره ارسال كند و كانال قابل دسترس نباشد، انتقال قطع  مي شود. در اين جا تخليه ترافيك در گره مقصد انجام مي شود تا بار ترافيك به يك شبكه ديگر منتقل شودMCN

زمان تاخير كره هاي WLAN افزايش مي يابد و استانه ي تاخير زماني مختص كاربرد برابر با تعداد كاربران بوده و ميزان ترافيك در سطح AP افزايش مي يابد. اين امر منجر به تجمع  و قطع اتصال موازي مي شودو در مدل ما تخليه كننده بار زماني فعال مي شود كه سطح غالب ترافيك در wLAN از ظرفيت شبكه بيشتر شود. در اين مدل گره تخليه بار يا قطع شده ، گره هاي مجاور را مطلع مي كند كه مي خواهد اتصال را قطع كند. اين كار با وسیله ي فريم هاي قطع ارتباط انجام مي شود. براي مثال، اگر گره بخواهد ارتباط را قطح كند مي تواند يك فريم قطع ارتباط به AP خود بفرستند. گره هاي اطراف خودشان اماده قطع مي شوند زيرا زمان تاخير افزايش يافته است . اگر زمان تاخير به اندازه كافي كاهش نيابد گره بعدي نيز به قطع اتصال ادامه مي دهد. با اين حال اكر زمان تاخير به اندازه كافي كم شود منطق تصميم گيري، كنترل را به كنترلر اندازه بسته باز مي گرداند و گره هاي به ادامه اتصال ادامه مي دهند.

شبيه سازي شبكه

شبيه سازي با شبيه ساز  انجام  مي شود كه داراي چهارچوب  INETMENT ست. مدل شبيه سازي متشكل از 48 هاست بي سيم در ساختار زير بنايي مي باشد و يك نقطه دسترسي . گره ها به صورت تصادفي در پيرامون AP توزيع شده اند و فاصله از يك هاست تا AP بين 14.1 و 77.8 متر متفاوت است. گره ها حركت نمي كنند و فرض مي شود كه آن به وسيله ي پيام بيكن نقاط دسترسي براي تعيين زمان دقيق تاخير سنكرون مي شوند.

در بحث شبيه سازي عملكرد ترافيك voip مطالعه شده است. سرعت داده هاي ترافيك voip برابر با 64 كيلوبيت بر ثانيه است، كه مربوط به يك پالس بدون كد با سيگنال صوتي است. اندازه ثابت بسته مورد استفاده برابر 160 اكتت يا 1280 بيت مي باشد يعني بازه زماني بسته 20 ميلي ثانيه است. با كنترلر ها، اندازه اوليه ي بسته 50 اكتت براي بازه زماني بسته معادل 6.25 ميلي ثانيه است. تماس هاي voip به صورت جفتي است،‌كه در آن هاست 0 و هاست 1 يك جفت را تشكيل مي دهند، هاست 2 و هاست 3 يك جفت ديگر و الي آخر. تمام هاست ها تاخير بسته ها را اندازه گيري مي كنند و از الگوريتم بهينه سازي اندازه بسته براي محاسبه اندازه بهينه بسته براي 150 ميلي ثانيه استفاده مي كنند. ، و بعد از هر 21 بسته آن را به با پياد دستوري روي upd گزارش مي دهند. انگاه جفت اندازه بسته را تنظيم مي كنند. همچنين بازه زماني بسته تنظيم مي شود، تا سرعت داده ها ثابت بماند. بازه زماني پيام كنترل براي 21 بسته به صورت تجربي ازيابي شده كه از طريق پاسخ زمان بالا رفتن و پايين امدن انجام مي شود.

نتايج

سيستم تصميم گيري طراحي شده با كنترلر هاي جريان، براي كاربرد هاي تعاملي لحظه اي طراحي شده است، مانند تماس هاي Voip، تماس هاي ويدئويي و بازي هاي تعاملي، تا به تاخير end-to-end وابسته به كاربرد و مقاديري از توان عملياتي برسد و تعداد اتصالات لحظه اي را در محدوده پوشش نقاط دسترسي به حداکثر برساند. سناريو شبيه سازي كه در اين جا به كار رفته است، تاخير و توان عملياتي را ترافيكك VoIP را در زماني كه اندازه باز بسته ثابت باشد، اندازه گيري مي كند.

ارزيابي تاخير و توان عملياتي به عنوان تابعي از تغييرات در تعداد اتصالات voip اجرا مي شود و نتايج ما در انتشارات قبلي  نشان داد كه يك اندازه بهينه براي اندازه بسته وجود دارد كه با توجه به تاخير كلي و نرخ تلفات داده ها ، وابسته به تعداد و نوع اتصالات لحظه اي دارد. با اين حال، ميزان تغييرات ترافيك به عنوان تابعي از زمان بوده و امكان انتخاب يک اندازه بسته ثابت وجود ندارد. لذا گزينه ها به اين ترتيب است كه يا آن را به صورت ثابت در سطح يكسان نگاه داريم يا از كنترلرهاي اتوماتيمك اندازه بسته بهره جوييم.

توان عملياتي و تاخير

توان عملياتي يكطرفه در سطح كاربردي براي تبديل  نيازمنده 64 كيلوبيت بر ثانيه است.  بدون كد و غير فشرده براي حداقل تاخير استفاده مي شود. با اين حال، بسته به اندازه هاي نمونه صدا، اين امر مي تواند نيازمند سرعت داده حتي 107.2 كيلوبيت بر ثانيه با نمونه صداي 10 ميلي ثانيه باشد.

تاخير كلي در تماس هاي voip شامل تاخير هايي در لايه ي MAC و لايه اتصال و پورتكل tcp/ip مي باشد . در اين جا اندازه ي بافر jitter از 20 ميلي ثاينه تا 100 ميلي ثانيه متفاوت است.اين تاخير بافر قبل از medistream اغاز مي شود يعني گيرنده تاخيري دارد كه در آن medistream اجرا مي شود. براي بسته هاي بزرگ تر زمان بافر jiter كوتاه تر از زمان براي بسته هاي كوچك تر است.  چرا كه زمان تاخير طولاني تري به وسيله ي كدينگ گفتاري براي بسته هاي بزرگ تر ايجاد مي شود تا تاخير كلي را براي تمام بسته هاي كم تر از 150 ميلي ثانيه حفظ كند.

براي اجتناب از تخليه بار غير ضروري شرط تاخير كلي را تحفيف داده و استانه اي براي مكالمات  voip تا 200 ميلي ثانيه قرار داديم. كيفيت صدا با ازدياد تاخير دچار اغتشاش مي شود. اما مكالمه همچنان قابل فهم است تا زماني كه ميزان تلفات بسته ها بسيار كم باشد. با استفاده از استانه ي 200 ميلي ثانيه  تخليه 50 ميلي ثانيه هيسترزيس براي تخليه بار و توازن بار بين شبكه ها ايجاد مي شود . بنا بر اين، تاخير ناشي از بافر jitter و و كدينك گفتار همراه با هم به گونه اي طراحي شده است كه در 175 ميلي ثانيه ثابت باشد، كه متشكل از 20-100 ميلي ثانيه تاخير در بافر jittet 20-150 ميلي ثانيه تاخير در كدينگ نمونه صوتي و 5 ميلي ثانيه تاخير look ahead براي الگوريتم كدينگ كفتار مي باشد.  به دليل تاخير 175 ميلي ثانيه پروتكل ، صف بندي و تاخير تراكمي بايد كم تر از 25 ميلي ثانيه باقي بمانند، اگر بخواهيم تاخير كلي 200 ميلي ثانيه مرد نظر باشد. اين امر امكان اندازه بسته 1254 اكتت در لايه اتصال را ايجاد مي نمايد، زيرا سرعت ديتا كاربردي =  و يك نموه 150 ميلي ثانيه يعني  براي اندازه بسته. زماني كه 54 اكتت از header بسته را اضافه مي كنيم، اندازه بسته معادل 1250 كتت به دست مي ايد شكل 6 نشان دهنده صف بندي پروتكل و تاخير  تراكم به عنوان تابعي از تعداد گره ها براي اندازه ثابت بسته معادل 1280 بيت مي باشد، براي جريان ها كنترل شده به صورت fuzzily و براي جريان هاي با  pid كنترل شده. زماني كه اين اندازه ثابت بسته استفاده شود، تاخير با سرعت افزايش مي يابد و از 12 گره پيش مي رود. با كنترلر هاي PID,  و fuzzy ، تاخير به تدریج افزايش مي يابد تا زماني كه افزايش سريع تر پس از به ترتيب  38 و 42 گره به دست آيد. افزايش در تاخير به عنوان تابعي از تعداد گره ها اصولا به دليل افزايش تاخير دسترسي به مديا و نيز افزايش سريع در پيش بيني تاخير مي باشد.

جدول هاي 1-3 نشان دهنده تاخير ميانگين ،‌توان عملياتي، تعداد اتصالات كه حد تاخير در ان ها فراتر رفته است، و تعداد اتصالاتي كه به ازاي اندازه بسته ي ثابت 1280 بيت، به استانه ي توان عملياتي نرسيده اند. عامل محدود كننده براي اندازه بسته 1280 بيتي همان توان عملياتي است. لذا، اين امكان وجود دارد كه تعداد گره ها را به تدريج افزايش دهيم به اين ترتيب كه توان عملياتي را كاهش داده و تاخير را با فشرده سازي نمونه صوتي افزايش دهيم. شكل 7 نشان دهنده توسعه ي توان عملياتي به عنوان تابعي از تعداد گره ها براي اندازه بسته ثابت براي جريان هاي كنترل شده fuzzily و  pid مي باشد. اتصالات در 300 ثانيه اول يكي يكي به شبكه وارد مي شوند تا از تراكم جلوگيري شود.

تاخير ميانگين تا 64 گره  قابل قبول مي باشد و با استفاده از شرايط كنترلر fuzzy  براي توان عملياتي به 44 مي رسد،  شكل 6 و 7 را مشاهده كنيد. با اين حال، حد ها براي زمان هاي تاخير و فروكش ، به تدريج با پنج و هشت گره به ترتيب اضافه مي شود همان طور كه در جدول 2 نشان داده شده است. براي 42 گره، تاخير و توان عملياتي به صورت كامل در تمام گره ها به دست مي آيد. اگرچه براي زمان فروكش، مقدار افزايش اندكي بيشتر از استانه خواهد بود.

زماني كه كنترلر PID استفاده مي شود، تاخير ميانگين تا 46 گره قابل قبول استاما حد توان عملياتي تا 38 گره مي باشد. اگر چه زمان فروكش كردن براي دو اتصال طولاني مي باشد. با حداكثر 36 گره، تمامي شرايط برقرار مي شود.

مي توان در شامل 6 و 7 و جدو.ل 1 و 2 مشاهده كرده كه كنترلر ها طراحي شده در مقايسه با اندازه بسته 1280 بيت، به روشني تعداد اتصالات را افزايش مي دهند

زمان هاي پاسخ

شبيه سازي هاي ارائه شده و اندازه گيري ها نيز همچنين زمان هاي بالا رفتن و فروكش كردن كنترلر ها در جد.ل هاي 4 و 5 ببينيد. زمان هاي ميانگي براي بالا رفتن و پايين امدن كنترلر fuzzy در ماكزيم تعداد اتصالات 18.82 ثانيه و 32.50 ثانيه به ترتيب مي باشد. براي كنترلر PID با 38 گره ، ميانگين زمان بالا رفتن 9.29 ثانيه و زمان ثانیه امدن 32.42 ثانيه است. شكل 8 و 9 نشان دهنده زمان هاي زمان هاي بالارفتن و پايين امدن گره ها هستند زماني كه كنترلر هاي fuzzy و PID مورد استفاده قرار مي گيرند. قله هاي در منحني توان عملياتي احتمالا به دليل تراكم موقتي است كه در آن برخي بسته ها از بين مي روند.و  زمان ها نامنظم انتقال براي تنظيم هر اندازه بسته در نظر گرفته مي ش.ود

تاثيرات تحليه بار

جدول 6-8 ارائه كنده تغييرات تاخير ، تغيیرات توان عملياتي و تعداد اتصالات با ميزان تاخير و تعداد اتصالات اين كه به استانه توان عملياتي نرسيده اند در زماني كه يك اتصال براي اندازه بسته 1289 بيت براي جريان هيا كنترل شده fuzzy و PID تخيه مي شود.تاخير ميانگين كاهش يافته .و توان عملياتي از  9.68  كيلوبيت تا 64.00 كيلو.. بر ثانيه افزايش مي يباد زماني كه اندازه بسته هاي ثابتت مورد ستفاده باشد. جدول 6. براي جريان هاي كنترل شده fuzzy ، تاخير ميانگين همچنين كاهش مي يابد و توان افزايش مي باشد كه از 0.91 تا 64.00 كيلوبيت بر ثانیه است. و تمام گره ها ها به مقدارد هدف براي تاخير و توان مي رسند. از جدول 2 مي توان ديد كه افزايش تدريجي مقادير تاخير براي پنج اتصال ايجاد شده است در جايي 44 گره وجود دارد. با اين حال، تاخير هاي بيش از اندازه پس از كاهش تعداد گره ها از 46 به 44 حذف شده است جدول 7. در جدول 2 گره ها1-44 شركت مي كنند در حالي كه ردر جدول 7 گره هاي 1 و 2 و 5-46 براي بعد از تخليه مي مانند و يعني گره هاي 3 و 4 تخليه مي شوند. با جريان هاي كنترل شده PID ميانگين تاخير كاهش مي يابد و توان افزايش مي يابد از  0.11 كيلوبيت بر ثانیه  تا 64.00. و تمام گره ها به مقدار هدف براي تاخير و توان مي رسند.

شكل 10 و 11 نشان دهنده ي زمان پاسخ براي كنترلر هاي PID و Fuzzy است زماني كه گره 2 و  3 پس از 400 ثانيه شبيه سازي ترك مي كنند و گره هاي 6 و 7 پس از 700 ثانيه. پس از اولين تخليه در 400 ثانيه ، زمان هاي پاسخ خدود 5 ثانيه براي هر دو كنترلر است. پس از دومين تخليه تخليه قابل مشاهده نيست. اين ممكن است به دليل ان است كه سيستم داراي پهناي باند كافي براي هر اتصال هست.

زمان هاي پاسخ براي كنترلر هاي PID و fuzzy پس از تخليه از 46 تا 44 گره و 40 تا 38 گره حدود 4.8 ثانيه است. زمان پاسخ بسيار كوتاه تر از زمان پايين رفتن است زيرا اندازه بسته با مقدار بهينه تنظيم شده است. زمان هاي فروكش و تثبيت مي تواند با افزايش در فركانس دستور كنترل كاهش يابد، كه در مورد ما يك دستور بعد از دريافت 21 بسته مي باشد.

براي پيشرفت پاسخ هاي transient همچنين يك بازه زماني تصادفي را تخمين زديم

كه ايستگاه هاي مجاور بايد بعد از مشاهده تخليه خارجي و قبل از اغاز تخليه داخلي صبر كنند، زمان انتظار مي تواند طولاني تر باشد زيرا استانه كيفيت بر اي چنين كاربرد هايي مثل تماس هاي  Voip دقيق نمي باشد؛ كيفيت به صورتي تابعي از زمان تاخير تغيير مي نمايد.

تحقيقات اتي

برنامه تحقيقات ما شامل ادغام عميق تري از منطق تخليه ترافيك و منطق كنترل است كه در اين جا تشريح شد. هدف اين اسن كه يك واحد تصميم گيري طراحي شود كه به طور اتوماتيك كم ترين زمان تصادفي ايجاد كند كه ايستگاه هاي مجاور بايد براي تخلي برابر بايد صبر كنند. اگر براي مثال فركانس كنترل اندازه بسته تغيير كند.

نتيجه گيري

در اين مقاله تراكم مبتني بر تاخير را و كنترل جريان را با تخليه ترافيك Voip از WLANها به MCN ها مورد بررسي قرار داديم. سيستم تصميم گيري ايحاد شده توسط كنترلر ها كه در اين جا اعمال شده است بر اساس سيستم تخصصي سلسله مرانبي است. اين سيستم اندازه هاي بسته را براي گره هاي مبدا تنظيم مي نمايد به اين منظور كه به توان عملياتي هدف برسد و از حداكثر تاخير مجاز براي ترافيك VOIP در WLAN ها عبور كتد، و همچنين از تخليه بار غير ضروري جلوگيري شود. سطح غالب ترافيك در شبكه از ظرفيت فراتر مي رود بدون توجه به آن كه جه عمليات كنترلي صورت گرفته است.

سيستم هاي تصميم گيري در ترمينال هاي كاربري هستند. مدل هاي از طريق شبيه سازي ترافيك VOip در UDP در محيطWLAN اارزيابي شده اند. كه بت شبيه ساز OMNET++ نتايج نشان داده اند كه سيستم تصميم گيري ايجاد شده مي تواند انداه بار را تنظيم كرده تا با دقت و سرعت به بهتري سطح برسد. و همچنين تخليه بار اسنكرون را براي ترافيك شبكه فراهم مي تمايند زماني كه ترافيك شبكه مذكور از ظرفيت آن فراتر رود. مدل هاي طراحي شده اين امكان را براي WLAN ها ايجاد مي كنند تا تعداد كاربران را افرايش داده و به سه تا چهار برابر برسانند در حالي كه اندازه بسته ها ثابت بوده تا كيفيت اتصالات با كمترين تاخير بهبود يابد. بازه زماني تصادفي براي ايستگاه مجاور كه بايد قبل از تخليه بار ترافيكي صبر نمايد حدود  ثانيه است.

Expert System

WLAN

MCN

VoIP

Fuzzy control

Flow control

Offloading

Real-time traffic

KORHONEN & WANG

PRADHAN

VAIDYA

KRISHNA

BAKHSHI