We-Care : سیستم مراقبت بهداشتی مبتنی بر IOT برای سالمندان

چکیده

در دنیای پیرامون ما جمعیت به صورت به سرعت در حال زیاد شدن است، و به طور فزاینده، علاقه به توسعه راه حل هایی برای کمک به زندگی سالمندان وجود دارد. اینترنت چیزها یک واقعیت جدید است که زندگی روزمره ما را به طور کامل تغییر می دهد و وعده می دهد که مراقبت های بهداشتی مدرن را متحول کند، و این کار را با فراهم آوردن یک فرم شخصی تر، پیشگیرانه تر و مشارکتی تر انجام میدهد. با هدف ترکیب این دو موضوع مهم، کار ما، راه حل پیشنهادی IOT را برای کمک به زندگی سالمندان ارائه می دهد که می تواند بر اطلاعات حیاتی بیماران نظارت کرده و آن ها را ثبت کند و همچنین مکانیزم هایی برای ایجاد آلارم در موقعیت های اضطراری را فراهم کند. ویژگی های کم مصرف بودن، کم هزینه و بی سیم بودن آن باعث می شود که به یک راه کار مناسب برای استفاده در هر جا و هر کجا و استفاه به صورت مجزا و به صورت دست بندی راحت تبدیل شود. آزمایشات عملکرد، یک سیستم خوب برای ویژگی های اجرا شده را نشان داد و در مورد استقلال داخلی، عمر باتری عددی برابر با 306 ساعت (حدود 12 روز) را بدست آورد. در مورد محدوده کاری، این سیستم زمانی که هشدار خارج از محدوده به وجود آید، به خوبی در محدوده 60 متر کار میکند.

کلمات کلیدی : اینترنت چیزها ، بهداشت و درمان، کمک به زندگی سالمندان، دست بند نظارتی

1 - مقدمه

جهان در حال تحول بی سابقه در زمینه تکنولوژی است، سیستم های جدا از هم، به چیز هایی که در همه جا توسط اینترنت حاضر هستند تکامل میابند و همچنین به مبادله مقدار وسیعی از اطلاعات با ارزش می پردازند [1،2]. این پارادایم جدید، معمولا اینترنت چیزها (IOT) نامیده می شود، و واقعیتی جدید است که باعث توانمند تر شدن زندگی روزمره ما، افزایش بهره وری کسب و کار و بهبود کارایی دولت میشود [2،3]. در دوران IOT، استفاده روزانه از اشیا هوشمندتر می شوند و شروع به ایفای نقشی کلیدی در زیرساخت های اطراف می کند. از یک لامپ ساده خیابانی هوشمند تا یک شهر هوشمند پیچیده [4] یا از یک کنترل کننده صنعتی ساده به یک کارخانه هوشمند پیچیده [5]، این شکوفایی به وسیله دستگاه های به هم متصل شده وعده داده است که بسیاری از برنامه های کاربردی را با چشم انداز های تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی به ارمغان بیاورد.

یکی از دامنه های مهم که در آن IOT وعده داده که تغییرات قابل توجه و تاثیر زیادی در آن داشته باشد سیستم های مراقبت های بهداشتی است [6]. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سناریوهای مراقبت های بهداشتی، مزایایی مانند نظارت مداوم بر رفتارهای بهداشتی را ثابت می کند [7]، و پارادایم IOT امکان مراقبت های شخصی تر، پیشگیرانه تر و مشارکتی تر را فراهم می کند که در آن بیماران، مراقب سلامت خود هستند و مسئولیت مراقبت های بهداشتی بین بیماران و پرسنل پزشکی مشترک است [8]. IOT به صورت بالقوه می تواند به بسیاری از برنامه های پزشکی مانند نظارت از راه دور از راه دور، بیماری های مزمن، سلامت خصوصی و تناسب اندام، مراقبت از کودکان و سالمندان منجر شود. [6]. در میان تعداد زیادی از برنامه های کاربردی، مراقبت های بهداشتی از افراد سالمند و ناتوان، که با نام زندگی به کمک محیط AAL شناخته میشود توانسته توجه ویژه ای را با توجه به شتاب مورد انتظار جمعیت جهانی، به خود جلب می کند [9]. این نوع راه حل ها می تواند در مناطق روستایی مفید باشد، زیرا تعداد و میزان در دسترس بودن تیم های اضطراری با واکنش مناسب گاهی اوقات ضعیف و کم است.

در چند سال گذشته، برنامه های تحقیقاتی قابل توجهی در زمینه برنامه های کاربردی مراقبت های بهداشتی، خدمات و نمونه های اولیه مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود، اولین قدم به سوی این مسیر ریشه در شبکه های حسگر بی سیم WSN دارد [7]. Suntiamorntut و همکاران [10] یک سیستم که هزینه برای کمک به زندگی سالمندان در خانه های خصوصی پیشنهاد داد، در حالی که Redondi و همکاران. LAURA [11] یک سیستم یکپارچه برای نظارت بر بیمار با قابلیت های، محلی سازی و ردیابی در موسسات پرستاری را پیشنهاد دادند. با این حال، با ظهور IOT گرایشات در حال پیشرفت برای تغییر پروتکل های قدیمی به شبکه های استاندارد مبتنی بر IP میباشد. در [12] یک سیستم بیمارستان هوشمند SHS مبتنی بر IOT ارائه و مورد بحث قرار گرفته است، که ارائه دهنده خدمات ابتکاری برای نظارت خودکار روی بیماران، پرسنل و دستگاه های پزشکی در بیمارستان ها و موسسات پرستاری میباشد. Arboleda و همکاران [13] یک سیستم IOT را برای مراقبت های بهداشتی در خانه برای سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی و تنفسی مزمن ایجاد کرد. این سیستم شامل یک گره حسگر بی سیم است که قادر به نظارت بر ضربان قلب، دما، اکسیژن و علائم الکتروکاردیوگرام است. پلت فرم Carestore [14] یک پلت فرم منبع باز برای بازاریابی تجهیزات بهداشتی یکپارچه و پیکربندی است. پلت فرم تشخیص و شناسایی مشترک CRIP یک جزء از پروژه CareStore را ارائه می دهد که یک پشتیبانی کننده مبتنی بر سنسور برای شناسایی یکپارچه کاربران و دستگاه های بهداشتی است.

همچنین برخی از راه حل های هوشمند پوشیدنی برای AAL در بازار وجود دارد. BodyGuardian قلب [15] مسئول نظارت در جمع آوری تله متری قلب سیار MCT و نظارت بر رویداد قلب CEM بیماران است. داده های بیمار به طور خودکار شناسایی و به صورت بی سیم از طریق تلفن هوشمند به مرکز نظارت ارسال می شود. پزشکان می توانند اطلاعات بیماران خود را به دست آورند و اطلاعیه ها را از طریق وب توسط پورتال های خاص (PatientView و PatientFlow) بررسی کنند. Wellness [16] سیستمی است ترکیب شده از سنسورها، اعلان های تلفن همراه و اتوماسیون خانگی برای ارائه یک گزینه امن و مقرون به صرفه برای زندگی مستقل. با استفاده از اطلاعات دریافت شده توسط سنسورهای داخلی در زمان واقعی، ا اعضای خانواده یا مراقبین را از تغییرات غیرمنتظره آگاه میسازد و یا در روال هایی که گزارش می دهد ممکن است یک اورژانس را درخواست کند. UnaliWear [17] یک ساعت هوشمند برای افراد مسن است. که هیچ نظارتی را بر روی پارامترهای سلامتی فراهم نمی کند، اما دارای شتاب سنج برای تشخیص سقوط و سخنرانی های مداوم برای ارائه هشدار های پزشکی فعال است.

با هدف کمک به زندگی بهتر سالخوردگان، ما برای مراقبت از افراد سالخورده آماده ارائه راهکارهای منحصر به فرد برای مراقبت از آنها هستیم که قادر به نظارت و جمع آوری اطلاعات حیاتی و مهم بیماران است، و آن را در اختیار پرسنل پزشکی و یا سرپرست طراحی شده قرار می دهد. داده ها توسط دست بند بیمار جمع آوری می شوند و به سیستم مانیتور سرپرست فرستاده می شوند و هشدار را در مورد شرایط اضطراری مانند سقوط و عدم وجود علائم حیاتی مهم به نمایش می گذارد. در طراحی سیستم پیشنهادی کم مصرف و کم هزینه بودن مهم بوده و هر کس به راحتی راه حل های مناسبی را در خانه خود میتواند از آن دریافت کند. راه حل های ما با تعامل آسان و یکپارچگی با شبکه های فعال شده توسط IOT از دیگران متمایز می شود و سیستم ارزان قیمتی را ارائه می دهد که برای همه مقرون به صرفه است، در حالی که مهمترین خدمات سیستم های دیگر را فراهم می کند.

2 - معماری سیستم

شکل 1 معماری کلی سیستم We-Care را نشان می دهد. که از سه جزء اصلی تشکیل شده است: 1 – دست بند We-Watch  / 2 – برد خدمات We-Care  / 3 - خدمات ابر . We-Watch شامل یک دست بند در ابعاد کوچک است که توسط فرد سالخورده استفاده می شود.

شکل 1: معماری سیستم We-Care

مسئول نظارت و جمع آوری داده ها از سنسورهای فعال و ارسال آن به صورت ایمن به  برد We-Care می باشد که مسئول اجرای سرویس های وب و رابط کاربری ابر هنگامی که یک دروازه اینترنت در دسترس است میباشد. شبکه بی سیم یک پشته استاندارد IOT را اجرا می کند و تمام مچبند ها که قابلیت IPv6 را دارند توسط پروتکل 6LOWPAN پشتیبانی میشوند. برد WeCare مسئول دریافت تمام داده های جمع آوری شده از مچ بند We-Watch و اجرای تمام خدمات سیستم می باشد. در موارد اورژانسی، زنگ هشدار برای سرپرست فعال شده و امکان پاسخ سریع به هرگونه مشکل احتمالی را فراهم می کند. در زمانی که به اینترنت یا سرپرست اشتراک گذاری یک شبکه محلی دسترسی ندارید، تمام خدمات موجود در این بورد ادامه پیدا خواهد کرد و سیستم We-Care به یک پلت فرم جداگانه تبدیل میشود، مستقل از اینترنت برای کار کردن. هنگامی که به وسیله یک گیت وی قابل دسترسی به اینترنت متصل می شود این برد سیستم را به طور گسترده ای در دسترس قرار می دهد، در حالیکه همه خدمات و ویژگی ها نیز از طریق اینترنت و از طریق هر مکانی از طریق برنامه های کاربردی قابل دسترسی هستند. این ویژگی سیستم را قادر می سازد تا هر فرد سالخورده ای را بدون حضور فیزیکی از راه دور مانیتور کند. پیاده سازی مفصل هر جزء در بخش های 3 و 4 مورد بحث قرار می گیرد.

3 - دستگاه های سخت افزاری

نمونه اولیه We-Care که توسط دست بند We-Watch، برد We-Care همراه با گیت وی We-Watch مونتاژ شده در شکل 2 نشان داده شده است. گیت وی اینترنت و برنامه های کاربردی وب نمایش داده نمی شود.

شکل 2. نمونه اولیه ما

الف - دست بند We-Watch

مچ بند We-Watch در ابتدا با استفاده از SensorTag  [18] از Texas Instruments (TI) اجرا شد. که شامل یک پلت فرم توسعه کم مصرف است که توسط MCU CC2650 همراه با چند سنسور MEMS در کنار آن ساخته شده است.MCU چند منظوره از Bluetooth LE 4.0 و 6LoWPAN بر اساس استاندارد IEEE 802.15.4 (2.4GHz) و توسط Contiki-OS [19]، که یک سیستم عامل  برای IOT است پشتیبانی می شود. اندازه کوچک آن و ویژگی کم مصرف بودن آن (که می تواند برای مدت زمان طولانی با استفاده از یک باتری سکه ای تک سلول کار کند) باعث می شود SensorTag یک انتخاب عالی برای استقرار و آزمایش دست بند We-Care باشد. با وجود سایر ابزارهای موجود مانند eZ430-Chronos [20]، آنها در ارائه و اتصال IP و پشتیبانی از پشته IOT از طریق Contiki-OS شکست خورده اند. Contiki-OS برای ارائه کامل پشته IOT از پروتکل 6LoWPAN استفاده میکرد. هر دستبند We-Watch می تواند داده ها را از سنسورهای موجود، مانند دمای محیط و بدن، فشار، رطوبت، نور، شاخص قدرت سیگنال دریافتی RSSI، شتاب سنج و دکمه های فشاری، جمع آوری کند. با این حال، تنها داده های مربوط به دمای محیط و مچ دست، RSSI، شتاب سنج و دکمه های فشاری استفاده می شود. اتصال به سوکت UDP به وسیله یک سرور UDP در حال اجرا بر روی گیت وی We-Watch ،تمام نمونه های جمع آوری شده به صورت دوره ای را به سرویس های مانیتورینگ / هشدار که در حال اجرا روی برد We-Care هستند ارسال می کند.

هر سنسور می تواند برای اجرای مجموعه ای از ویژگی ها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. دکمه ی فشار به عنوان یک دکمه هراس استفاده می شود که می توان آن را فورا برای ارسال فوری پیام های پیشانی و درد به سرپرست مورد استفاده قرار داد، مثلا در شرایط اضطراری یا موقعیت هایی که افراد سالمند گم شده اند و نیاز به کمک دارند تا راه برگشت را پیدا کنند. مقدار RSSI برای کمک به ردیابی دست بند استفاده می شود و همراه با سیگنال صوتی بوسیله زنگ روی برد به تعیین موقعیت های خارج از محدوده / قطع شده کمک میکند. این پارامتر را می توان در هر دو طرف کانال ارتباطی، به عنوان مثال، دست بند We-Watch و رابط 6LoWPAN در گیت وی We-Watch استفاده کرد. سیستم تشخیص افتادن با خواندن داده های شتاب سنج که برای تشخیص حرکات ناگهانی مانند سقوط استفاده می شود و همچنین برای ردیابی هر گونه فعالیت حرکتی که توسط فرد سالمند انجام می شود، اجرا می شود. سنسورهای دما، به طور مداوم برای اندازه گیری دمای محیط و بدن کار میکنند، همچنین توسط ماژول آشکارساز حضور بدن استفاده می شود که قادر به تشخیص حضور بدن است. اگر دستبند جدا شده باشد، سیستم زنگ خطر را برای سیستم سرپرست به صدا در می آورد، هشدار با توجه به وضعیت وضعیت.

ب - برد We-Care

سرویس های نرم افزاری We-Care و رابط ابر با استفاده از TITLE LINK CC3200 Launchpad [21] ساخته شده است. CC3200 System-on-Chip (SoC) شامل یک پردازنده قوی ARM Cortex-M4 همراه با اتصال Wi-Fi داخلی است. برای پشته نرم افزار از TI-RTOS، که یک سیستم عامل real-time برای میکروکنترلرهای TI است استفاده کردیم. TI-RTOS امکان توسعه سریع تر را با حذف نیاز توسعه دهندگان برای نوشتن و حفظ نرم افزار سیستم فراهم می کند. TI-RTOS برای کار با خانواده TI Simple-Link طراحی شده و ارائه دهنده پشته TCP / IP و TLS / SSL، HTTP سرور و سایر پروتکل های اینترنتی برای امنیت ارتباطات اینترنتی میباشد. برد We-Care می تواند به عنوان یک اکسس پوینت وای فای عمل کند. فعال کردن هر دستگاه Station در همان شبکه برای اتصال و دسترسی به خدمات در دسترس، مانند برنامه تلفن همراه سرپرست، یا به عنوان یک Station ، سیستم We-Care را به اینترنت و خدمات ابر متصل می کند. با استفاده از مشخصات Station در برد WeCare هر برنامه سرپرست می تواند دسترسی و نظارت بر تمام مچ بند های ثبت شده در سیستم را مشاهده کند. برد WeCare سرورهای وب را به صورت پورت 80 در اختیار مشتریان قرار می دهد. Web application و فایل های داده مانند LOG ها که حاوی داده های دریافت شده از دست بند هستند، در SDCARD متصل به برد ذخیره می شود.

اگر چه ممکن است هر دستگاه We-Watch را از شبکه بیرونی برای اهداف امنیتی متصل کنیم (تا زمانی که شبکه از اتصال IPv6 پشتیبانی کند)، برد We-Care به عنوان یک فایروال عمل می کند، چرا که خدمات مسیریابی را اجرا و یا پشتیبانی نمی کند، یعنی سرویس هایی که اجازه می دهد دستگاه ها از هر دستگاهی به جای برد We-Care قابل دسترس باشند.

ج – گیت وی We-Watch

از آنجا که CC3200 تنها از پروتکل بی سیم IEEE 802.11 پشتیبانی می کند، برد We-Care برای اتصال به شبکه 6LoWPAN به یک گیرنده سازگار با استاندارد IEEE 802.15.4 مانند CC2538 / CC2650 نیاز دارد. گیت وی 6LoWPAN برنامه UDP Contiki-OS را اجرا می کند که یک سوکت برای هر دستبند در شبکه ایجاد می کند و تمام بسته های IPv6 دریافت شده را به برد We-Care منتقل می کند. سرور UDP در پورت 3000 UDP گوش می دهد، و ارتباطات کلاینت را در پورت 3001 می پذیرد.

د - ایستگاه رادیویی شارژ بی سیم

یک سیستم شارژ بی سیم برای کامل کردن سیستم We-Care توسعه داده شد. بر اساس طراحی مرجع TIDA-00881 [22] این تکنولوژی شارژ باتری We-Watch را تسهیل می کند چون که فقط به یک ایستگاه پایه احتیاج دارد تا به صورت بی سیم آن را روی پلت فرم پایه قرار دهد. این سیستم ساده شارژ به افراد مسن اجازه می دهد ما را بدون نیاز به کابل ها یا سیستم های اتصال پیچیده شارژ کنند.

4 - ماژول های نرم افزار

شکل 3 ماژول نرم افزار We-Care را نشان می دهد. که می تواند توسط چهار لایه ساده ارائه شود: سخت افزار، نرم افزار، وب سرویس ها و برنامه های کاربردی.

شکل 3. سیستم We-Care پشته نرم افزار

لایه سخت افزاری نشان دهنده بسته های پشتیبانی برد (BSP) هستند که مسئول اتصال سخت افزار میباشند. برای استفاده از برد ها / سخت افزار های مختلف، مانند دست بند We-Care، گیت وی We-Care و برد We-Care، این لایه همراه با کتابخانه های Contiki-OS و TI-RTOS ارائه می شود. لایه نرم افزاری توسط پروتکل های پروتکل TI-RTOS و Contiki-OS و اجزای سیستم عامل تشکیل شده است. آنها به ترتیب، IEEE 802.11 و IEEE 802.15.4 سازگار با نرم افزار و همچنین یک پشته فعال شده توسط آی پی برای ارتباط های در دسترس برای رابط های ارتباطی را ارائه می دهند. برای لایه خدمات، در سمت Contiki-OS، ما به سادگی یک برنامه UDP سرور / کلاینت را اجرا می کنیم تا پیام تبادل بین We-Watch و گیت وی We-Watch را فعال کنیم. در سمت TI-RTOS، این لایه تمام خدمات وب، پروتکل ها، پایگاه های داده و IOT C API را اجرا می کند که با IOT JS API اجرا شده در لایه اپلیکیشن تعامل دارد. لایه اپلیکیشن در TI-RTOS، رابط کاربر گرافیکی (GUI) را ایجاد می کند که می تواند وضعیت سیستم و داده ها را نمایش دهد و همچنین تمامی پیام های پروتکل برنامه را برای برقراری ارتباط با سرویس های ابر و برنامه های از راه دور تنظیم می کند.

الف - وب سرور We-Care

وب سرور We-Care برای کار بر روی CC3200 MCU به صورت کم مصرف طراحی شده است، و به صورتی پیکربندی شده که توانایی مدیریت چهار (تا هشت) مشتری در یک زمان را داشته باشد. پیاده سازی سبک آن دارای دو API اصلی است: IOT.C و IOT.JS، که به ترتیب در زبان C و زبان جاوا اسکریپت نوشته شده اند. این API ها برای ارتباط از روش ارتباطی M2M استفاده می کنند.

ب – وب اپلیکیشن We-Care

وب اپلیکیشن We-Care نیز طراحی شده بود که نیازهای کم مصرف سیستم را هدف قرار دهد. که فقط با بارگیری داده های مورد نیاز و پشتیبانی از حالت های خواب بود در زمانی که برنامه های کاربردی در حال استفاده نیست. به این ترتیب، بهره وری انرژی افزایش می یابد، درنتیجه افزایش عمر باتری افزایش می یابد. این برنامه همچنین GUI را برای حمایت از تعامل سرپرست با سیستم We-Care ادغام می کند. نوشته شده با HTML5 و CSS3، که می تواند در هر مرورگر و هر دستگاهی اجرا شود، بدون نیاز به برنامه های اضافی و افزونه های دیگر. فایل های برنامه به طور مستقیم از SD Card به وسیله API File System به جای ماژول فلش SPI که در برد ارائه شده است، دسترسی پیدا می کنند. و این اجازه داده میشود تا برنامه به راحتی تغییر پیدا کند به عنوان مثال فایل های جدید را می توان در هر زمان در SD Card کپی کرد و به ما اجازه می دهد تا به اطلاعات ورودی ذخیره شده در کارت در زمانی که مورد نیاز است دسترسی پیدا کنیم.

شکل 4 یک مثال از رابط کاربری ساده را نمایش می دهد و  اطلاعاتی که از دستبند های We-Watch جمع آوری شده است را نشان می دهد، به عنوان مثال، درجه حرارت بدن و محیط و سیستم تشخیص افتادگی که در مورد رویداد سقوط یا جنبش های ناگهانی است خطوط رنگی در کنار شناسه دست بند، می توانند نشان دهد که آیا دستگاه آنلاین (سبز) یا آفلاین (قرمز) است. آدرس IPv6 دست بند نامی است که به طور پیش فرض قرار گرفته، و می توان آن را به هر نام مستعاری برای تسهیل شناسایی دست بند تغییر داد.

شکل 4. وب اپلیکیشن We-Care: رابط سرپرست

برای پیام های هراس یا اضطراب، زمانی که دکمه فشار داده می شود، برنامه (شکل 5) را نمایش میدهد که یک پیام هشدار است و پس از یک هشدار بلافاصله با صدا به به سرپرست اطلاع داده میشود. دیگر هشدارها و پیام ها را می توان پیکربندی کرد تا به دیگر مقصد های طراحی شده مانند شخص مسئول (به جای نگهدارنده) و تیم های اورژانس پزشکی در صورتی که افراد سالخورده نیاز به مراقبت های فوری پزشکی داشته باشند ارسال شود،.

شکل 5. برنامه We-Care: پیام هشدار دهنده

ج - تأمین امنیت ارتباطات بی سیم

برقراری ارتباط بی سیم در شبکه های مبتنی بر IOT اجباری است. حفاظت از داده ها از بینندگان غیر مجاز که می تواند فریم های IEEE 802.15.4 را سرقت کرده و یا اطلاعات جعلی را در شبکه تزریق کند، باعث به خطر افتادن رفتار کلی سیستم ها در برنامه We-Care میشود. استاندارد 802.15.4 مجموعه ای امنیتی رمزنگاری را برای محرمانه بودن، یکپارچگی یا هر دو، با الگوریتم های رمزنگاری قوی مانند الگوریتم رمزنگاری پیشرفته (AES) ارائه می دهد. ما برای ایمن سازی ارتباطات بی سیم بین دست بند We-Watch و گیت وی We-Watch از کتابخانه رمزگذاری لایه پیوند برای رادیوهای سازگار IEEE 802.15.4 (LLSEC) ارائه شده توسط Contiki-OS، با استفاده از ماژول های امنیتی موجود در تراشه AES-128 استفاده کردیم. این پیاده سازی بر اساس کتابخانه امنیت لایه لینک که توسط [23] ارائه شده و کلید های دو طرفه توسعه یافته اسکیمصورت پذیرفته که میتواند پروتکل رمزنگاری Easy Broadcast و Authentication با اختصار EBEAP و کلید های دو طرفه توسعه یافته اسکیم را پیاده سازی کند.

5 – ارزیابی

الف - طول عمر باتری

ارزیابی تجربی برای اندازه گیری مصرف انرژی دستبند We-Watch در حالت های عملیاتی مختلف انجام شد. از نتایج به دست آمده می توان عمر باتری را پیش بینی کرد. مقادیر اندازه گیری شده همراه با حداکثر طول عمر آنها در جدول 1 ارائه شده است. اگر چه MCU از حالت Sleep و Deep Sleep power پشتیبانی کرده و Contiki-OS قادر به استفاده از آنها میباشد، ولی آنها فعال نیستند، بنابراین این اطلاعات در دسترس نیست. از آنجا که نرم افزار همیشه برای ویژگی هایی نظیر نمونه گیری از حسگرها و تبادل پیام با گیت وی We-Watch، درخواست ارسال میکند پس تنها چهار حالت عملیاتی مشخص شد:

جدول 1 - مصرف فعلی برای حالت های مختلف قدرت

1 - حالت بیکار: این حالت با پایین ترین میزان مصرف انرژی مطابقت دارد و در اکثر زمان ها فعال است و به صرفه جویی در انرژی کمک می کند. در حالت بیکار تباطات OFF هستند، اما آماده است تا روشن شود چنانچه لازم باشد We-Watch با پیت وی برای تبادل پیام یا تعمیر و نگهداری شبکه ارتباط برقرار کند. با این حال، در مورد حرکت های ناگهانی که توسط شتاب سنج تشخیص داده می شود (که ممکن است فرد سقوط کرده باشد) و یا اگر دکمه هراس و اضطراب فشار داده شود، CPU قطع می شود و We-Watch بلافاصله ارتباطات را آغاز می کند و به برد We-Care گزارش می دهد.

2 - سنسور ON: این حالت نشانگر نمونه گیری دوره ای از سنسورها است. برای خواندن تمام سنسورها 100 میلی ثانیه طول می کشد، با میانگین مصرف فعلی 6.47 میلی آمپر.

3 - حالت TX: پس از جمع آوری داده ها از سنسور ها، WeWatch آن را به گیت وی We-Watch می فرستد. این عملیات به طور متوسط 25.77 میلی آمپر مصرف دارد و حداکثر 5 میلی ثانیه طول می کشد.

4 - حالت RX: پس از ارسال داده به گیت وی We-Watch در این حالت 0.3 میلی ثانیه منتظر پیام تصدیق داده میشود قبل از اینکه دوباره به حالت بیکار برود. مصرف کنونی 33.12 میلی آمپر است. این پیام ها برای شناسایی عدم ارتباط با برد We-Care مورد نیاز است و وضعیت خارج از محدوده را تعیین می کند.

تنظیم ارتباطات و نمونه گیری 30 ثانیه (جایی که We-Watch همه عملیات فوق را انجام می دهد)، حالت فعال (سنسورهای ON، حالت TX و حالت RX) به طور میانگین 10.10 ثانیه و مصرف 7.463 میلی آمپر و در حالت خاموش مصرف 0.760 میلی آمپر بوده و 29.895 ثانیه طول میکشد. که منجر به میانگین مصرف فعلی 0.784 میلی آمپر می شود. با یک باتری سکه ای استاندارد قابل شارژ سونی 240mAh، طول عمر باقیمانده تخمین زده شده به شرح زیر است:

طول عمر باتری حدود 306.12 ساعت است، یعنی حدود 12 روز بدون جایگزینی یا شارژ مجدد. این زمان برای نگهدارنده جایگزین باتری یا دست بند We-Watch کافی  است، و این در حالی است که خدمات و ویژگی های سیستم را حفظ می کند. اگر شخص سالخورده قادر به انجام جایگزینی و شارژ مجدد We-Watch خود باشد، با استفاده از شارژر بیسیم که در سیستم موجود است، می توانید این کار را انجام دهید.

ب - بررسی عملکرد

1 - در دسترس بودن سیستم: برای آزمودن دسترسی به سیستم برای کارکردن و توانایی آن برای انطباق با شرایط مختلف در سناریوی برنامه، ما برخی از آزمایشها را با وجود گیت وی اینترنت و عدم وجود گیت وی اینترنت انجام دادیم. در مورد اول، برد We-Care پروفایل Station را شروع میکند و سرپرست همیشه می تواند به طور مستقیم و یا در همان شبکه به سیستم متصل شود. هنگامی که گیت وی اینترنت در دسترس است، برد We-Care پروفایل AP را فعال می کند، و اتصال آن را به ابر گسترش می دهد.

2 - خارج از محدوده: این قابلیت تضمین می کند که سیستم همیشه متصل است و افراد مسن در محدوده منطقه مورد نظر قرار دارند. اگر ارتباط دستبند با برد We-Care از بین برود، پس از 60 ثانیه تلاش می کند هر دو دستگاه به هم متصل شود زنگ صدا را تا زمانیکه دست بند به محدوده خود بازمی گردد و قادر به برقراری ارتباط مجدد با برد We-Care باشد ادامه میدهد. آزمایشهای انجام شده شامل استفاده از این قابلیت در محیط داخلی و در محدوده وسیعی از دست بند بوده است. شکل 6 تست های انجام شده را نشان می دهد، و زنگ خارج از محدوده براساس RSSI محاسبه شده است. مطابق با اهداف مرجع، همبستگی بین فاصله و RSSI نمایش داده شده که می تواند براساس محیط داخلی برای محاسبه حداکثر دامنه سیستم کمک کند. در یک محیط عملیات عادی، محدوده سیستم می تواند تا 60 متر زنگ نزند و خارج از محدوده زنگ بزند.

شکل 6. محدوده برآورد آزمون

6 - نتیجه گیری و کار های آینده

جهان در حال پیشرفت تکنولوژی بی سابقه ای است برای اتصال میلیاردها دستگاه. اینترنت چیزها یک پارادایم جدید است که زندگی روزمره ما را غنی می کند و وعده می دهد که تغییرات قابل توجهی داشته باشد و باعث ایجاد یک تأثیر عظیم در مراقبت های بهداشتی مدرن شود، از طریق فراهم آوردن فرم شخصی تر، پیشگیرانه تر و مشارکتی تر. در این مقاله We Care ارائه شده است که یک سیستم مراقبت بهداشتی مبتنی بر IOT است که برای نظارت و جمع آوری اطلاعات حیاتی در سالمندان طراحی شده است. این سیستم قادر به تشخیص سقوط، و همچنین عدم وجود علائم حیاتی است و میتواند در موارد اضطراری هشدار دهد. دستگاه پوشیدنی باید در یک دست بند ساده و راحت ادغام شود، که راه حلی مناسب برای هر فرد سالخورده در خانه ارائه می دهد. برنامه وب توسعه یافته، تمام داده های بازیابی شده و ارسال شده توسط دست بند را در سرور جمع آوری می کند و همچنین می تواند در صورت وقوع حوادث اضطراری به سرپرست یا کارکنان پزشکی از راه دور هشدار دهد. داده های ذخیره شده بعدا می تواند برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد، چون ممکن است به کارکنان پزشکی کمک کند تا تکامل بیماری بیماران خود را ردیابی کنند. معماری IOT تصویب شده، سیستم WE-Care را قادر می سازد تا با فناوری موجود هماهنگ شود، زیرا این پشته پروتکل استاندارد است.

در آینده نزدیک تمرکز ما اضافه کردن سنسورهای جدید به دست بند خواهد بود تا بتوانیم داده هایی از سایر پارامترهای حیاتی نظیر فشار خون و ضربان قلب جمع آوری کنیم. این امر به ویژه برای تعیین وضعیت بیماری بیمار و نیز یافتن الگوهایی که ممکن است نشان دهنده تکامل برخی بیماری ها باشد، مفید خواهد بود. از آنجا که سیستم فقط با گره های 8 دست بند  We-Watch مورد آزمایش قرار گرفته است، برای ارزیابی رفتار سیستم ها از لحاظ عملکرد و اتصال، هر دو در MAC و لایه های حمل و نقل، باید آزمایش های بیشتری انجام شود. نتایج در ارزیابی مقیاس پذیری راه حل، از نظر تعداد پشتیبانی از گره های شبکه We-Watch و همچنین ظرفیت برنامه های وب سرور We-Care برای مدیریت تعداد گره ها کمک خواهد کرد. از منظر دیگر، ما پس از بررسی حریم خصوصی و مسائل امنیتی مربوط به داده های پزشکی، و از طریق اشیاء متصل به ابر جریان می یابد. ما بر روی دستگاه های کم هزینه تمرکز خواهیم کرد و یک راه حل مبتنی بر TrustZonebased همانند آنچه که ما در [24] برای آخرین نسل پردازنده های ARM Cortex-M (به عنوان مثال Cortex-M23) توسعه داده و پیشنهاد می کنیم.

Internet of Things

Low-power

wristband

autonomy

Healthcare

Elderly Living Assistance

Monitoring Wristband

ambient assisted living

wireless sensor networks

smart hospital system

open-source

Common Recognition and Identification Platform

mobile cardiac telemetry

cardiac event monitoring

We-Watch wristband

We-Care services board

cloud services

stack

single coin cell battery

Received Signal Strength Indicator

push buttons

Body Presence Detector module

System-on-Chip

Board Support Packages

Graphical User Interface

Machine to Machine

link-layer encryption library for IEEE 802.15.4 compliant radios

deployed pairwise keys establishment schemes

Easy Broadcast Encryption and Authentication Protocol