سیستم نظارت بر سلامت بیمار مبتنی بر IOT

چکیده

این مقاله طراحی و پیاده سازی سیستم نظارت بر پارامترهای بیومدیکال بیسیم را با استفاده از سنسورهای مختلف و Arduino UNO به عنوان واحد کنترل اصلی MCU ارائه می دهد. این سیستم برای نظارت بر پارامترهای زیست پزشکی پزشکی بیمار به طور مداوم استفاده میشود. دمای بدن و میزان ضربان قلب از هر نقطه در جهان با استفاده از IOT در دسترس خواهد بود. IOT با استفاده از یک ماژول وای فای ESP اجرا می شود که اجازه می دهد سیگنال های مختلف به طور یکپارچه از طریق اینترنت انتقال یابد. دستگاه قابل حمل است و می تواند توسط منبع 5 ولت DC تامین شود.

کلمات کلیدی : آردوینو، ماژول وای فای ESP8266، سنسور دمای DS18B20، سنسور قلب، سیستم نظارت بر سلامت بیمار

- Name: IoT-Based Patient Health Monitoring System

- Journal: Microelectronics, Electromagnetics and Telecommunications

- First Online: 26 January 2018

- Authors: Akash VaibhavImtiaz Ahmad

- Keywords: Arduino, ESP8266 Wi-Fi, module DS18B20 temperature sensor, Heartbeat sensor, Patient health monitoring system

- Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-10-7329-8_18

1 - مقدمه

در دنیای معاصر، الکترونیک تبدیل به یک بخش اجتناب ناپذیر از وجود انسان شده است. هر جنبه ای از زندگی انسانی با فناوری های الکترونیکی ترکیب شده است و زمینه پزشکی از این قضیه مستثنی نیست. با افزایش فشار در زندگی روزمره مردم، وقت گذاشتن برای اشخاصی که دوستشان داریم دشوار شده است. در این رقابت تنگا تنگ و مدرن، بیماری نزدیکان و عزیزان می تواند مانع موفقیت در مسیر موفقیت ما شود [1-3]. امروزه، یک دانش آموز یا یک کارگر حرفه ای غیرممکن است که در کنار بیمار خود ساعات بدی را سپری کند. اگر چه، امکانات پیشرفته مراقبت های بهداشتی در حال حاضر در 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته برای بیماران توسط پزشکان متخصص با امکاناتی مثل ICU (بخش مراقبت های ویژه) در دسترس است، ولی چنین خدماتی پر هزینه بوده و در مورد بیماری های کوچک مثل سرفه و سرما، تب خفیف و غیره در دسترس مردم معمولی قرار نمیگیرد. سیستم پیشنهادی با در نظر گرفتن انتظارات و محدودیت های معمول مردم طراحی شده است. این سیستم به افرد اجازه می دهد تا به طور مداوم بر پارامترهای حیاتی بدن خود مانند دمای بدن و میزان ضربان قلب از هر نقطه در سراسر جهان نظارت داشته باشد و به آنها اجازه انجام وظایف عادی خود را بدون محدودیت می دهد. بنابراین، فرد می تواند به طور پیوسته بر سلامت بیمار خود نظارت کند و در صورت نیاز پزشکی، بلافاصله به پزشک مراجعه نماید [4-9]. این سیستم همچنین می تواند برای نظارت بر سلامت افراد مسن، که مستعد تغییر ناگهانی در پارامترهای بهداشتی هستند، مورد استفاده قرار گیرد و درمان مناسب در زمان مناسب ممکن است زندگی آنها را سال ها زیاد کند. که عامل خیلی مهم در مراقبت های پزشکی و بهداشتی مبتنی بر IOT میباشد. دستگاه های IOT برای جمع آوری، نظارت، ارزیابی و دسترسی به اطلاعات بیمار استفاده می شود.

2 - سیستم پیشنهادی

در این سیستم، هدف ما نظارت مداوم بر پارامترهای سلامتی فرد مانند دمای بدن و ضربان قلب با استفاده از سنسورهای مختلف است. Arduino UNO به عنوان MCU مورد استفاده قرار می گیرد که داده ها را از سنسورهای مختلف پردازش می کند و پارامتر های خوانده شده را روی ال سی دی نمایش می دهد. پارامتر های خوانده شده با استفاده از ماژول Wi-Fi به اینترنت منتقل می شود (شکل 1).

شکل 1 نمودار بلوک سیستم پیشنهادی

3 - اجزاء

1 – 3 – سنسور دما DS18B20

DS18B20 اساسا یک دماسنج دیجیتال است که می تواند دمای سلسیوس را در محدوده کاری بین 9 تا 12 بیت اندازه گیری کند.

و به گونه ای طراحی شده که با یک سیم 1- Wire ارتباط برقرار کند یعنی فقط یک خط داده (و یک خط زمین، منظور همان قطب منفی انرژی است) برای برقراری ارتباط با یک ریزپردازنده مرکزی دارد. و همچنین میتواند به صورت parasite power اجرا شود به عنوان مثال، میتواند انرژی خود را از خط داده به دست بیاورد، بنابراین نیاز به منبع تغذیه خارجی را از بین می برد.

2 – 3 – سنسور قلب

ماژول تشخیص ضربان قلب ترکیبی از phototransistor و IR LED است. هنگامی که یک انگشت بین IR LED و phototransistor قرار می گیرد، جریان خون پمپ شده در طول یک ضربان قلب یک سیگنال متفاوت را ایجاد میکند. با خواندن این سیگنال آنالوگ، ما می توانیم تغییر سیگنال را به عنوان یک ضربان قلب تفسیر کنیم.

3 – 3 - Arduino Uno

Arduino UNO یک برد microcontroller است (کامپیوتری بر روی یک تراشه). و بر اساس Atmel’s ATmega328 و معماری 8 بیتی اجرا می شود. در مجموع 28 پین دارد، 14 پین دیجیتال و 6 پین آنالوگ هستند. همچنین دارای پین های انرژی مانند GND، VCC میباشد. که می تواند دو خروجی با ولتاژ 5 و 3.3 ولت را برای لوازم جانبی خارجی فراهم کند.و همچنین یک resonator سرامیکی 16 مگاهرتزی دارد. اجزای دیگر آن شامل یک سوکت USB، یک جک انرژی، یک هدر ICSP و یک دکمه تنظیم مجدد است. ATmega328 دارای 2 کیلوبایت SRAM و 1 کیلوبایت EEPROM و حافظه فلش 32 کیلوبایتی است.

4 – 3 – ماژل ESP8266

ESP82668266 اساسا یک ماژول وای فای ارزان قیمت است که می تواند به آسانی با آردوینو ارتباط برقرار کند. این دستگاه با 3.3 وات انرژی (که از برد Arduino گرفته میشود) کار میکند و می تواند توسط کاربر نهایی برنامه ریزی شود، هر ESP8266 همراه با یک سیستم عامل آماده با استفاده از AT command برنامه ریزی شده است. ESP8266 یک سیستم مستقل است که در تراشه همراه با پشته پروتکل TCP/IP یکپارچه شده است و دسترسی میکروکنترلر به شبکه Wi-Fi را فراهم می کند. ESP82668266 می تواند یک برنامه را میزبانی کند یا تمام توابع شبکه وای فای را از دیگر پردازنده های برنامه جدا کند.

5 – 3 – ماژل LCD

ال سی دی برای نمایش از کریستال مایع استفاده میکند. ماژول ال سی دی حاوی controller ، driver ، پنل LCD و نور پس زمینه (اختیاری) است. ماژول LCD را می توان به طور مستقیم به برد Arduino UNO متصل کرد و می توان از آن به عنوان دستگاه خروجی استفاده کرد. و به راحتی با استفاده از کتابخانه منبع باز "LiquidCrystal.h." میتوان آن را برنامه نویسی کرد و این بخش محبوب ترین بخش خروجی است و در انواع لوازم و پروژه ها استفاده می شود.

شکل 2 تصویر از نمودار ضربان قلب

شکل 3 تصویری از مقادیر ضربان قلب

4 - توضیحات نرم افزار

MCU، به عنوان مثال، Arduino Uno، می تواند مستقیما از طریق IDE Arduino (محیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار) برنامه ریزی شود، بدون نیاز به هیچ نرم افزاری اضافی. Arduino Uno از هسته ATmega328 IC استفاده می کند که دارای بوت لودری است که قبلا آن را burn کرده، به طوری که کدهای جدید را می توان بدون نیاز به نرم افزار سخت افزاری خارجی ایجاد کرد. برد Arduino با استفاده از پروتکل اورجینال STK500 با کامپیوتر ارتباط برقرار می کند. نرم افزار Arduino IDE یک نظارت کننده بر سریال دارد که برای نظارت بر داده های متنی ساده از روی برد استفاده شود و اجازه می دهد داده ها به آن ارسال شوند. همچنین دارای یک serial plotter است که برای نظارت بر داده ها به صورت گرافیکی می توان از آن استفاده کرد. برنامه های آردوینو Sketches نامیده می شود. نرم افزار Arduino را می توان از طریق استفاده از کتابخانه ها گسترش داد تا بتواند قابلیت های اضافی برای sketch ها فراهم کند. Sketch برای سیستم پیشنهادی نیاز به استفاده از کتابخانه های مختلف دارد. LiquidCrystal، SoftwareSerial، StdLib، OneWire، DallasTemperature، و غیره برای کنترل عملکرد اجزای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. Arduino Uno دارای امکاناتی برای خواندن و نوشتن به صورت دیجیتال و همچنین برای داده های آنالوگ میباشد. تبدیل آنالوگ به دیجیتال با استفاده از برنامه نویسی انجام می شود و هیچ تبدیل آنالوگ به دیجیتال به صورت خارجی ضروری نیست. سیستم پیشنهادی از یک ماژول ESP8266 برای برقراری ارتباط با وای فای استفاده می کند. پیاده سازی IOT از خدمات وب سایت های مختلفی که امکان انتقال داده ها را از طریق یک IP فراهم می کند، استفاده می کندد. و همچنین برای نظارت و یا تجزیه و تحلیل آنلاین و حتی برنامه های تلفن همراه برای دسترسی و دستکاری داده ها در هر نقطه و در هر زمان مورد استفاده قرار میگیرد.

5 – نتایج

سیستم نظارت بر سلامت بیمار داده های ورودی را از سنسور دما و سنسور ضربان قلب هر 500 میلی ثانیه می گیرد. خروجی از سنسور دما DS18B20 به صورت سریال توسط MCU خوانده می شود. خروجی آنالوگ از ماژول سنسور ضربان قلب ابتدا با استفاده از برنامه نویسی نرم افزار به معادل دیجیتال تبدیل می شود و سپس برای تعیین میزان ضربان قلب مورد بررسی قرار می گیرد. درجه حرارت بدن و میزان ضربان قلب به طور مداوم روی LCD، نظارت بر سریال Arduino IDE نمایش داده می شود و همچنین با استفاده از ماژول وای فای ESP8266 به کانال اینترنت انتقال می یابد. داده های منتقل شده را می توان با وارد شدن به کانال عمومی با استفاده از یک مرورگر و یا یک برنامه تلفن همراه مشاهده کرد (شکل 2، 3، 4 و 5).

شکل 5 تصویری از مقادیر دما بدن

6 - نتیجه و کار آینده

این سیستم بر اساس سنسورهای مختلف biosensors ، Arduino Microcontroller و ماژل ESP8266 Wi-Fi برای انتقال داده ها از طریق اینترنت می تواند از اهمیت زیادی در زمینه نظارت بر سلامت و بیمار برخوردار باشد. داده ها را می توان در اینترنت جمع آوری کرد و می توان آن را برای تعیین بهبودی یا عدم بهبودی در سلامت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این سیستم انرژی بسیار کمی مصرف می کند و به آسانی قابل حمل و مونتاژ میباشد. این سیستم بسیار مقرون به صرفه است و نزدیکان فرد بیمار میتوانند از نزدیک مراقب عزیزان خود باشند.

ماژول های بیشتر می توانند به منظور گسترش افق سیستم به آن اضافه شوند، به عنوان مثال، ماژول فشار خون، ماژول ECG و غیره. علاوه بر این، تجربه نهایی کاربر را می توان با افزودن تحلیل های مختلف و برنامه های ارتباطی، که می تواند برای تجزیه و تحلیل بهبود و یا عدم بهبود سلامت مورد استفاده قرار گیرد، افزایش داد و حتی می تواند با بیمارستان ها به طور خودکار در صورتی که شرایط اضطراری باشد تماس بگیرد.

biomedical

Master Control Unit

electronics

Intensive Care Unit

Components

DS18B20 Temperature Sensor

ground

central microprocessor

computer-on-a-chip

Integrated Development Environment

bootloader