سیستم نظارت بر مراقبت های بهداشتی مبتنی بر اینترنت اشیاء

چکیده : پیشرفت در فن آوری اطلاعات و ارتباطات منجر به ظهور اینترنت اشیاء شده است. اینترنت اشیاء اجازه می دهد تا بسیاری از دستگاه های فیزیکی برای انتقال داده ها از اینترنت استفاد کنند و روش های همکاری بیشتر را برای داده ها ایجاد میکند. امروزه اینترنت اشیاء نقش مهمی نه تنها در ارتباطات، بلکه در نظارت، ضبط، ذخیره سازی و نمایش دارد. از این رو آخرین گرایشات در روش ارتباطات سلامت، با استفاده از اینترنت اشیاء سازگار شده است. اطلاعات به طور مداوم نظارت و جمع آوری می شود و به طور موثر تجزیه و تحلیل می شود - چنین اطلاعاتی می تواند موجب تحولات گسترده ای در زمینه مراقبت های بهداشتی شود. نگرانی ما در این پروژه، تمرکز بر توسعه و پیاده سازی یک سیستم نظارت موثر بر مراقبت های بهداشتی براساس اینترنت اشیاء است. سیستم پیشنهادی پارامترهای حیاتی سلامت را نظارت می کند و داده ها را از طریق یک ارتباط بی سیم انتقال می دهد که بیشتر از طریق ماژول Wi-Fi به شبکه منتقل می شود. داده ها را می توان در هر زمان برای دریافت وضعیت فعلی بیمار ارتقا داد. در صورت هر گونه رفتار غیر طبیعی یا هر نشانه حیاتی شناخته شده، سرپرست و پزشک نیز بلافاصله از طریق یک سرویس پیام یا یک دستگاه سیگنال صوتی (زنگ) مطلع می شوند. به منظور طراحی یک سیستم کنترل از راه دور، سیستم امنیتی نقش مهمی ایفا می کند. رایانش ابری و رمز عبور محافظت شده ماژول Wi-Fi دسترسی مجاز به پایگاه داده را احراز هویت کرده و حریم خصوصی، امنیت و جزئیات بیمار را کنترل و محافظت کند. از این رو این سیستم مراقبت های بهداشتی با کیفیتی را برای همه فراهم می کند. این مقاله به بررسی سیستم نظارت بر مراقبت های بهداشتی با استفاده از اینترنت اشیاء میپردازد.

کلمات کلیدی : اینترنت اشیاء، میکروکنترلر Atmega328p، مودم GSM، سنسور ECG، سنسور دما LM35، سنسور قلب، ماژول وای فای ESP8266، شبکه سنسور بیسیم بدن، رابط کاربر گرافیکی

- Name: Internet of Thing Based HealthCare Monitoring System

- First Online: 16-18 Aug. 2017

- Keywords: Internet of Thing(IoT),Atmega328p microcontroller, GSM Modem, ECG Sensor, Temperature Sensor(LM35),Heartbeat Sensor, Wi-Fi module(ESP 8266), L.C.D, Wireless Body Sensor Network(WBSN),Graphical User Interface(GUI).

- Doi: https://doi.org/10.1109/IEMECON.2017.8079620

1 - مقدمه : یکی از عنصر های حیاتی برای زندگی بهتر مردم سلامتی میباشد. متأسفانه بعضی از دلایل مانند خدمات بهداشتی نامناسب، وجود شکاف بزرگ بین مناطق روستایی و شهری، عدم دسترسی پزشکان و مراقبین در طول سخت ترین زمان بیماری و غیره، موجب نگرانی در مورد بهداشت جهانی شده است. بر طبق گفته WHO، سلامت به عنوان حالت کاملی از سلامتی جسمی، روحی و اجتماعی تعریف شده است و نه صرفا عدم وجود بیماری. تکنولوژی و علوم پزشکی با سرعت فراوانی در حال تلفیق و حرکت هستند. بنابراین نمایندگان پزشکی نیز از این تکنولوژی ها برای رسیدن به این منطقه استفاده می کنند. یعنی جهانی با اینترنت اشیاء. چیزی که جز اتصال دستگاه ها با استفاده از سنسورها و یک پلت فرم مناسب به اینترنت نیست. میکروچیپ ها را می توان بر روی تجهیزات مانیتورینگ قرار داد. سپس اطلاعات جمع آوری شده توسط میکروچیپ ها به صورت ماشین به ماشین، ماشین به انسان، انسان به ماشین یا ماشین به تلفن همراه از راه دور ارسال می شود. این روش سریع، دارای انرژی کارآمد، خیلی هوشمندتر، انعطاف پذیرتر و روشی برای نظارت بر هر موضوع بهداشتی و همکاری در بهبود درمان و پاسخگویی به آن است. و همچنین کمک می کند تا داده ها را برای هر بیمار نگه دارید و بتوانید آن را پیگیری کنید.

2 - کارهای مرتبط : در این زمینه مقدار زیادی تحقیقات انجام شده است تا سیستم بتواند در سطح فردی پس از خروج بیمار از بیمارستان، اقدام به عمل کند. همچنین برای عملکرد صحیح سیستم، کارهای تحقیقاتی برای غلبه بر هر گونه محدودیت در زمان اجرا و خطاهای سیستم صورت گرفته و از پیشرفت های مختلف ارتباط از راه دور استفاده شده است.

3 - معماری سیستم : طرح اصلی سیستم پیشنهادی نظارت به صورت مداوم بر روی بیمار از طریق اینترنت است. چارچوب مانیتورینگ سلامت دارای معماری سه لایه است :

الف - شبکه سنسور بیسیم بدن - WBSN

ب -  ایستگاه پایه - Base Station

ج - رابط گرافیکی کاربر - Graphical User Interface

شبکه سنسور بیسیم بدن به طور عمده شامل سنسورهای پوشیدنی (یعنی سنسور دما، سنسور ECG و سنسور ضربان قلب) است. که به عنوان واحدهای جمع آوری داده ها عمل می کنند و سیگنال های فیزیولوژیکی را از طریق سنسور از بدن بیمار جمع می کنند. این داده های جمع آوری شده توسط یک ماژول Wi-Fi به Base Station یا سرور گیت وی فرستاده می شود. در Base Station، داده های ارسال شده در قالب فایل برای استفاده در آینده ذخیره می شوند. در صورت نیاز، می توانید در هر زمان با تایپ کردن آدرس IP مربوطه در دستگاه کاربر نهایی داده ها را مشاهده کنید دستگاه هایی مثل (کامپیوتر، لپ تاپ، قرص و غیره). بخشی از معماری یا GUI برای ذخیره، تجزیه و تحلیل و ارائه داده های دریافت شده در فرمت گرافیکی و متن مورد استفاده قرار می گیرد. GUI پیام کوتاهی از طریق مودم GSM به پزشک یا خانواده بیمار فرستاده می شود. سیستم IoT ما از یک میکروکنترلر Atmega 328p در برد Arduino uno همراه با یک LCD و یک ماژول Wi-Fi استفاده می کند. و همچنین برای سرپرست بیمار یک زنگ هشدار برای شرایط بحرانی تعبیه شده است. ال سی دی وضعیت سلامت فعلی و روند انجام کار را نشان می دهد. برای ارتباطات b/w ماژول Wi-Fi و وب سرور از پروتکل HTTP استفاده می شود، زیرا ارتباطات را آسان می کند. رابط کاربری HTML صفحه وب به طور خودکار هر 15 ثانیه رفرش میکند، از این رو امکان نظارت به صورت بلادرنگ برای بیماران فراهم میشود. معمولا پروتکل FTP برای ارسال ایمیل و SMS از سرور راه دور استفاده می شود. از این رو یک سیستم نظارت موثر بر سلامت می تواند به دست آید.

4 - سخت افزار مورد استفاده : سنسورهای مورد استفاده برای سیستم پیشنهادی عبارتند از:

- سنسور دما (LM35) : این سنسور برای اندازه گیری دما استفاده می شود. سنسور دمای سری LM35 دارای مدار مجتمع و دقیق میباشد که ولتاژ خروجی آن به صورت خطی است و با دمای سلسیوس سانتیگراد متناسب است. و نسبت به ترمیستور هادما را دقیق تر اندازه گیری می کند. برای جلوگیری از اکسایش مهر و موم شده است. و ولتاژ خروجی نیاز به تقویت ندارد.

- سنسور ECG : الکترود ECG به قفسه سینه بیمار متصل می شود تا سیگنال های ECG را مشخص کند. این دستگاه با استفاده از سیم به مانیتور ضربان قلب AD8232 متصل میشود. و برای کاهش نویز در سیگنال دریافت شده توسط AD8232 به صورت OP-AMP انجام می شود. سنسورهای مقرون به صرفه ای هستند و در فاصله زمانی PR و QT سیگنال می دهند.

- سنسور ضربان قلب : برای نظارت بر میزان هموگلوبین اکسا استفاده می شود. ضربان قلب را در هر زمان اندازه گیری می کند و به صورت Bpm (بیت در دقیقه) تبدیل میکند. این روش برای اندازه گیری ضربان قلب استفاده می شود زیرا تغییر حجم خون همزمان با ضربان قلب اتفاق می افتد.

- میکروکنترلر : Uno یک برد میکروکنترلر مبتنی بر ATmega328P میباشد. دارای 14 پین دیجیتال به عنوان ورودی و خروجی (که از 6 تای آن می توان به عنوان خروجی PWM استفاده کرد)، 6 ورودی آنالوگ، یک کریستال کوارتز 16 مگاهرتز، کانکشن USB، جک انرژی، هدر ICSP و دکمه ریست که شامل همه موارد مورد نیاز برای پشتیبانی از یک میکروکنترلر است. به سادگی میتوان آن را به یک کامپیوتر به وسیله کابل USB وصل کرد یا آن را با یک آداپتور AC-DC یا باتری با ولتاژ مناسب راه اندازی کرد. با داشتن واحد حافظه و پردازنده ، میکروکنترلرها یا مینی رایانه برای اجرای کل نرم افزار با استفاده از سخت افزار مورد استفاده قرار می گیرند. ARDUINO UNO، برای پردازش اطلاعات یا داده ها به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین Raspberry Pi، که یک کامپیوتر کامل است و عموما با سیستم عامل لینوکس کار می کند، برای اجرای کدهای برنامه استفاده می شود. از آنجا که Raspberry Pi نمیتواند سیگنال آنالوگ را بخواند، ARDUINO به عنوان رابط بین آنها استفاده میشود.

- مودم GSM : این وسیله در خدمات هشدار دهنده به دکتر دور و اعضای خانواده نقش دارد. مودم GSM هنگامی که به یک کامپیوتر متصل می شود، به کامپیوتر اجازه می دهد که در یک شبکه تلفن همراه با توجه به سیم کارت موجود در مودم ارتباط برقرار کند. که آن را تبدیل به رایانه ای میکند برای ارسال، دریافت و حذف پیام ها. دستورات mega برای این تابع استفاده می شود. و از طریق جریان ترمینال سریال به کنترلر متصل میشود

- ماژول وای فای ESP8266 : ماژول WI-FI برای اتصال کامپیوتر به اینترنت برای نظارت مستمر از بیماران استفاده می شود. مودم وای فای Arduino Uno می تواند به عنوان مودم Wi-Fi استفاده شود. هنگامی که اینترنت به Raspberry Pi متصل می شود، به عنوان یک سرور عمل می کند و سپس به طور خودکار داده ها را به صفحه وب می فرستد. سپس پارامترهای مورد نیاز نظارت می شوند. ماژول وای فای ESP8266 بردی است که خودش دارای SOC به همراه پرونکل TCP/IP است و می تواند هر میکروکنترلری را به شبکه وای فای متصل کند.

- ال سی دی 2 در 16 : یک دستگاه بسیار مهم است که در سیستم جاسازی شده و برای نمایش اطلاعات مورد نیاز است. برای انعطاف پذیری بیشتر از پیکسل ها استفاده میشود.

- زنگ پیزوالکتریک : یک دستگاه الکتریکی است که برای تولید صدا استفاده می شود. زنگ هشدار دهنده در شرایط بحرانی. فقط زمانی که خواندن پارامترها غیر طبیعی باشد، زنگ زدن به طور خودکار شروع میشود.

5 - شرح نرم افزار

برنامه نويسي Embedded C : فرمت زبان برنامه نویسی C در واقع Embedded C میباشد. برای رفع مسائل رایج بین اکستنشن های C با دیگر سیستم های embedded توسعه یافته است.

کامپایلر Hi-Tech C : با استفاده از روش کامپایل کامل برنامه، عملکردی عالی در میکروکنترلرهای خانواده PIC را فراهم می کند (تولید کدهای بی نظیر). این کامپایلر نیز با debuggers و شبیه سازهای Microchip سازگار است.

زبان HTML : HTML یک چارچوب نهادینه شده برای نشانه گذاری اسناد محتوا در صفحات وب جهانی است. صفحات توسعه یافته با استفاده از این زبان به عنوان یک اینترفیس عمل می کند و در آن میتوان به صورت بلادرنگ میزان ضربان قلب و دمای بیمار را مشاهده کرد.

6 - الگوریتم کار

شروع

گام 1 : هنگامی که پاور توسط بیمار روشن می شود ثبت نام انجام شده است

گام 2 : لاگین

گام 3 : کنترل کننده داده ها را از سنسور متصل به بدن بیمار گرفته و آن را روی LCD نمایش می دهد

گام 4 : بررسی کنید که آیا سیستم مانیتورینگ آماده است یا خیر.

  - اگر آماده است به گام 5 برو

  - در غیر اینصورت پیام خطا را نمایش بده

گام 5 : بررسی کنید آیا اتصال به سرور از راه دور کار می کند یا خیر

  - اگر کار میکند به گام 6 برو

  - در غیر اینصورت پیام خطا را نمایش بده

گام 6 : ارسال اطلاعات بیمار به سرور راه دور یا base station از طریق ماژول Wi-Fi.

گام 7 : بررسی کنید که آیا پارامترهای حیاتی بیمار در محدوده استاندارد قرار دارند یا نه.

  - اگر بله، آن را در پایگاه داده کپی کنید و آن را در لاگ فایل وارد کنید

  - در غیر اینصورت به گام 8 برو

گام 8 : بلافاصله یک اخطار به پزشک و بستگان بیمار ارسال کنید.

گام 9 : مراحل فوق را در یک حلقه بی نهایت تکرار کنید.

توقف

7 – مزایا : سیستم مراقبت بهداشتی مبتنی بر اینترنت اشیاء، به عنوان Telehealth نیز شناخته می شود و توسط انجمن مواد غذایی و دارو تایید شده است. Telehealth دارای سیستم های مختلفی است که بیماران را با استفاده از اینترنت، فن آوری های اینترنت اشیاء، کنفرانس ویدئویی، تلفن های هوشمند و رایانش ابری به اینترنت متصل می کند. نظارت بر سلامت و یا بیمار با استفاده از شبکه حسگر بی سیم، در حال حاضر و در آینده به منظور دستیابی به عملکرد بهتر در خدمات بهداشتی، پتانسیل بسیار بیشتری دارد. این سیستم همچنین یک سیستم کارآمد است و کیفیت مراقبت های بهداشتی را برای همه فراهم می کند و درنتیجه تلاش های انسانی را کاهش می دهد.

8 – نتیجه گیری : در این مقاله، فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء که در حال حاضر به عنوان بیمارستان های هوشمند نیز مورد استفاده قرار می گیرند، از نظر مکانیزم، مزایا و معایب مورد بررسی قرار گرفت. طراحی و پیاده سازی بیمارستان هوشمند یا Telehealth موفقیت آمیز بوده است با داشتن مزایای متعدد Telehealth اثبات شده است که سیستمی موثر، کارآمد و کاربر پسند است. به صورت پویا به عنوان اینترنت، چارچوب خدمات بهداشتی مبتنی بر اینترنت اشیاء، خواستار طراحی سیستم هایی است که پیشرفته تر بوده و اشکالات موجود را نداشته باشد.

IOT

Cloud computing

password protected

authentication

WBSN

GUI

real time

remote server

Celsius

Centigrade

thermistor

oxidation

Piezoelectric Buzzer

FOOD AND DRUG ASSOCIATION